Dostawa i montaż systemu parkingowego wraz z systemem dozoru CCTV i stanowiskami ładowania samochodów elektrycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie ul. Nałęczowska 27.

# System parkingowy

Przedmiotem zamówienia jest na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie, którego zadaniem będzie kontrola wjazdu/wyjazdu na teren parkingu.  System będzie działał w oparciu o bilety jednorazowe, karty abonamentowe oraz kamery LPR. Dostarczony system będzie obsługiwał wjazd na parking dla pracowników i klientów rotacyjnych.

Opis funkcjonowania

### Koncepcja i funkcjonowanie parkingu

Łącznie klienci będą mieli do dyspozycji 80 miejsc parkingowych. Parking będzie otwarty w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie zgodnie z obowiązujących regulaminem. Opłata bezgotówkowa za parkowanie będzie możliwa kasie automatycznej zlokalizowanej przy wejściu do rejestracji przychodni oraz w terminalach wyjazdowych. Płatności gotówkowe będą możliwe w kasie przychodni w budynku głównym.

Osoby które nie muszą wnosić opłaty, mogą bezpośrednio udać się do wyjazdu. Nie jest wymagana weryfikacja biletu w kasie automatycznej.

### Opis obsługi klienta rotacyjnego

Kierowca wjeżdżający na parking będzie musiał się zatrzymać przed szlabanem. Po najechaniu na pętlę indukcyjną, zostanie aktywowany przycisk pobrania biletu na panelu terminala. Po jego naciśnięciu zostanie wydany bilet, z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbędnymi informacjami m in.: data i czas wjazdu, numer biletu, nr tablic rejestracyjnych. Powyższe informacje zostaną zapisane w bazie danych systemu. W momencie odebrania przez klienta biletu następuje automatyczne otwarcie szlabanu i klient

może wjechać na parking. W przypadku wycofania się kierowcy, bilet jest nieaktywny. W przypadku nieodebrania wydrukowanego biletu, zostaje on automatycznie wciągnięty przez urządzenie.  Wjazd uważa się za prawidłowy, gdy pojazd wykona następującą sekwencję aktywacji pętli: aktywna pętla aktywacyjna -> -> aktywna pętla zamykająca. Taka kombinacja uniemożliwi oszukiwanie systemu parkingowego przez nieuczciwych kierowców. W razie jakichkolwiek problemów, kierowca będzie miał możliwość kontaktu z obsługą.

Płatność za parkowanie odbywać się będzie w automatycznych kasach parkingowych. Po zeskanowaniu biletu, następuje odczytanie kodu OR kwota do zapłaty zostaje wyświetlona na wyświetlaczu.  Bilet można opłacić kartą płatniczą/kredytową (również bezstykowo) oraz BLIKIEM.  Płatności gotówkowe mogą być realizowane w kasie WOMP.

Ze względu na zastosowanie kamer LPR dokonanie płatności w kasie automatycznej jest również możliwe poprzez wprowadzenie na ekranie dotykowym kasy nr. rejestracyjnych pojazdu. Po wpisaniu pierwszych liter/liczb tablicy system wyświetli na ekranie zdjęcia pojazdów z numerami tablic najbardziej dopasowanych do wpisanych znaków i wówczas klient może wybrać i zatwierdzić swój pojazd, po czym dokonać opłaty. Ta funkcjonalność pozwala również dokonać opłaty w przypadku zgubienia biletu.

Zamawiający wymaga aby system w oparciu o kamery LPR posiadał taką konfigurację, gdzie darmowy czas na parkowanie będzie przysługiwał tylko jeden raz w ciągu doby, tzn. jeżeli dany pojazd wjedzie na parking dwa lub więcej razy, to tylko przy pierwszym wjeździe będzie mógł skorzystać z darmowego czasu. Przy kolejnych wjazdach czas płatny będzie naliczany od pierwszej minuty. Funkcjonalność ta ma na celu uniknięcia nadużyć ze strony kierowców.

W przypadku, gdy czas parkowania będzie krótszy niż darmowy czas (np. 15 min), zostanie wyświetlona informacja, że opłata nie jest wymagana. Kasa automatyczna musi posiadać funkcję wyboru języka obsługi oraz wykupienia „zgubionego biletu”.  Funkcja ta umożliwia wykupienie w kasie automatycznej zryczałtowanego biletu w zamian za bilet, który został zgubiony. Klient nie ma potrzeby zgłaszania się do obsługi parkingu. Koszt zgubionego biletu zostanie ustalony ryczałtowo przez Zamawiającego. Po zakupie takiego biletu, klient będzie miał określony czas na opuszczenie parkingu. Podczas dokonywania płatności, klient może zdecydować czy chce otrzymać paragon.

Od momentu wniesienia opłaty w automatycznej kasie parkingowej, klient ma określony czas na opuszczenie parkingu – tzw. czas „od płatności do wyjazdu”. Jego wartość można dowolnie zdefiniować w systemie. W przypadku przekroczenia tego czasu opłata naliczana jest ponownie według obowiązującej taryfy. W pozostałych przypadkach wyjazd z parkingu odbywa się na podstawie opłaconego postoju.

Kierowca wyjeżdżając z parkingu podjeżdża do terminala wyjazdowego, pętla indukcyjna aktywuje urządzenie, kamera odczytuje tablice rejestracyjne, następuje weryfikacja uprawnień do wyjazdu. Po pozytywnej weryfikacji szlaban otworzy się automatycznie. W przypadku braku możliwości odczytania tablic rejestracyjnych (np. zaśnieżona tablica) kierowca musi zeskanować bilet.

W przypadku wycofania się kierowcy, wyjazd nie zostaje poprawnie zaliczony i według systemu pojazd nadal będzie znajdować się na parkingu

W razie jakichkolwiek problemów, kierowca będzie miał możliwość kontaktu z obsługą przez interkom.

System musi posiadać możliwość pracy w trybie tzw. „ticket-less” tzn. w przypadku poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych bilet nie jest wydawany, następuje otwarcie szlabanu a klient dokonuje opłaty wpisując nr rejestracyjny w kasie. W takim trybie bilet jest wydawany wyłącznie w przypadku nieodczytanych tablic. Funkcja ma być możliwa do włączenia w każdym momencie

Opis obsługi pracowników

Osoby posiadające wykupiony abonament lub uprawnienia do wjazdu (administracja obiektu, pracownicy) wjeżdżają na parking na podstawie kart abonamentowych lub na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych.

Wjazd dla pojazdów uprzywilejowanych

Ambulanse, pojazdy straży pożarnej, policji - wjazd będzie się odbywał przy użyciu detektora SOS umieszczonego w szlabanie. Dodatkowo pracownik nadzorujący pracę przy parkingu będzie miał zawsze możliwość otwarcia szlabanów z poziomu oprogramowania zarządzającego oraz z poziomu przycisków.

### Taryfy parkowania

W systemie, zależnie od potrzeb można określić różne taryfy i algorytmy naliczania opłat za parkowanie z uwzględnieniem dni tygodnia, pory dnia, czasu postoju, rodzaju karty, rabatowania itp. W celu zachowania przejrzystości taryf dla klientów, stosuje się jednak najczęściej prostsze rozwiązania. Szczegółowe ustawienia taryf parkowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji w oparciu o aktualnie istniejący regulamin parkowania.

Walidacje

System musi umożliwić udzielnie zniżek za parkowanie w postaci walidatorów on-line lub poprzez dedykowaną stronę www.

Elementy systemu

Terminal wjazdowy:

Terminal wjazdowy służy do wydawania biletów z kodem OR, odczytu kart abonamentowych oraz kodów QR. Rozpoznaje i informuje o nadużyciach spowodowanych przez cofające się pojazdy. Jego kontrola i parametryzacja odbywa się z poziomu serwera systemu parkingowego..

Minimalne parametry i wyposażenie terminala wjazdowego

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430 o grubości min 2 mm, malowana proszkowo

- Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

- Drukarka biletów (kody QR) z funkcją wciągnięcia biletu w przypadku jego nieodebrania przez kierowcę.

- Czytnik kart abonamentowych MIFARE

- Ekran kolorowy o przekątnej min 7” do wyświetlania komunikatów, z możliwością personalizacji (wyświetlanie logo zamawiającego lub animacji)

- liczba biletów min 5000 szt. kartonikowych

- Oświetlenie LED sygnalizujące stan terminala.

- Czytnik kodów kreskowych QR do odczytu kodów z biletów drukowanych lub urządzeń mobilnych. [opcja]

- Możliwość zastosowania bezdotykowego system poboru biletu „Touchless” (opcjonalne uruchomienie tej opcji ma być możliwe po zamianie przycisku pobrania biletu na sensor bez konieczności zmian konstrukcyjnych urządzenia)

- Drzwi serwisowe boczne zabezpieczone zamkiem

- Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi.

- Oświetlenie wnętrza urządzenia.

- Podświetlany przycisk pobrania biletu.

- Komunikaty wyświetlane naprzemiennie w dwóch językach.

- Współpraca z pętlą indukcyjną wykrywającą pojazd, uniemożliwiająca pobranie biletu bez pojazdu.

- Sygnalizacja niskiego stanu biletów

- Współpraca z kamerami służącymi do odczytu tablic rejestracyjnych

- Grzałka i wentylator sterowane układem elektronicznym (termostat).

- Komunikacja Ethernet (TCP/IP),

- Stopień ochrony obudowy : IP54

Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy służy do odczytu biletów i kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja odbywa się  z poziomu serwera systemu parkingowego

Minimalne wyposażenie:

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430 o grubości 2 mm, malowana proszkowo

- Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

- czytnik  biletów (z kodem  QR)

- Czytnik kart abonamentowych MIFARE

- Ekran kolorowy o przekątnej min 7” do wyświetlania komunikatów, z możliwością personalizacji (wyświetlanie  logo zamawiającego lub animacji)

- Czytnik do płatności bezgotówkowych Chip&PIN +NFC z drukarką potwierdzeń

- Drzwi serwisowe boczne z zamkiem

- Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi.

- Oświetlenie wnętrza urządzenia.

- Komunikaty wyświetlane naprzemiennie w dwóch językach

- Współpraca z pętlą indukcyjną wykrywającą pojazd, uniemożliwiająca pobranie biletu bez pojazdu.

- Współpraca z kamerami służącymi do odczytu tablic rejestracyjnych

- Oświetlenie LED sygnalizujące stan terminala.

- Odczytu kodów QR z biletów drukowanych i/lub urządzeń mobilnych.

- Grzałka i wentylator sterowane układem elektronicznym (termostat).

- Komunikacja Ethernet (TCP/IP).

- Stopień ochrony obudowy : IP54

### Szlaban parkingowy

Minimalne wymagania/ funkcjonalności:

- Obudowa szlabanu odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wykonana z stali malowanej proszkowo

- Minimalny Czas otwarcia/zamknięcia 1,2 sekundy

- Silnik  bezszczotkowy

- Ramię wykonane z aluminium malowanego proszkowo, kolor biały, wyposażone w czerwone naklejki ostrzegawcze i gumową listwę ochronną pod ramieniem

- MCBF 10 milionów cykli

- Moduł wyłamywanego ramienia

- mechanizm bezolejowy

- możliwość awaryjnego otwarcia bez dodatkowych narzędzi

- wbudowany  detektor pętli indukcyjnych

- czujnik położenia ramienia

- Alarm „Ramię wyłamane” z przełączeniem zablokuj szlaban

- Podświetlenie ramienia listwą LED czerwone/zielone

- Podświetlana kopuła pokrywy szlabanu LED czerwone/zielone

- klasa szczelności minimum IP54

- Temperatura robocza z ogrzewaniem – 40 ͦC do + 55 ͦC.

- Tryb zasilania awaryjnego umożliwiający automatyczne podniesienie ramienia szlabanu w przypadku zaniku zasilania.

### Kasa automatyczna

Kasa automatyczna systemu parkingowego do bezobsługowego pobierania opłat parkingowych. Urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie opłat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu  QR na bilecie jednorazowym lub dokonanie opłaty po wprowadzeniu nr rejestracyjnych pojazdu. Kasa musi umożliwiać przedłużanie abonamentów.

Minimalne wyposażenie/funkcje:

- Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD

- Ekran dotykowy min 15,6” panoramiczny

- Kompletny zestaw czytników płatności bezgotówkowych (Chip&PIN oraz NFC) obsługujący płatność również BLIK

- funkcja zwrotu pieniędzy w wypadku anulowania transakcji

  - Możliwość wyboru języka – 4 rodzaje

  - Detekcja obecności użytkownika (aktywacja urządzenia w momencie pojawienia się klienta przed urządzeniem)

  - Oświetlenie LED sygnalizujące stan kasy

  - sprzedaż zgubionych biletów

  - Czytnik kart abonamentowych

  - Możliwość przedłużania abonamentów

  - Kasa powinna posiadać zabezpieczenia umożliwiające otwarcie urządzenia do celów eksploatacyjnych (np. wymiana papieru), bez możliwości dostępu do środków pieniężnych

  - Czytnik kodów kreskowych QR, odczyt biletów drukowanych i z urządzeń mobilnych (smartfon)

  - Drukarka termiczna potwierdzeń.

  - System wentylacji

  - Drzwi zabezpieczone zamkiem z ryglem.

  - Wyświetlacz dotykowy zabezpieczony płytą poliwęglanową.

  - Grzałka sterowana układem elektronicznym [termostat].

  - Komunikacja Ethernet (TCP/IP).

  - Stopień ochrony obudowy: IP 54.

  - Ze względu na lokalizację kasy na zewnątrz Wykonawca w ramach postępowania dostarczy wiaty ochronne. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, ściany boczne oraz zadaszenie wykonane z poliwęglanu.

W związku z tym, że użytkownicy bardzo często wkładają do szczelin w kasie różne przedmioty np. karty płatnicze, monety, inne przedmioty zamawiający nie dopuszcza kasy z tzw. „wciągarką biletów”. Bilet musi być skanowany bez wkładania go do kasy.

Kamera LPR

Kamera do rozpoznawania tablic rejestracyjnych musi zapewniać poprawność odczytu na poziomie min 97% w normalnych warunkach [tzn. przy założeniu że nie występują opady, mgła lub inne czynniki mogące negatywnie wpływać na przejrzystość powietrza, a tablice pojazdu są czyste, niezniszczone oraz zamontowane prawidłowo w uchwytach mocujących bez użycia opasek mocujących [tzw.„trytytek”] lub śrub.  Wszystkie kamery mają być zintegrowane z systemem parkingowym. Odczytany nr tablicy musi być przypisany w systemie do danego biletu. Wymaga się zastosowanie kamer w  obudowie  wandaloodpornej (typu totem) wykonanej ze stali nierdzewnej AISI304  malowanej proszkowo. Kamera ma analizować zdjęcie bezpośrednio w zainstalowanym w kamerze oprogramowaniu a wynik tej analizy ma być przesyłany wraz ze zdjęciem do oprogramowania systemu parkingowego i przypisany do biletu. Kamera ma umożliwiać zdalne dokonanie aktualizacji oprogramowania OCR.

Znak VMS

Przed wjazdami na teren ośrodka/WOMP CP-L, na wysepkach parkingowych, należy zainstalować wyświetlacze parkingowe informujące o dostępnej ilości wolnych miejsc na parkingu.

- Minimalne Wymiary (W x H x D) : 700mm x 860mm x 100mm

- Zasada działania: Matryca RGB animowana w technologii LED SMD 32x128 pixel, p5

- Montaż: Do słupa

- Pole zmienne: 160 mm wysokości, RGB, jasność min 5000cd/m2

- Temperatura pracy: -35°C - +70°C

- Pobór mocy: max 120W

- Zasilanie: 230 V AC

- Komunikacja : TCP.IP Ethernet

- Klasa szczelności matrycy: IP54

- Obudowa: rama: profil aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL7024 [lub zbliżony], płyta frontowa i tylna : PMMA min gr. 5mm, PCV gr.5mm

### Serwer systemu parkingowego i oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające systemu parkingowego zostanie zainstalowane na serwerze  z systemem operacyjnym Windows wraz z niezbędnymi licencjami

Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie zarządzające systemem parkingowym  z bezterminowa gwarancją. Logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość konfiguracji dowolnej ilości „Grup użytkowników” i „Użytkowników”. Każdej nowej grupie i użytkownikowi nadaje się dostęp do funkcji systemu. W systemie musi być możliwość skonfigurowania różnych poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.

Oprogramowanie musi spełniać następujące funkcje i wymagania:

- dziennik systemowy informujący o zaistniałych zdarzeniach

- przechowywanie bazy danych z poszczególnych miesięcy

- kodowanie kart parkingowych

- możliwość przypisania do jednego konta użytkownika kilku nośników (karta zbliżeniowa, kod QR, min 10 numerów tablic rejestracyjnych)

- tworzenie systemowych statystyk i raportów

- definiowanie poziomu dostępu użytkownika do bazy danych w zależności od potrzeb Zamawiającego

- tworzenie profili dostępu dowolnie skonfigurowanych (stałych, zmiennych), z rozróżnieniem poszczególnych dni tygodnia, dni świątecznych oraz przedziałów godzinowych podczas doby

- kontrola pracy urządzeń systemu parkingowego (możliwość otwierania, zamykania, blokowania)

- naliczanie i pobieranie opłat dodatkowych przewidzianych w regulaminie np. za pozostawienie pojazdu poza godzinami funkcjonowania parkingu

- kontrola pracy urządzeń systemu parkingowego (możliwość otwierania, zamykania, blokowania)

- blokowanie wydawania biletu przy zajętości określonej przez Operatora liczby miejsc na parkingu

- umożliwienie wjazdu oraz wyjazdu pojazdom służb ratunkowych, konserwacyjnych lub innych uczestniczących w sytuacjach awaryjnych przez wybranie odpowiedniej funkcji w systemie zarządzającym

- zdalny dostęp do systemu parkingowego ułatwiający zarządzanie i gromadzenie danych

System ma mieć możliwość wydruku na bilecie identyfikacji wizualnej Zamawiającego (dowolnej personalizowana grafika) i/lub treści przynajmniej na połowie obszaru drukowalnej strony biletu. Ponadto wymaga się aby pokwitowanie płatności zawierało informacje w języku polskim, znaki diakrytyczne, „ą”, „ś”, „ć” itd. muszą być poprawnie drukowane na biletach i pokwitowaniach płatności.

Zestawienie urządzeń

Dla zmniejszenia kosztów czynności serwisowych, bieżącej obsługi systemu oraz wyeliminowania jakichkolwiek konfliktów sprzętowych, Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzania wykonawcze [szlabany, terminale, kasy] wchodzące w skład systemu parkingowego były wyprodukowane przez jednego producenta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych ze szkła w terminalach i kasie automatycznej.

Tabela 1

|  | Nazwa | Ilość | Dokładna nazwa producenta | Nazwa/ Symbol/ Numer katalogowy produktu | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminal Wjazdowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Terminal Wyjazdowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Bariera (szlaban) | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kamera odczytu tablic rejestracyjnych LPR | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacz VMS | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Kasa Automatyczna | 1 sz. |  |  |  |  |  |
| 7 | Wiata kasy automatycznej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Serwer, oprogramowanie i licencje | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| 9 | Okablowanie terminali wjazdowych | 2 kpl |  |  |  |  |  |
| 10 | Okablowanie terminali wyjazdowych | 2 kpl |  |  |  |  |  |
| 12 | Okablowanie kasy automatycznej | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie urządzenia systemu parkingowego należy zasilić z dedykowanych obwodów w rozdzielnicy RG. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu i elementów budynku istniejącego do stanu pierwotnego tj. wykonania odtworzeń drogowych, zabezpieczeń wodo i gazoszczelnych oraz przejść przeciwpożarowych. Po zakończeniu prac Wykonawca opracuję dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzi szkolenia personelu. Dokumentacja powinna zawierać opis techniczny, specyfikację materiałową, protokoły odtworzeń, prób, pomiarów oraz sprawdzeń.

Szczegóły rozmieszczenia urządzeń i instalacji zawiera rysunek PZT-BE-02P.

2. System CCTV

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu dozoru CCTV opartego na 34 kamerach montowanych wraz z akcesoriami i okablowaniem. Kamery będą zamontowane na istniejących słupach oświetleniowych. Rejestrator zostanie zamontowany w pomieszczeniu serwerowni istniejącego budynku (pom. 3.03). Światłowodowe kable przyłączeniowe kamer zostaną sprowadzone do rejestratora poprzez istniejącą kanalizacje kablową oraz istniejące trasy kablowe w budynku.

2.1 Minimalne wymagania techniczne urządzeń.

2.1.1 Kamery

Specyfikacja techniczna zastosowanych kamer (parametry minimalne).

[Przetwornik 1/2.9" CMOS

Maksymalna rozdzielczość 2688 (H) × 1520 (V)

Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 60 metrów

Stopień ochronny IP67

2.1.2 Rejestrator

Specyfikacja techniczna rejestratora (parametry minimalne).

Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG

Ilość kanałów: 64

Przestrzeń dyskowa: 8x6TB

2.1.3 Pozostałe elementy systemu

Okablowanie: światłowód jednomodowy uniwersalny (w budynku w wersji B2Ca)

Zabezpieczenie zasilania kamer: wyłącznik RCD, zabezpieczenie przetężeniowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe strony zasilającej i sygnałowej zabudowane w skrzynkach montowanych na słupach.

W celu konwersji sygnału wizyjnego na optyczny należy zastosować switch’e przemysłowe z odpowiednim wyposażeniem. Okablowanie dobrać do zastosowanych urządzeń.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni ze służbami informatycznymi Inwestora typy kamer, rejestratora i akcesoriów (switch’e, kable, zasilacze, zabezpieczenia itp.)

2.2 Zestawienie elementów.

Tabela 2

|  | Nazwa | Ilość | Dokładna nazwa producenta | Nazwa/Symbol/ Numer katalogowy produktu | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera zewnętrzna wraz z akcesoriami montażowymi do słupów | 34 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Skrzynka słupowa z kompletem zabezpieczeń i urządzeń transmisyjnych | 17szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Rejestrator | 1szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Switch światłowodowy wraz z kompletem akcesoriów przyłączeniowych | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| 5 | Światłowód jednomodowy uniwersalny 4J | 1500mb |  |  |  |  |  |
| 6. | Światłowód jednomodowy uniwersalny B2Ca | 400mb |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel YKY 3x2,5 | 500mb |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu i elementów budynku istniejącego do stanu pierwotnego tj. wykonania odtworzeń drogowych, zabezpieczeń wodo i gazoszczelnych oraz przejść przeciwpożarowych.

Po zakończeniu prac Wykonawca opracuję dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzi szkolenia personelu. Dokumentacja powinna zawierać opis techniczny, specyfikację materiałową, protokoły odtworzeń, prób, pomiarów oraz sprawdzeń.

Szczegóły rozmieszczenia urządzeń i instalacji zawiera rysunek PZT-BE-02P.

3. Stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż 1 wolnostojącej stacji ładowania o mocy 2x22kW. Należy wykorzystać dedykowane okablowanie AC, których lokalizacja wraz z lokalizacją stacji została przedstawiona na rysunku PZT-BE-02P.

3.1 Minimalne wymagania techniczne

Zasilanie: 3-fazowe 400V moc 2x22kW

Typ wtyczki: Typ 2

Kabel przyłączeniowy: zintegrowany długości 4m, ryglowany

Autoryzacja: RFID

Komunikacja: LAN

Oprogramowanie zarządzające użytkownikami i procesem ładowania.

Sposób posadowienia: wolnostojąca na fundamencie

3.2 Zestawienie elementów

Tabela 3

|  | Nazwa | Ilość | Dokładna nazwa producenta | Nazwa/ Symbol/ Numer katalogowy produktu | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja ładowania pojazdów | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | System zarządzania ładowarkami wraz z okablowaniem | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu i elementów budynku istniejącego do stanu pierwotnego tj. wykonania odtworzeń drogowych, zabezpieczeń wodo i gazoszczelnych oraz przejść przeciwpożarowych.

Po zakończeniu prac Wykonawca opracuję dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzi szkolenia personelu. Dokumentacja powinna zawierać opis techniczny, specyfikację materiałową, protokoły odtworzeń, prób, pomiarów oraz sprawdzeń.

Wartość oferty brutto = Suma z tabeli 1 + suma z tabeli 2 + suma z tabeli 3

Uwaga: Tabele 1,2,3 wypełnia Wykonawca. W/w tabele można rozbudować o dodatkowe elementy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty)