SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA PAB	3

1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	3

2	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowania obiektu budowlanego	3

3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących	3

4	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4

5	Warunki gruntowo-wodne	8

6	Zamierzenie budowlanego dotyczącego budynku	8

7	Zamierzenie budowlanego dotyczącego budynku	9

8	Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze	9

9	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	9

10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku	10

11 W stosunku do budynku	10

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	10

13 Warunki ochrony przeciwpożarowej	14

14 UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU	15

II OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI	17

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA PAB	24

1. Plan orientacyjny - Rys. 1.0

2. Projekt zagospodarowania terenu- Rys. 2.0

3. Profil podłużny – Rys. 3.0

4. Przekroje konstrukcyjne – Rys. 4.0

# CZĘŚĆ OPISOWA PAB

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

## Rodzaj: Droga powiatowa, droga dojazdowa wewnętrzna

## Kategoria obiektu budowlane: XXV

## Rodzaj: Mur oporowy

## Kategoria obiektu budowlane: VIII

## Rodzaj: kanalizacja deszczowa

## Kategoria obiektu budowlane: XXVI

## Rodzaj: sieć elektroenergetyczna

## Kategoria obiektu budowlane: XXVI

## Rodzaj: sieć teletechniczna

## Kategoria obiektu budowlane: XXVI

# Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja będzie użytkowana przez kierujących pojazdami (samochód, motocykl, samochód ciężarowy, autobus), pieszych, rowerzystów oraz osób korzystających z hulajnóg elektrycznych.

Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała wody opadowe i roztopowe do odbiornika przeciwdziałając powstawaniu zastoisk i miejsc bezodpływowych na omawianym odcinku.

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy ul. Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach, w powiecie mrągowskim, w województwie warmińsko-mazurskim

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W ramach całej inwestycji przewiduje się:

- niezbędne roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi;

- budowa miejsc postojowych;

- budowa drogi dla pieszych;

- budowa drogi dla pieszych i rowerów;

- budowa przejść dla pieszych;

- wykonanie azylów dla pieszych;

- budowę zjazdów do przyległych nieruchomości;

- przebudowę skrzyżowań z przedmiotową drogą;

- budowę drogi dojazdowej wewnętrznej;

- przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- przebudowę oświetlenia;

- budowę muru oporowego;

- prace wykończeniowe i towarzyszące.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej:

-dla gruntu kategorii G2

  - Warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm

  - Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr 22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr 22 cm

-dla gruntu kategorii G3

  - Warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm

  - Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm

  - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 20 cm

-dla gruntu kategorii G4

  - Warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm

  - Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr 22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr 22 cm

  - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej:

  - Warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm

  - Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30  gr. 22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- gr 20 cm

  - Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30 gr 25 cm

- Konstrukcja zjazd, utwardzenia terenu

- dla gruntu kategorii G2

  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej–  gr. 8cm,

  - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego (dopuszcza się podsypkę piaskową z piasku kwarcowego) gr.4 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr.22 cm

  - Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30 gr 15 cm

- dla gruntu kategorii G3

  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej–  gr. 8cm,

  - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego (dopuszcza się podsypkę piaskową z piasku kwarcowego) gr.4 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr.22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- gr 15 cm

  - Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm

- dla gruntu kategorii G4

  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej–  gr. 8cm,

  - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego (dopuszcza się podsypkę piaskową z piasku kwarcowego) gr.4 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr.22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- gr 20 cm

  - Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30 gr 25 cm

- Konstrukcja miejsc postojowych

  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej–  gr. 8cm,

  - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego (dopuszcza się podsypkę piaskową z piasku kwarcowego) gr.4 cm

  - Warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr.22 cm

  - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr 22 cm

  - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr 25 cm

- Konstrukcja chodnika i ścieżki rowerowej

  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej – 8cm

  - Podsypka piaskowo-cementowa  (dopuszcza się podsypkę piaskową z piasku kwarcowego) gr. 4 cm

  - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 – 15 cm

## Konstrukcja krawężników, obrzeży

Krawężniki:

- betonowe wystające 12 cm o wymiarach 20 x 30 x 100 cm

- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm

- na ławach betonowych z oporem 15 cm – C12/15

Krawężniki najazdowe:

- betonowe najazdowe o wymiarach 20 x 22 x 100 cm

- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm

- na ławach betonowych z oporem 15 cm – C12/15

Obrzeża:

- Betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm

- Na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm

- na ławach betonowych z oporem 10 cm – C12/15

## Przekrój normalny

Zaprojektowano jezdnię asfaltową przy ul. Jana Pawła II o szerokości 6,0-8,0 m i daszkowym spadku poprzecznym wynoszącym 2% oraz znajdującą się po lewej stronie drogę dla pieszych i rowerów o szerokości min. 3,0 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2%. Po drugiej stronie drogi zaprojektowano drogę dla pieszych o szerokości min. 2,0 m.

## Profil podłużny

Profil podłużny drogi  jest zbliżony do istniejącej geometrii terenu.

Skarpy

Projektuje się skarpy o nachyleniu 1:1,5 obudowane roślinnością w celu wzmocnienia jej struktury.

Kanalizacja deszczowa

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Budowa kanalizacji deszczowej przewiduje się z rur PVC-U/PP, studnie rewizyjne powinny posiadać osadnik głębokości 0,5m, wpusty ściekowe z osadnikiem głębokości 1m. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

## Uwagi:

Zgodnie z klauzulą zawartą na mapie do celów projektowych nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robót budowlanych na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaże należy je przebudować zgodnie z warunkami zarządcy

# Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po wykonaniu odwiertów ustalono czwartą G4, trzecią kategorię geotechniczną G3 oraz miejscami drugą kategorię geotechniczną G2.

# Zamierzenie budowlanego dotyczącego budynku

Nie dotyczy.

# Zamierzenie budowlanego dotyczącego budynku

Nie dotyczy.

# Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Chodniki na całej długości będą pozbawione elementów, które utrudniałyby poruszanie się osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów, pyłowych i płynnych) nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego ze względu na charakter rozbudowy, a nie budowy nowej inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi spowoduje poprawę płynności ruchu pojazdów poruszających się po drodze powiatowej i drogach gminnych co znacząco wpływa na polepszenie warunków powietrza w stosunku do stanu istniejącego.

Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Ilość wytwarzanych odpadów nie ulegnie zmianie stosunku do stanu istniejącego ze względu na charakter rozbudowy a nie budowy nowej inwestycji. Projektowana rozbudow adrogi spowoduje poprawę płynności ruchu pojazdów poruszających się po przedmiotowych drogach, a co za tym idzie nie zwiększy ilość wytwarzanych odpadów. Z uwagi na poprawę płynności ruchu ilość zanieczyszczeń pochodząca od poruszających się pojazdów (np. wyciekający olej, paliwo itp.) zmniejszy się w porównaniu do stojących obecnie w korku pojazdów.

Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego ze względu na charakter rozbudowy a nie budowy nowej inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi spowoduje poprawę płynności ruchu pojazdów poruszających się po przedmiotowych drogach co znacząco wpływa na polepszenie warunków hałasu oraz emisji drgań w stosunku do stanu istniejącego.

# Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

# Projektowana inwestycja nie będzie zakładała żadnej wycinki drzew i krzewów. Wody powierzchniowe będą odprowadzane poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Woda z powierzchni chodnika będzie kierowana poprzez spadki poprzeczne i podłużne do odbiorników w postaci wpustów deszczowych w drodze.

# Uwagi

# przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

# W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku

# Nie dotyczy.

# W stosunku do budynku

# Nie dotyczy.

# Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

## Parametry projektowe:

## Droga powiatowa:

- klasa drogi powiatowej Z – zbiorcza

- długość projektowanej drogi powiatowej: 560,0 m

- kategoria ruchu – KR3

- przekrój poprzeczny - 1x2

- prędkość projektowa - Vp =40 km/h

- szerokość jezdni: 6,0-8,0 m

- szerokość drogi dla pieszych– 2,0 m

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów- min.3,0 m

## Droga dojazdowa wewnętrzna :

- długość drogi dojazdowej: 86,0 m

- szerokość jezdni: 5,0 m

# Chodnik

# Konstrukcja z kostki betonowej o szerokości w świetle 1,8 m, szerokość wraz z krawężnikiem i obrzeżem 2,0m. Chodnik łączy ze sobą odcinki już istniejące.

# Przebudowa zjazdu

Zaprojektowano zjazdy o następujących parametrach:

- zjazdy –z kostki betonowej o szerokości min 4,5m i wyokrągleniach o promieniu min. 5,0m

Promienie i szerokości zjazdów dostosowane do istniejącego zagospodarowania terenu. W ramach wykonania zjazdów należy: przebudować wszystkie urządzenia związane z funkcjonowaniem zjazdu, przebudować obiekty i urządzenia infrastruktury podziemnej, wyregulować wysokościowo ogrodzenia, dowiązać projektowane obiekty do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania działki. Celem zapewnienia przejezdności dopuszcza się wykonanie dodatkowych wybrukowań, których nie wlicza się do szerokości zjazdu.

## Obiekty inżynierskie

# Na przedmiotowym odcinku nie występują obiekty inżynierskie.

## Infrastruktura telekomunikacyjna

Kanały technologiczne w pasie drogowym

Zgodnie z zapisami Art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi zobowiązany jest zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W związku z przeznaczeniem terenu wokół drogi jako zabudowa aktywności gospodarczej, mieszkaniowej jednorodzinnej/wielorodzinnej należy wykonać kanał technologiczny o przekroju KTu z ciągu złożonego z modułu jednej rury osłonowej 110/6,3, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40±5mm.  Przy przejściach pod ciągami jezdnymi zaprojektowano kanał przepustowy o przekroju KTp składający się z dwóch rur 110/6,3 i 125/7,1. Rura 125/7,1 z nich stanowi rurę obiektową dla zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur. Kanały technologiczny należy układać wzdłuż drogi na głębokości 0,8 m (liczone od górnej krawędzi rury). W przypadku kanału technologicznego KTp minimalna głębokość ułożenia ma wynosić 1 m (licząc od górnej krawędzi rury). Na projektowanych ciągach należy odpowiednio posadowić studnie kablowe typu SK-2. Odległość pomiędzy studniami nie powinna przekraczać 120,0m.

Długość budowy kanału technologicznego: 582,0 m.

Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Istniejące urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem, zostaną zabezpieczone zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Pracę należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić urządzeń. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac budowlanych, Wykonawca robót budowlanych będzie zobligowany do naprawy uszkodzonych elementów.

Istniejące kable ziemne pod drogą oraz wjazdami na posesje należy odpowiednio zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE A120PS.

Nieczynne kable ziemne należy zlikwidować i protokolarnie przekazać właścicielom sieci. Prace należy wykonywać przy asyście grupy technicznej operatora.

Długość zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej: 40,0 m.

## Oświetlenia terenu

Projekt  przebudowy oświetlenia  ulicznego opracowano w oparciu o procedurę  wskazaną w Raporcie Technicznym PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg część 1: Wybór klas oświetlenia, oraz  normę PN-EN 13201 1-3 : 2007 Oświetlenie Dróg część 3 -”Obliczanie parametrów Oświetleniowych”

Dla ul. Jana Pawła II w Mikołajkach zdefiniowano obszar publiczny z uwzględnienie założeń projektu drogowego:

Ulica dla ruchu motorowego z wydzielonymi chodnikami poza obszar jezdni, prędkość dopuszczalna dla użytkownika głównego >30<60km/h, gęstość skrzyżowań jednopoziomowych  <3/ km,

dzienny strumień ruchu poniżej 7000 pojazdów, strumień ruchu pieszych – normalny, trudność kierowania pojazdem – normalna, nie przewiduje się parkowania pojazdów wzdłuż ulicy, rozpoznawalność twarzy niekonieczna, zagrożenie przestępczością – normalne,

złożoność środowiska – normalna, luminancja otoczenia – miasto, główny typ pogody – sucho.

Po analizie obszaru  przyjęto sytuacje oświetleniową  B2. W związku z tym, że do powierzchni jezdni przylegają chodniki przyjęto zasadę oddzielnego rozpatrywania tych obszarów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów dla przyjętej sytuacji oświetleniowej grupy B2:

Jezdnia M3

Wymagania  to średnia luminancja Lśr > 1,0 cd/m2 przy równomierności  Uo > 0,4   U1 > 0,6 , przyrost progowy  TI < 15 %

Ciąg pieszo - rowerowy P4

Wymagania oświetleniowe to średnie poziome natężenie oświetlenia Eśr > 5,0 lx przy E min > 1,0 lx

Wzdłuż modernizowanej drogi projektuje się słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe dwuelementowe o wysokości  9,0 m z wysięgnikiem pojedynczym o długości  2,0 m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 9,0 m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor SZARY (CI-63), potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi  176mm, podstawa słupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw śrub 300 x 300 ,co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów.

Na słupach dobrano oprawy oświetleniowe LED o mocy 99W i strumieniu (lampa) 15400lm.

Doświetlenie dla przejścia dla pieszych.

Wymagania przyjęto zgodnie z wymaganiami GDDKiA

| Poziom oświetlenia drogi |  | Średnie natężenie oświetlenia Ev [lx] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalne |  | maksymalne |
| Luminacja L [cd/m2] | Natężenie oświetlenia E[lx] | Strefa |  | Strefa |
|  |  | Przejścia | Oczekiwana | każda |
| 1,5<L | 50<E | Oświetlenie nie jest wymagane |  |  |
| 1,0<L<1,5 | 30<E<50 | 75 | 50 | 200 |
| 0,75<L<1,0 | 20<E<30 | 50 | 30 | 150 |
| 0,5<L<0,75 | 10<E<20 | 30 | 20 | 100 |
| L<0,5 | E<10 | 15 | 10 | 50 |

Dla przejść dla pieszych dobrano słupy aluminiowe anodowane na kolor RAL CI-63, cylindrycznie stożkowe jednoelementowe o całkowitej wysokości  6 metrów. Słup zabezpieczony technologią anodowania na kolor szary lub inny wyznaczony przez inwestora minimalna grubość powłoki anody 20 μm, minimalna grubość ścianki słupa 4,2 mm.

Na słupach dobrano oprawy oświetleniowe LED o mocy 86W i strumieniu (lampa) 13940lm.

## Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

Przez teren opracowania przebiegają napowietrzne i kablowe linie  eSN 15kV i nn0,4kV. Niektóre linie kolidują z planem zagospodarowania terenu i muszą być przebudowane. Przebudowę kolizji należy zrealizować zgodnie z warunkami umowy o przebudowie zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Rejon Ełk. Przebudowa polegać będzie na wybudowaniu nowych odcinków kablowych i linii napowietrznych poza obszar opracowania a także zabezpieczenie istniejących odcinków kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi.

## Przebudowa kolizji wod-kan

Przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynikają z kolizji istniejących sieci z nowoprojektowanym układem drogowym bądź z wytycznych wynikających z otrzymanych warunków technicznych. Sieci wodociągowe zaprojektowano z rur PE SDR 11 i SDR 17, a sieci grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy SN8. Przykrycie projektowanych sieci wynosi minimum 1,5m licząc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodów. Nad rurami należy ułożyć taśmy lokalizacyjne.

## Przebudowa kolizji istniejących sieci gazowych

Przebudowy sieci gazowej wynikają z kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym bądź z wytycznych wynikających z otrzymanych warunków technicznych. Przejścia przewodów sieci gazowych pod projektowaną drogą należy ułożyć w rurach ochronnych.

## Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej przewiduje się z rur PVC-U/PP, studnie rewizyjne powinny posiadać osadnik głębokości 0,5m, wpusty ściekowe z osadnikiem głębokości 1m. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

## Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa droga mająca długość mniejszą niż 1000 m nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o  środowiskowych uwarunkowań.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowe droga powiatowa oraz drogi gminne dostosowane są do ruchu pojazdów Straży Pożarnej.

# UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU

- Projekt został opracowany w oparciu w o aktualną mapę do celów projektowych oraz pomiary i inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza się występowania innych sieci niezinwentaryzowanych.

- W przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji (opis techniczny, rysunki, SST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- Nie wyklucza się istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujętych w opracowaniu.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

- W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robót drenaży należy je przebudować na istniejących rzędnych i zgłosić do odbioru zarządcy. Powyższa czynność dotyczy również uszkodzenia urządzenia przez Wykonawcę.  Po wykonaniu robót budowlanych i uszkodzeniu drenaży przy korpusie drogi będzie gromadziła się woda co świadczy o uszkodzeniu drenażu podczas robót budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania się do zapisów projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez zarządców  w wyniku przerwania dostawy – jeżeli takie warunki postawi Zarządca.

- Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta.

- Podczas robót budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinkę drzew przydrożnych nie można dopuścić, aby uszkodzić rosnące przy drodze drzewa. W przypadku konieczności usunięcia w/w drzew ze względów technologicznych wykonawca musi uzyskać decyzję na wycinkę jeżeli będzie wymagana.

# II OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant branży drogowej Sprawdzający branży drogowej | mgr inż. Łukasz Chuć upr. nr WAM/0055/PBD/19 mgr inż. Marek Kotowski upr. nr WAM/0051/POOD/12 |
| --- | --- |

# III CZĘŚĆ RYSUNKOWA PAB

1. Plan orientacyjny - Rys. 1.0

2. Plan sytuacyjny - Rys. 2.0

3. Profil podłużny - Rys 3.0

4. Przekroje normalne - Rys 4.0