# Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny oraz serwis kotłów gazowych 
i olejowych po okresie gwarancji celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń 
w obiektach Policji garnizonu woj. opolskiego.

- Wykaz kotłów

| - Adres | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Typ kotła | Typ kotła |
| KP Ozimek ul. Wyzwolenia 15 | - JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 A 23 | gazowy |
| KP Lewin Brzeski ul. Kościuszki 47 | VIESSMANN VITODENS 200-W 42 KW | gazowy |
| KP Kietrz ul. Okrzei 5 | BUDERUS U-044-24kW | gazowy |
| Nysa ul. Armii Krajowej 11-13 | BROTJE 24 kW | gazowy |
| KP Głuchołazy ul. Grunwaldzka 2 | VIESSMANN VITOGAS 100 132 kW | gazowy |
| KP Otmuchów ul. Sienkiewicza 9 | DE DIETRICH DTG 111 NEZ 35 kW | gazowy |
| KP Paczków ul. Mickiewicza 11 | VIESSMANN VITOGAS 100 48 kW | gazowy |
| KP Korfantów ul. Powstańców Śl. 5 | VIESSMANN VITODENS 200 42 kW | gazowy |
| KP Praszka ul. Piłsudskiego 35 | JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 | gazowy |
| KP Dobrodzień ul. Edyty Stein 5B | VIESSMANN VITOROND 100 48kW | olejowy |
| KP Głogówek ul. Dworcowa 22B | BROTJE 70 kW | gazowy |

- Zakres prac do wykonania.

- Czyszczenie wymiennika ciepła (nagrzewnicy),

- Oczyszczenie wszystkich elementów palnika z osadów,

- Wyczyszczenie elektrody jonizacyjnej i zapłonowej,

- Kontrola zabezpieczeń kotła (m.in. termiczne, czujnik ciągu kominowego),

- Kontrola szczelności wodnej i gazowej kotła,

- Kontrola naczynia wzbiorczego kotła,

- Kontrola filtrów kotła i ich czyszczenie, w razie konieczności ich wymiana,

- Kontrola i regulacja palnika, dyszy wraz z wykonaniem analizy spalin,

- Sprawdzenie prawidłowej pracy i ustawień sterownika wraz z nastawami temperatur,

- Kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego,

- Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,

- Kontrola pracy pomp obiegowych,

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle,

- Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia,

- Kontrola instalacji gazowej w kotłowni,

- Inne wymagania.

- Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia przeglądu i serwisu w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

-	prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

-	przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

-	zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

-	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Termin wykonania usługi do 21.08.2020r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi
(imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania przeglądów oraz serwisu kotłów gazowych i olejowych.

  - Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie po 1 egz. protokołu z przeprowadzonego przeglądu dla każdego urządzenia. Protokół powinien zawierać: miejsce instalacji kotła, typ kotła, typ automatyki, opis stanu technicznego, opis wykonanych czynności, opis uwag i zaleceń, wydruk z analizy spalin.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Adam Siomka: 	tel. 77 422 25 21