WARUNKI WYKONANIA UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC NA TERENACH ZIELENI

SPIS TREŚCI

I. WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY	2

II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA	3

A. PRACE OGRODNICZE - ZIELEŃ NISKA	3

1.	Trawniki	3

1.1.	Renowacja trawników	3

1.2. Koszenie trawników	4

1.3.	Koszenie łąk	10

I. WARUNKI  WYKONANIA UMOWY

- Prace muszą być wykonywane zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Z 223.1336 t.j.), wiedzą ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, przepisami BHP, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.).

- Nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

- zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z  obsługiwanym obiektem.

- Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów z rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych czynności w następujący sposób; w formie cyfrowej na adres k.sikora@zlotow.pl i jako załącznik do faktury. Raport powinien zawierać datę oraz lokalizację terenów, na których zostały wykonane prace. Inne wymagane informacje są opisane przy poszczególnych punktach wykazu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.

- Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) a pracownicy wykonujący prace muszą być w ubraniach roboczych z widocznym logo Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na opady atmosferyczne, suszę oraz występowanie zasiedlonych gniazd ptasich.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia okołomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową natychmiast po powzięciu takiej decyzji; drogą mailową na adres k.sikora@zlotow.pl lub telefonicznie.

- Wymienione w standardach jakościowych wykonania prac materiały muszą spełniać poniższe parametry i właściwości:

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni o średnicy powyżej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

- kwasowość pH ≥5,5.

W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań dostarczonej ziemi na koszt Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym parametrom. Wykonawca ma prawo zlecić do 3 badań w ciągu trwania umowy.

Mieszanka traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia.

- skład mieszanki traw na miejsca słoneczne:

- 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej.

- skład mieszanki traw na miejsca zacienione: 15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej.

1. Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez Zamawiającego jako drogi techniczne.

2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontrolach.

# II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA

Uwagi:

Wymienione poniżej czynności obejmują niezbędny sprzęt, materiały, robociznę.

## A. PRACE OGRODNICZE - ZIELEŃ NISKA

- Trawniki

  - Renowacja trawników

Terminy prowadzenia prac:

Przez cały okres trwania umowy.

Standard jakościowy wykonania prac:

Równo powierzchnia bez zanieczyszczeń.

Czynność obejmuje następujące prace:

- usunięcie z powierzchni terenu wszystkich zanieczyszczeń;

- usunięcie darni;

- przekopanie gruntu znajdującego się poza rzutem koron drzew na głębokość 15 - 25 cm;

- ręczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na głębokość 5 - 10 cm. Po stwierdzeniu występowania korzeni w płytszych warstwach gleby nie należy przekopywać terenu w obrębie ich występowania;

- usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów;

- wyrównanie i zwałowanie powierzchni z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu powinien być:

- obniżony o 2 - 3 cm poniżej krawężników i obrzeży – należy przewidzieć zebranie i wywóz nadmiaru ziemi;

- wyrównany z poziomem przylegającego gruntu;

- na terenach, na których nie ma możliwości uzyskania ww. poziomu gruntu ze względu na występowanie systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz infrastruktury tj. studzienek, włazów, itp., docelowy poziom gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- wysianie mieszanki traw wskazanej przez Zamawiającego w ilości 25g/m2

- ręczne rozrzucenie 1 - 2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy);

- powtórne zwałowanie;

- zgłoszenie zakończenia renowacji mailowo lub wpisem do księgi obiektu w celu ustalenia szczegółowego odbioru czynności;

- przygotowanie terenu do odbioru:

- naprawa szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, np. wyrównanie kolein i dosianie trawy;

- skoszenie trawnika samobieżną lub pchaną ręcznie kosiarką spalinową na wysokość 6 - 8 cm, po równomiernym wzroście trawy na wysokość 10 cm;

- zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.;

- wywóz pokosu;

- 1.2. Koszenie trawników

Terminy prowadzenia prac:

- Czynność przewidziana do wykonywania  podczas trwania umowy, w miesiącach od kwietnia/maja do października. Dokładne terminy wykonywania koszenia są zależne od warunków atmosferycznych

Standard jakościowy wykonania prac:

Równo wykoszona powierzchnia.

Wytyczne dla poszczególnych intensywności koszenia

Cele:

- utrzymanie wyglądu przestrzeni, z równym trawnikiem stanowiącym tło dla roślinności ozdobnej, elementów wyposażenia czy architektury;

- utrzymanie rozkrzewionej, zagęszczonej darni przeznaczonej do intensywnego użytkowania (wypoczynek na kocach, aktywności sportowo-rekreacyjne).

Oczekiwane efekty:

- wysokość roślin równa na całym utrzymywanym obszarze koszenia 5–10 cm;

- blaszki liściowe/łodygi roślin ucięte na gładko;

- koszenie wykonane w prostych, przylegających do siebie pasach;

- koszenie z pozostawieniem wbitego w trawnik pokosu – pokos nie jest pozostawiony na powierzchni trawnika, nie są pozostawione zbite grudy na powierzchni trawnika. W innym przypadku należy wykonać koszenie ze zbiorem.

Czynność obejmuje następujące prace:

- montaż słupków drewnianych o wysokości od 50-70 cm od poziomu gruntu oraz rozpięcie wzdłuż nich taśmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia np. roślin cebulowych, łąk kwietnych, itp.;

- w przypadku występowania na trawnikach  roślin cebulowych termin skoszenia tych miejsc, zostanie uzgodniony z Zamawiającym;

- zebranie zanieczyszczeń znajdujących się na trawnikach w tym toreb foliowych i psich odchodów przed rozpoczęciem koszenia;

- skoszenie trawników na terenie płaskim (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość 6-8 cm;

- odcięcie brzegów trawnika przy krawężnikach, rabatach i krzewach za pomocą krawędziarki z motokosem od strony trawnika;

- ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pni drzew o pierśnicy do 40 cm;

- ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pojedynczych egzemplarzy krzewów;

- bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, itp.

- bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenów przyległych – chodników, alejek, opasek, itp.;

- wywiezienie pokosu z całej skoszonej w danym dniu powierzchni (zgodnie z załącznikiem do do SIWZ zał.2A)

- zgłoszenie drogą mailową bądź telefoniczną konieczności wywozu urobku (dotyczy kolumny nr  II Zał 2A)

- Efekt oczekiwany: darń równo skoszona, bez  pozostałości trawy (z wyłączeniem zał.2A do SIWZ kolumna IIII). W pozostałych przypadkach trawę należy pozostawić.

Uwagi:

- Dokładny zakres i granice prac oraz celowość koszenia pod wybranymi drzewami zostaną ustalone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. W przypadku koszenia pod drzewami, należy je wykonać za pomocą lekkiej kosiarki ręcznej  i pozostawić pokos w obrębie korony drzewa lub masywu drzew – zaleca się stosowanie kosiarek mulczujących;

- koszenie terenów rekreacyjnych odbywać się będzie tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie (nie dopuszcza się wykonywania koszenia w soboty i w dni świąteczne);

- Miejsca, gdzie znajdują się rośliny cebulowe w trawnikach zostaną skoszone w terminie ustalonym z Zamawiającym.

- kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu

Wykonanie prac przygotowawczych i zabezpieczających ma gwarantować realizację/przeprowadzenie prac opisanych w innych standardach, tak by:

▸ nie stwarzały ryzyka utraty życia lub zdrowia osób korzystających z terenu, na którym odbywają się prace utrzymaniowe;

▸ prowadzone prace miały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na przyrodę, w tym na   klimat, powietrze, glebę, wody i organizmy żywe;

▸ roślinność, w tym korzenie otaczających drzew, na terenie podlegającym pielęgnacji nie uległa uszkodzeniu;

▸ infrastruktura towarzysząca pielęgnowanym obszarom nie uległa uszkodzeniu;

▸ prace były prowadzone w sposób efektywny i adekwatny do zaplanowanego efektu, warunków glebowych, atmosferycznych i funkcji terenu;

▸ obszar prac oraz teren sąsiedni były wolne od zanieczyszczeń nieorganicznych (kamieni, szkła, plastiku, papieru, metalu) oraz urobku powstałego przy wykonaniu prac;

▸ efekt wykonanych prac był trwały;

▸ prowadzone prace miały – na tyle, na ile to możliwe – walor informacyjny i edukacyjny

Na terenach koszonych:

- z dowolną intensywnością należy sprawdzać prognozy meteorologiczne – w szczególności temperaturę powietrza i przewidywane opady atmosferyczne;

- intensywnie i średnio intensywnie: wykonawca musi dodatkowo monitorować wysokości runi, uwilgotnienie gleby i roślinność;

- ekstensywnie i biocenotycznie: wykonawca musi dodatkowo weryfikować zasiedlenie przez gatunki chronione i zagrożone według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt oraz krajowych i lokalnych Czerwonych List, co wymaga wizji lokalnej w obecności inspektora i – w razie braku jasności co identyfikacji danych gatunków – opinii przyrodniczej (odpowiedniego specjalisty biologa, zależnie od potencjalnie występujących lub zinwentaryzowanych gatunków chronionych).

W przypadku stwierdzenia obecności gatunku chronionego lub zagrożonego należy poinformować o tym fakcie inspektora ze strony zamawiającego oraz odstąpić od czynności aż do potwierdzenia przez specjalistę możliwości prowadzenia prac (działania dotyczą najczęściej II połowy września). W przypadku konieczności przeprowadzenia czynności w sąsiedztwie potwierdzonego zasiedlenia przez chroniony gatunek należy wystąpić do właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o odstępstwo od zakazu.

Zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie przyrody zakazuje się w stosunku do zwierząt objętych ochroną m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia.

Zaleca się uprzątanie terenu z kretowin – rozsypanie ich po terenie przed rozpoczęciem prac.

SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

Zakazuje się:

- podchodzenia z kosami mechanicznymi na wprost do obkaszanego elementu. Element infrastruktury po-winien być obkaszany tak, aby osłona kosy chroniła element przed uszkodzeniem. Jeśli istnieje ryzyko zniszczenia elementu przy obkaszaniu elementu infra-struktury kosą mechaniczną, do wykoszenia należy użyć nożyc ręcznych;

- na terenach szczególnie bogatych w rośliny dwuliścienne prowadzenia prac w porze intensywnego zbioru pożytku przez pszczołowate;

- zbliżania elementów tnących kosiarek na mniej niż 30 cm od pni drzew;

- koszenia, które może powodować wzbijanie pyłów, np. na terenach o mniejszym niż 20% pokryciu roślinnością (nie dotyczy gatunków inwazyjnych i koszenia ze względu na konieczność utrzymania widoczności);

- pozostawiania pokosu na skoszonym obszarze (w przypadku koszenia ze zbiorem pokosu);

- pozostawiania śladów przejazdu kosiarkami na ciągach komunikacyjnych;

- używania do zbierania i transportu urobku worków plastikowych – pokos należy transportować luzem pod plandeką lub siatką zabezpieczającą;

- pozostawiania na terenie prac lub w śmietnikach znaj-dujących się na terenie prac zebranych nieczystości oraz urobku z czyszczenia maszyn.

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC NIEZALEŻNIE DO STANDARDU UTRZYMANIA

1. Wykonać czynności objęte standardem   Przygotowanie do wykonanie prac i zabezpieczenie terenu, w tym m.in. zabezpieczyć teren przed rozjeżdżaniem, wydzielić obszary niekoszone, wypielić misy drzew – konieczne na terenach koszonych intensywnie i średnio intensywnie, dopuszczalne jest niepielenie mis na terenach koszonych ekstensywnie i biocenotycznie.

2. Ustawić odpowiednią wysokość koszenia na sprzęcie koszącym.

3. Sukcesywnie, wraz z postępem koszenia, zabezpieczać mobilnymi parawanami obiekty narażone na uszkodzenie – według standardu Przygotowanie do wykonania prac i zabezpieczenie terenu.

4. Wykonać koszenie dostępnych obszarów maszynami samojezdnymi, pchanymi lub podłączonymi do ciągnika na wysokość opisaną w standardzie stosowanym dla danego rodzaju intensywności utrzymania.

5. Pozostałe obszary (obrzeża rabat, tereny bezpośrednio przylegające do infrastruktury) skosić pchanymi kosiarkami mechanicznymi. Obkaszanie elementów infrastruktury prowadzone jest na bieżąco, równolegle z koszeniem terenu.

6. Na obszarach (oprócz koszonych intensywnie), gdzie zastosowanie wcześniej wymienionych maszyn nie przynosi oczekiwanego efektu, wykonać koszenie z użyciem kosy mechanicznej z uwzględnieniem obostrzeń dotyczących koszenia w bliskości drzew, krzewów i elementów infrastruktury.

7. Wraz z postępem prac na bieżąco usuwać pokos z ciągów komunikacyjnych, oczyścić tereny sąsiadujące.

8. W okresie opadu liści z drzew, w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego, nie wykaszać obszarów w rzucie korony drzewa +0,5 m (nie dotyczy to drzew porażonych chorobami, np. kasztanowców); patrz standard Grabienie.

9. Ustawić/zamocować na miejscu elementy usunięte na czas koszenia (np. worki do podlewania, w razie ubytku wody je uzupełnić).

10. Urobek i odpady usuwać na bieżąco, wraz z postępem prac, by zapobiegać ich rozwiewaniu. Zebrany w pryzmy lub wały urobek usunąć z grabionej powierzchni tego samego dnia, kiedy został zgrabiony.

11. Zagospodarować pokos w sposób przewidziany dla danej intensywności utrzymania terenu. W przypadku koszenia z zebraniem pokosu dostarczyć go tak szybko, jak to możliwe w miejsce kompostowania, aby zapobiec zaparzeniu. Zaparzony pokos jest materiałem trudnym do przetworzenia w procesie kompostowania, a w skrajnych przypadkach długie przetrzymywanie zbitego pokosu prowadzi do wydzielania dużej ilości gazów cieplarnianych.

12. Usunąć tymczasowe oznaczenia terenów niekoszonych, zgodnie ze wskazaniem zamawiającego.

DODATKOWE WYTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH INTENSYWNOŚCI UTRZYMANIA

KOSZENIE INTENSYWN

Roślinność zielna i trawy rosnące w bliskości pni drzew (30 cm od pni drze nieposiadających mis) powinny być ścięte za pomocą kosiarek pchanych, nożyc ręcznych lub pozostawione wedle wskazania zamawiającego.

Na trawnikach intensywnie koszonych zaleca się koszenie z pozostawieniem rozdrobnionej, równomiernie rozproszonej na całej powierzchni biomasy (koszenie z mulczowaniem) celem zmniejszania glebowych deficytów substancji odżywczych. Wiosną następnego roku, po pierwszym koszeniu, powinno się zebrać za pomocą wertykulatora odłożony filc – nierozłożone resztki traw, kłączy i korzeni. Pozostawienie filcu może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego.

KOSZENIE ŚREDNIO INTENSYWNE

Roślinność rosnącą w bliskości pni drzew (30 cm od pni) zaleca się pozostawić niekoszoną lub kosić raz w roku, pozostawiając estetyczne wykończenie granic pomiędzy fragmentem koszonym i niekoszonym. Koszenie odbywa się ze zbiorem biomasy.

KOSZENIE EKSTENSYWNE

Na obszarach parków, w pobliżu nieużytków, w szerokich pasach drogowych koszenie należy prowadzić od środka na zewnątrz lub w kierunku krzewów i zadrzewień, dając możliwość opuszczenia terenu przebywającym tam zwierzętom.

Roślinność zielną i trawy rosnące w bliskości pni drzew (30 cm od pni) zaleca się pozostawić niekoszone. Usuwa-nie roślin inwazyjnych ma być prowadzone ręcznie lub mechanicznie w sposób najbardziej efektywny według zaleceń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)*. Pokos roślin inwazyjnych musi być zutylizowany według zaleceń GDOŚ**.

4.2.4. KOSZENIE BIOCENOTYCZNE

Koszenie należy prowadzić od środka na zewnątrz lub w kierunku krzewów i zadrzewień.

Koszenie łąk należy wykonać na najwyższym możliwym ustawieniu kosiarki, bez rozdrobnienia pokosu, z pozostawieniem biomasy do wyschnięcia, umożliwiając osypanie się nasion. Zaleca się oznakować teren z pozostawionym pokosem tymczasową tablicą informacyjną o sposobie

i przyczynach koszenia biocenotycznego. Po 7–14 dniach, wedle wskazania zamawiającego, należy ręcznie zgrabić przestrzeń i zabrać pokos, usunąć ewentualne tymczasowe tablice informacyjne. Koszenie po osypaniu nasion – X/XI i koszenie wiosenne mogą być wykonane od razu ze zbiorem.

Jeśli nie jest możliwe wykonanie koszenia ze zbiorem, koszenie należy wykonać kosiarką bijakową z rozdrobnieniem biomasy i pozostawieniem pokosu; w trudnych, zadrzewionych obszarach koszenie wykonać kosami mechanicznymi.

KONTROLA I ODBIÓR PRAC

Kontrola i odbiór prac prowadzone będą zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie wprowadzenia wykonawcy, kontroli prac i ich odbioru. Według niniejszego standardu inspektor będzie zwracać uwagę na następujące kwestie:

W TRAKCIE PROWADZENIA KOSZENIA:

- przygotowanie terenu koszenia zgodnie ze standardem Przygotowanie do wykonania prac i zabezpieczenie terenu;

- zgodność wysokości koszenia ze standardem przewidzianym dla danego terenu;

- zgodność rodzaju używanego sprzętu (ogumienie, waga) i sposobu wykorzystania sprzętu ze standardem;

- bieżące obkaszanie elementów infrastruktury w trakcie koszenia terenu;

- bieżące zabezpieczenie/osłonięcie elementów infrastruktury, pojazdów;

- bieżące utrzymanie czystości – elementy infrastruktury, ciągi komunikacyjne;

- użycie sprzętu i sposób pracy przy drzewach i krzewach.

KONTROLA PO KOSZENIU:

- zakończenie blaszek liściowych/łodyg odpowiednie do standardu;

- równomierna wysokość koszenia na całym obszarze zgodnie ze zleconym dla terenu standardem;

- realizacja wytycznych zamawiającego w zakresie powierzchni koszonych i niekoszonych;

- zagospodarowanie pokosu odpowiednie dla standardu – zbiór/pozostawienie;

- oczyszczenie infrastruktury i ciągów komunikacyjnych z pokosu;

- potencjalne zniszczenia infrastruktury/ roślinności/darni;

- usunięcie oznaczenia niekoszonego terenu/ tymczasowych tablic informacyjnych;

- montaż elementów wyposażenia, np. worki do podlewania i ich napełnienie.

Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu:

- kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że  masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosiarki samojezdne spalinowe z nożami obrotowymi z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki pchane ręcznie spalinowe z nożami obrotowymi i z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosy spalinowe np. do podkaszania przy elementach architektonicznych oraz koszenia skarp.

  - Koszenie łąk

Terminy prowadzenia prac:

Czynność przewidziana do wykonywania  3 x w roku, na zlecenie Zamawiającego. Dokładne terminy wykonywania koszenia są zależne od warunków atmosferycznych.

Czynność obejmuje następujące prace:

1)	zebranie zanieczyszczeń znajdujących się na trawnikach w tym toreb foliowych i psich  odchodów przed rozpoczęciem koszenia;

2)	skoszenie łąk (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów) na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych;

3)	bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, itp.;

4)	bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenów przyległych alejek, opasek, itp.;

5)	pozostawienie pokosu na skoszonym terenie na okres jednego tygodnia, lub na okres uzgodniony z Zamawiającym;

7)   wygrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp. i zgłoszenie Zamawiającemu do wywiezienia.

Efekt oczekiwany: równo wykoszona powierzchnia.

Uwagi:

- Czas trwania  koszenia łąk kwietnych wraz z odcięciem brzegów każdorazowo będzie ustalony z Zamawiającym na etapie zlecania czynności, z zastrzeżeniem że koszenie odbywa się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie (nie dopuszcza się wykonywania koszenia w soboty);

Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu:

- kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że  masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosiarki samojezdne spalinowe z nożami obrotowymi z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki pchane ręcznie spalinowe z nożami obrotowymi i z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosy spalinowe ( tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym i tylko w miejscach gdzie łąka kwietnia osiągnie znaczny przyrost).

Nie dopuszcza się:

- prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00;

- używania ciągników rolniczych

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz. 2183), https://eli.gov.pl/eli/DU/2016/2183/ogl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 1409), https://eli.gov.pl/eli/ DU/2014/1409/ogl.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. poz 1408), https://eli.gov.pl/eli/ DU/2014/1408/ogl.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz 430), załącznik nr 2, https://eli.gov.pl/eli/DU/1999/430/ogl.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 916), https://eli.gov.pl/eli/ DU/2004/880/ogl.