##### Załącznik nr 3 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Wymiana źródeł oświetlenia podstawowego, awaryjnego i lamp oświetlenia ewakuacyjnego

w budynku siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Matejki 59”

INWESTOR:

MIASTO POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:

Wymiana źródeł oświetlenia podstawowego, awaryjnego i lamp oświetlenia ewakuacyjnego

ADRES INWESTYCJI:

Siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59

60-770 Poznań

KLASYFIKACJA ROBÓT WG CPV.

CPV 31530000-0

CPV 31520000-0

Przygotował

Agnieszka Pawlicka

Poznań sierpień  2021

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

Wymiana źródeł oświetlenia podstawowego, awaryjnego i lamp oświetlenia ewakuacyjnego 
w budynku siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Matejki 59

  - Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą materiałów i pracami instalacyjnymi elektrycznymi w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

  - Zakres robót

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują czynności mające na celu zakup i dostawę oraz wymianę wyposażenia w istniejących oprawach lampach oświetlenia podstawowego 
i awaryjnego oraz zakup, dostawę i wymianę lamp oświetlenia ewakuacyjnego.

Prace montażowe będą wykonanie w pomieszczeniach ogólnodostępnych – typu klatki schodowe, korytarze piwniczne i pomieszczenie strychowe.

Wykaz punktów oświetlenia – ze wskazaniem typów i modeli istniejącego oświetlenia znajduje się w Załączniku nr 3a.

W oprawach oświetlenia podstawowego należy zastosować źródła światła o temperaturze barwy 4000-4500 K, należy zastosować świetlówki o jednolite barwie w poszczególnych grupach pomieszczeń.

Zdemontowane, działające świetlówki należy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN 1838.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące prace:

    - Wymiana źródeł światła – świetlówki + stateczniki w lampach typu Plafon Ametyst firmy Luxiona

    - Wymiana źródeł światła – świetlówki + stateczniki w lampach typu Plafon VTR firmy Spectra

    - Wymiana źródeł światła – świetlówki + stateczniki w lampach „kinkiet włoski”

    - Wymiana modułu awaryjnego zamontowanego w oprawach oświetlenia podstawowego Plafon Ametyst firmy Luxiona

    - Wymiana modułu awaryjnego zamontowanego w oprawach oświetlenia podstawowego Plafon VTR firmy Spectra

    - Wymiana modułu awaryjnego zamontowanego w oprawach oświetlenia podstawowego 
w lampach „kinkiet włoski”

    - Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego typu Glass Deluxe 3L/2 ST; źródło światła 1W/12xled; czas pracy 3h  (TM Technologie)

    - Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego typu Smart 44 3L/1; 3L/2; źródło światła 2W/22xled; czas pracy 3h(TM Technologie)

    - Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego typu Plafon Smart 44 308/2 SA ST

  - Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowią pomieszczenia siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

  - Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej obiektu.

Dostęp do pomieszczeń możliwy jest od godziny 7.30 do godziny 15.30, od poniedziałku do piątku, inne godziny pracy wymagają wcześniejszego ustaleniu terminu z Kierownikiem lub Inspektorem Działu Logistyki ZTM.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie 
i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem.

  - Ochrona środowiska

Wywóz odpadów powstałych przy wykonywaniu prac należy dokonać na własny koszt zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami wskazanymi w Umowie.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty należy wykonywać zgodnie 
z przepisami BHP i PPOŻ.

  - Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem.

  - Ogrodzenie

Teren, na którym odbywać się będą roboty należy zabezpieczyć, oddzielić od reszty pomieszczenia oraz odpowiednio oznakować, tak aby osoby postronne nie poruszały się w miejscu, gdzie prowadzone będą prace.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania prac, zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas wykonywanych prac. Naprawa uszkodzonych elementów musi zostać wykonana przed zgłoszeniem prac do odbioru.

- Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.

- Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową.

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Wymagania ogólne

- Do montażu należy zastosować materiały fabrycznie nowe.

- Przed montażem należy uzyskać akceptację materiałów przez Zamawiającego.

- Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć pisemną akceptację materiałów przez Zamawiającego, karty techniczne zastosowanych materiałów i deklaracja właściwości użytkowych.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową 
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

  - Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z niniejszą specyfikacją.

- Opis sposobu odbioru robót

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu.

  - O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.

  - Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne 
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych.