# PROJEKT

techniczny architektoniczno-budowlany

lokalu mieszkalnego 16/1 nr inw. (M20/106/1) zlokalizowanego     w budynku mieszkalnym dwurodzinnym nr inw 110/106 posadowionego na działce nr ewid. 72/9 położonej w miejscowości         Balinka 16/1 gmina Sztabin

Inwestor:  Nadleśnictwo Augustów

16-300 Augustów

ul. Turystyczna 19

Sporządził:

Wacław Filipow

Augustów 16.05.2022 r

## ZAWARTOŚĆ  TECZKI

1.Projekt zagospodarowania działki - część graficzna skala 1:1000

##### 2.Opis techniczny lokalu mieszkalnego nr inw. M20/106/1

##### zlokalizowanego w budynku mieszkalnym dwurodzinnym:

3.Rzut piwnic                      		      skala 1:100

4.Rzut parteru                                          skala 1:100

5.Rzut poddasza                                       skala 1:100

6.Przekrój poprzeczny A-A                     skala 1:100

7.Przekrój poprzeczny A-A                     skala 1:100

8.Elewacje                                                skala 1:100

#### Opis

#### do projektu architektoniczno-budowlanego lokalu mieszkalnego 16/1 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym dwurodzinnym posadowionym na działce nr.ewid. 72/9 położonej w miejscowości Balinka gmina Sztabin

Dane ogólne obiektu:

Remontowany lokal mieszkalny zlokalizowany na dwóch poziomach w części zachodniej budynku dwurodzinnego. Budynek jest konstrukcji murowanej na fundamencie żelbetowym, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym.

Dane techniczne lokalu nr inw. M20/106/1

1.powierzchnia użytkowa                                    176,81 m2

2.kubatura lokalu                                                 442,02 m3

Program użytkowy: lokalu mieszkalnego nr inw. M20/106/1

-piwnica:

1. pomieszczenie gospodarcze       5,17 m2

2. kotłownia			       7,15 m2

3. pomieszczenie gospodarcze       2,25 m2

4. korytarz                                      6,44 m2

……………

21,01 m2

- parter:

1. pokój dzienny                           21,94 m2

2. pokój                                        15,19 m2

2. kuchnia                                     15,52 m2

3. ppokój                              	       9,42 m2

4. łazienka                                      4,74 m2

5. łapacz powietrza                         4,41 m2

6. składówka                                   1,45 m2

7. garderoba                                       4,29 m2

…………… 											94,93 m2

- poddasze:

1. pokój	                                       16,74 m2

2. pokój                                            13,95 m2

3. garderoba                                       5,93 m2

3. garderoba                                       3,50 m2

4. korytarz                                          8,66 m2

5. łazienka                                          6,01 m2

3. pom. gospod                                   4,50 m2

……………

55,79 m2

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

1. Ławy fundamentowe i ściany piwnic – żelbetowe, monolityczne, izolacja

pozioma na ławach 2x papa na lepiku na gorąco.

2. Strop nad piwnicą konstrukcji żelbetowej  wylewany

3. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej

4. Stropy nad parterem konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych

5. Ściany działowe na poszczególnych kondygnacjach murowane i szkieletowe

6. Tynki wewnętrzne  cem- wap i z płyty gipsowo-kartonowej

7. Pokrycie dachu blacha stalowa powlekana

8. Kanały dymowe murowane z cegły ceramicznej pełnej kl.100

9. Posadzki w pomieszczeniach narażonych na wilgoć z terakoty lub gresu

układanego na 4cm warstwie szlichty cementowej na izolacji z papy

asfaltowej i smołowej

10. Podłogi z paneli i płytek ceramicznych

11. Stolarka okienna i drzwiowa indywidualna drewniana .

12. Drzwi zewnętrzne drewniane .

13. Drzwi wewnętrzne drewniane pełne .

14. Rynny i rury spustowe PCV.

15. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.

Instalacje:

- wodociągowa z istniejącej sieci gminnej

- kanalizacyjna do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków

- energetyczna z istniejącej sieci nn napowietrznej

- ogrzewanie z własnego pieca C.O.

Sporządził:

Augustów 16.05.2022 r