OPIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla zadania pn.: „BO-L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do MP 34".

Działka nr 39/4, obręb Tysiąclecia, 246901_1.0018.

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi,

ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice.

1. Podstawa opracowania.

  - Umowa nr 1/2023 zawarta w dn. 30.03.2023r. w Katowicach,

  - Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do Umowy,

  - Mapa zasadnicza 1:500 uzyskana z zasobów geodezyjnych Miasta Katowice w dn. 08.05.2023r.,

  - Inwentaryzacja przedmiotowego fragmentu obiektu wykonana przez firmę Comtarex w kwietniu 2023r.,

  - Fragmenty dokumentacji archiwalnej z 1975r.,

  - Bieżące ustalenia z dyrekcją MP nr 34 P. dyr. P. Gałan i Inwestorem zastępczym,

  - Fragmenty projektu przebudowy strefy wejściowej Przedszkola (pierwsza wersja przebudowy z lipca 2009 roku wykonana przez firmę Archex - Katowice).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania było wykonanie kompleksowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy wejścia głównego do przedszkola MP34 tak aby powstała przestrzeń z przeznaczeniem na salę zajęć dodatkowych oraz jej wyposażenie w sprzęt i pomoce.

Opracowanie objęło swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym zarówno uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych, oraz wyłonienia Wykonawcy i zrealizowanie tych robót.

3. Nazwa i kody CPV.

| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| --- | --- |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |

1. Stan istniejący.

Zgodnie z projektem,  przebudowie podlegać będą następujące pomieszczenia (o powierzchni) Przedszkola:

- Podcień wejściowy	- 16,12m2,

- Wiatrołap		-   5,15m2,

- Hol wejściowy		- 38,02m2.

2. O pis terenu przedszkolnego do przebudowy:

- Podcień wejściowy o głębokości 2,57m jest powierzchnią praktycznie nieużytkową - poza dojściem do drzwi wejściowych do Przedszkola - przeznaczony do likwidacji. Posadzka - płyty betonowe ozdobne.

- Wiatrołap nieustawna, nie wykorzystana duża przestrzeń o szerokości ok. 3,0m do całkowitej przebudowy. Posadzka - płytki gres.

- Hol z wnęką ok. 1,74m - obecnie wykorzystywany na sale ćwiczeń przedszkolaków - gimnastyka, taniec, zabawy ruchowe itp. przy pomocy rozkładanych mat, materacy itp. ma być powiększony. Posadzka - płytki gres.

Wszystkie pomieszczenia mają wysokość ok. 3,20m.

3. Zakres przebudowy- układ funkcjonalny.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz ustaleń z użytkownikiem i zaakceptowaną koncepcją w/w powierzchni będą przebudowane w zakresie:

- Podcień wejściowy - przeznaczony do likwidacji z przeznaczeniem uzyskanej powierzchni na zwiększenie powierzchni użytkowej Przedszkola. Dotychczasowa ściana tylna podcienia ma być rozebrana (razem z otworem drzwiowym). Nowa ściana zamykająca obecny podcień będzie zabudowana w linii istniejących ścian zewnętrznych - poza nową wnęką wejściową do przedszkola o głębokości ok. 1,98m.

- Wiatrołap - nowy, istotnie węższy i krótszy od obecnego, wyprofilowany będzie w pasie 2m, przylegający do lewej ściany wnęki.

- Hol - obecny ma być powiększony o przestrzeń byłego podcienia istotnie zwiększając powierzchnię pełniącą funkcję komunikacji wewnętrzną na sale ćwiczeń przedszkolaków.

3.1. Zestawienie powierzchni po przebudowie:

1.	Hol (w tym nowa sala)	49,77m2 (15,84m2)

2. 	Wiatrołap			  4,96m2

3. 	Podcień			  3,81m2

4. Opis zakresu robót związanych z przebudową poszczególnych elementów funkcjonalnych.

4.1. Podcień.

Przebudowa istniejącego podcienia wymagać będzie:

- rozbiórki ściany frontowej podcienia gr. 43cm wraz z oknami,

- rozbiórki posadzki z płyt betonowych,

- rozbiórki schodów zewnętrznych, granitowych,

- likwidacja stalowej wycieraczki zewnętrznej wraz z wypełnieniem dołu pod kratą wycieraczki i uzupełnieniem nawierzchni ulicy betonową kostką na podbudowie drogowej - powierzchnia 100x150cm,

- zabudowa stopni schodowych z granitu (z odzysku),

- ocieplenie nowych ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm, wykończenie ściany tynkiem w kolorze jasno szarym.

4.2. Wiatrołap.

Przebudowa istniejącego wiatrołapu wymagać będzie:

- rozbiórki ściany zewnętrznej - ściana murowana gr. 43cm wraz z drzwiami zewnętrznymi aluminiowymi (drzwi do przełożenia),

- rozbiórka wewnętrznej ściany gr. 28cm wraz z drzwiami drewnianymi,

- rozbiórka ścianki działowej gr. 14cm między wiatrołapem a wnęką holu,

- rozbiórka posadzki gresowej wiatrołapu,

- budowa nowej ściany zewnętrznej i wejścia do Przedszkola z bloczków betonu komórkowego lub pustaków max. gr. 25cm posadowionego na fundamencie betonowym na ławie żelbetowej (patrz rys. nr 4) + izolacja przeciwwilgociowa i cieplna. Przed budową ściany niezbędne będzie wykucie w płycie posadzki stosownego otworu (szer. dz. 40cm),

- budowa nowej ściany zewnętrznej gr. 25cm między nowym podcieniem wejścia do Przedszkola a powstałą nową salą z materiału i posadowieniu jak poprzedni opis,

- budowa ścianki działowej gr. 12cm z bloczków betonu komórkowego gr. 12cm między wiatrołapem a nową salą - posadowienie bezpośrednio na płycie posadzki obiektu,

- budowa ścianki działowej gr. 12cm między wiatrołapem a holem posadowione również na płycie posadzki obiektu,

- zabudowa sufitu podwieszanego wiatrołapu (systemowego, rozbieralnego na wys. 3,0m,

- zabudowa stolarki drzwiowej wiatrołapu - zewnętrz zastosowaniem "z odzysku" byłego głównego wejścia do Przedszkola, wewnętrzna - nowy zestaw wewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych z nadświetlem (patrz zestawienie stolarki), nadproża - belki nadprożowe typu L19.

4.3. Hol i nowa sala.

Przebudowa posadzki holu i nowej sali, na którą składają się następujące roboty:

- rozbiórka płytek gresowych,

- przygotowanie podłoża pod zabudowę parkietu dębowego gr. 2,2cm (I gatunku) polegającego na zeszlifowaniu (1,5-2,0cm) oraz wyrównaniu wylewką cementową podłoża, tak aby po ułożeniu parkietu został zniwelowane istniejące różnice poziomów posadzki pomiędzy pomieszczeniami przylegającymi do holu,

- budowa zewnętrznej ściany w linii ścian zewnętrznych Przedszkola gr. 43cm z bloczków betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych posadowionych na fundamentach betonowych na ławie żelbetowej (jak na rys. nr 4). W ścianie tej zabudowany ma być zestaw dwóch okien plastikowych z współczynnikiem zgodnym z obowiązującą normą - współczynnikiem przenikania nie większym niż U=0,9 [W/m2K]. Nadproże z belek nadprożowych typ L19 długości 330cm. Wykucie w posadzce otworu na posadowienie ściany,

- montaż projektowanej ściany mobilnej z drzwiami szer. 90cm. Elementy montażowe mocowane w suficie,

- zabudowa sufitu podwieszanego systemowego, rozbieralnego na wys. 3,0m,

- zmiana lokalizacji hydrantu - ze strefy nowej sal i do holu,

- zmiana lokalizacji grzejników c.o., osłona grzejników z HPL lub HPDE w nowej sali,

- parapety - wewnętrzne  z materiału wodoodpornego w kolorze jak obudowy grzejników, parapet zewnętrzny aluminiowy.

5. Wykończenie posadzek i ścian.

| ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Pomieszczenie | Wykończenie | Opis |
| 01 | Hol (w tym nowa sala) | Posadzka | Materiał: Parkiet dębowy (I gatunek) klejony na nowym, oczyszczonym podłożu. Montaż listew przypodłogowych drewnianych. Kolor listew: Dąb naturalny lub zbliżony. |
|  |  | Ściany | Materiał: Farba akrylowa, zmywalna, odporna na zabrudzenia. Malowana na oczyszczonym i przygotowanym podłożu. Kolor: RAL 9001 biały kremowy lub zbliżony. |
|  |  | Sufit | Materiał: Systemowy sufit podwieszany, rozbieralny, kasetonowy. Kolor: RAL 9001 biały kremowy lub zbliżony. |
| 02 | Wiatrołap | Posadzka | Płytki gresowe klejone na nowym, oczyszczonym podłożu. Płytki w klasie ścieralności V i antypoślizgowości R11. Fuga ceramiczna wodoodporna, odporna na działanie środków chemicznych. Cokół wykonany z płytek na wysokość min. 10cm. Kolor: Imitacja drewna. Fuga RAL 8007 lub zbliżony do koloru płytki. Dodatkowa informacja: Wykończenie w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie pomieszczenia w czystości. Szerokość fug należy dopasować do wytycznych producenta płytek. |
|  |  | Ściany | Materiał: Farba akrylowa, zmywalna, odporna na zabrudzenia. Malowana na oczyszczonym i przygotowanym podłożu. Kolor: Wewnątrz RAL 9001 biały kremowy lub zbliżony. |
|  |  | Sufit | Materiał: Systemowy sufit podwieszany, rozbieralny, kasetonowy. Kolor: RAL 9001 biały kremowy lub zbliżony. |
| 03 | Podcień | Posadzka | Materiał: Płyty betonowe, zachowane z rozbiórki, oczyszczone. |
|  |  | Ściany | Materiał: Ocieplenie ze styropianu gr. 10cm wraz z wykończeniem tynkiem systemowym cienkowarstwowym. Kolor: Jasno szary lub zbliżony. |
|  |  | Sufit | Materiał: Ocieplenie ze styropianu gr. 10cm wraz z wykończeniem tynkiem systemowym cienkowarstwowym. Kolor: Jasno szary lub zbliżony. |

3.2. Zakres opracowania i rodzaje instalacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz funkcjonalnych niskoprądowych w objętej przebudową strefie wejścia głównego do budynku Miejskiego Przedszkola nr 34 w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 84a.

Przedmiotowe opracowanie jest częścią składową wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejących instalacji elektrycznych oraz instalacji funkcjonalnych niskoprądowych kolidujących z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Podstawowym materiałem wyjściowym do niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczym branży architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem przewiduje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) oraz przebudowę i uporządkowanie instalacji funkcjonalnych niskoprądowych w strefie przebudowanego wejścia głównego do budynku.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono na załączonych rzutach.

Źródłem zasilania dla projektowanego zakresu na okres przejściowy będzie projektowana tablica rozdzielcza TR zasilana z istniejącej tablicy domofonów TD usytuowanej w sąsiedztwie. W układzie docelowym przedmiotowa tablica przewidziana jest do wymiany. W jej miejsce zabudowana zostanie nowa tablica która będzie obsługiwać pomieszczenia dydaktyczne oraz łazienki usytuowane po lewej stronie holu wejściowego.

Zgodnie z niniejszym projektem przebudową objęte zostały następujące instalacje:

- instalację oświetlenia ogólnego,

- instalację oświetlenia miejscowego dla doświetlenia tablic korkowych,

- instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),

- instalację gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogólnych,

- instalację monitoringu wizyjnego CCTV,

- instalację domofonową dl 1 stanowiska,

- instalację ochrony od porażeń,

-	instalację połączeń wyrównawczych – istniejąca, wymaga potwierdzenia na etapie wykonawstwa.

USTALENIA OGÓLNE.

Atestacja materiałów i urządzeń.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

Obowiązki Wykonawcy.

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.

ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII.

Przy rozpracowywaniu zagadnień BHP uwzględniono wymagania ujęte w „Ogólnych wytycznych dla rzeczoznawców ds. BHP w zakresie opiniowania projektów nowobudowanych lub przebudowywanych” stanowiących załącznik do pisma NOT Katowice z dnia 13.09.2000 r.

Opracował:

arch. Jacek Mazurkiewicz