OPIS TECHNICZNY

REMONT  NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA  NR  EWID.  1396

W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANICA

KM  0 + 500 – KM  0 + 800

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Mapa ewidencyjna skala 1 : 2000

1.3 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do remontu nawierzchnia drogi wewnętrznej działka   nr ewidencyjny 1396  znajduje się                                    w miejsc. Moszczanica obręb geodezyjny   Moszczanica  na terenie Gminy Stary Dzików,  powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól, łąk  i lasów  mieszkańców miejsc.                                           Moszczanica. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Stary Dzików a autorem opracowania. Zakres remontu przyjęto do opracowania   wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 500 koniec istniejącej nawierzchni stan dobry

- KPO km 0 +800 wg stanu w terenie

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego drogi przed remontem

- droga charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych

- szerokość jezdni 3.00m

- szerokość pobocza str. L i P 1.00m – 1.50m

- nawierzchnia drogi gruntowo-kamienna

- odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne i podłużne,  rowy, przepusty

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren niezabudowany

- stan techniczny nawierzchnia zły

- Trasa

Objęta opracowaniem droga dojazdowa do gruntów rolnych,  droga wewnętrzna w miejsc. Moszczanica  położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich pól uprawnych, lasów  i łąk.

3.3 Nawierzchnia

Istniejąca droga wewnętrzna działka nr ewidencyjny 1396  km  0 + 500 – km 0 + 800 posiada nawierzchnię gruntowo-kamienną, nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje  i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych    i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym   w okresie   jesień – wiosna występują trudności z dojazdem               do pól, lasów i łąk.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 1.00m str. L – 1.50m str. P. Pobocza są nieregularne i zawyżone i porośnięte roślinnością. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych                  do istniejących rowów, przepustów a następnie do istniejących  cieków wodnych. Na omawianym odcinku nie występują elementy odwodnienia.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania z innymi drogami.

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku nie występują zjazdy do pól, łąk.

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

3.9 Urządzenia obce

W terenie nie znajduj się urządzenia kolidujące z drogą.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna drogi po remoncie

- kategoria ruchu droga o charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 500 – km  0 + 800

- szerokość jezdni km 0 + 500 – km 0 + 800: 3.00m

- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 500 – km 0 + 800:  str. L  1.00m, str. P 1.50m

- projektowana nawierzchnia drogi kamienna

- odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych, rowy i przepusty

- przebieg drogi km 0 + 500 – km 0 + 800 teren niezabudowany

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 1396

obręb geodezyjny Moszczanica

4.2 Trasa

Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 500 koniec istniejącej nawierzchni stan dobry

- KPO km 0 +800 wg stanu w terenie

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwa odsączająca z pisku gr. 15cmi zasadnicza nawierzchni                       z kruszywa sortowanego  gr. 15cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren                        śr. 10cm - 15cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni jednostronny na odcinku prostym 3% w kierunku rowu.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 500 – km 0 + 800

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm,

0/32 - gr. 5cm)  z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem

walcem

- 15cm warstwa odsączająca z pisaku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

4.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych                  do istniejących rowów a następnie do istniejących  cieków wodnych. Na omawianym odcinku nie występują elementy odwodnienia.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania z innymi drogami.

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku nie występują zjazdy do pól, łąk.

4.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

5.  KOLIZJE

W terenie nie znajduj się urządzenia kolidujące z drogą. Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

7. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych  służb eksploatacyjnych

- projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty.

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga! w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny

1396 obręb geodezyjny Moszczanica