Opis Przedmiotu Zamówienia

Gaz pieprzowy - 1100 szt.

- Warunki bezpieczeństwa

- Działanie substancji czynnej zastosowanej w miotaczu musi być w pełni odwracalne, 
tzn. nie może wywoływać trwałych skutków u osoby, wobec której miotacza użyto.

Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą działanie substancji czynnej musi ustępować 
po czasie nie dłuższym niż ok. 2,5 godz.

- Zastosowana substancja czynna nie może powodować oparzeń skóry i innych tkanek, 
a jej działanie musi ograniczać się do czasowego podrażnienia skóry, błony śluzowej: oczu, jamy ustnej i nosa.

- Zawartość miotacza musi być niepalna i nietoksyczna.

- Zasięg i wydajność miotacza

- Efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej – minimum 2 [m].

- Wydajność miotacza musi pozwalać na uzyskanie minimum 8 jednosekundowych użyć, 
bez wystąpienia spadku zasięgu wystrzeliwanej mieszanki, poniżej wartości progowej 
(2 [m])

- Podstawowe dane techniczne

- Forma ewakuacji substancji czynnej ze zbiornika miotacza – ukierunkowany strumień

- Rodzaj substancji czynnej – 10% (min.) olej pieprzowy, zawartość czynnego alkaloidu capsaicyny 1,33% (min.) – o mocy maksimum 2 mln SHU (skowili).

- Substancja pędna – obojętna, niepalna, nie oparta na bazie freonu.

- Pojemnik – ciśnieniowy, cylindryczny, wykonany z aluminium lub jego stopu.

- Głowica z dyszą – wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażona 
w zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem miotacza.

- Wymiary, masa i pojemność

- Całkowita wysokość miotacza 	– 125 +/- 1 [mm].

- Średnica pojemnika miotacza 	– 35 +/- 1 [mm].

- Pojemność zbiornika 			– 75 +/- 1 [ml].

- Znakowanie i pakowanie

- Na zewnętrznej powierzchni każdego miotacza muszą być umieszczone w sposób trwały 
i czytelny (w języku polskim) następujące informacje”

-	skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej zastosowanej substancji czynnej,

-	pojemność i masa brutto pełnego miotacza,

-	sposób użycia,

-	sposób przechowywania,

-	opis skutków działania na organizm człowieka,

-	sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

-	informacje ostrzegawcze,

-	data napełnienia miotacza i nr partii produkcyjnej,

-	termin przydatności do użytku.

- Wymagania gwarancyjne:

Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Wymagania dodatkowe:

- WYKONAWCA zobowiązany będzie do nieodpłatnego odebrania od zamawiającego zużytych lub przeterminowanych gazów pieprzowych w ilości 1100 szt. w celu utylizacji.

WAŻNE:

-  Ręczne miotacze pieprzu nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przekazania Zamawiającemu.

-  Przydatność do użycia co najmniej 50 miesięcy.