nr sprawy: D10.251.56.C.2019

Załącznik nr 1B do SIWZ

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

###### Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

| ## Zestaw do telerehabiliatcji kardiologicznej |  | Parametr wymagany | Parametr Oferowany | Producent/Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Zestaw do telerehabilitacji kardiologicznej (urządzenia niezbędne do realizacji procesu telerehabilitacji) wraz z oprogramowaniem, w skład którego wchodzą minimum: - Aparat EKG fabrycznie nowy - Ciśnieniomierz fabrycznie nowy - Waga elektroniczna fabrycznie nowa |  |  |  |
| Okres gwarancji | Minimum 24 miesięce | TAK |  |  |
| Typ | System do rehabilitacji hybrydowej | TAK |  |  |
| Zastosowanie | Zestaw wykorzystywany będzie do telerehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |  |
| Aparat EKG | ILOŚĆ 60 SZTUK |  |  |  |
| Aparat EKG | Wymagane parametry: - cyfrowa transmisja danych realizowana bezprzewodowo poprzez wbudowany moduł GSM/GPRS do oferowanego systemu telemedycznego, - bezprzewodowa współpraca z urządzeniami do pomiaru ciśnienia tętniczego i wagi ciała, - synchroniczny zapis EKG do wbudowanej pamięci (minimum 7 odprowadzeń : 6 odprowadzeń kończynowych i 1 przedsercowe) z możliwością zdalnej zmiany konfiguracji na 3 dowolnie wybrane przedsercowe (spośród V1, V2, V3, V4, V5 lub V6), pozyskany przy pomocy 5 elektrod, - monitoring pracy serca w warunkach normalnej aktywności życiowej umożliwiający przeprowadzenie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych oraz na zewnątrz przez cały rok, a następnie automatyczne wysłanie badań do systemu telemedycznego, - wbudowany moduł komunikacji głosowej GSM, umożliwiający połączenie głosowe z pacjentem poprzez wbudowany głośnik lub zestaw słuchawkowy, - wbudowana antena GSM niedostępna dla pacjenta, - automatyczna synchronizacja czasu w aparacie, - możliwość zdalnej konfiguracji (z poziomu systemu telemedycznego) parametrów (długość zapisu EKG, czas ćwiczeń, czas odpoczynku, ilość cykli rehabilitacji), - wbudowana pamięć umożliwiająca zapis minimum 20 minut EKG, w przypadku gdy transmisja GPRS nie jest możliwa (musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować zarejestrowane badanie EKG). Automatyczne kasowanie badania EKG z wbudowanej pamięci po otrzymaniu potwierdzenia, że badanie zostało odebrane i zarejestrowane przez system telemedyczny, - częstotliwość próbkowania badania EKG- min. 250 próbek / sekundę (lub wyższa), - czułość próbkowania badania EKG: min. 10 bitów / próbkę, - zakres częstotliwości: min. 0,05 – 100 Hz, CMRR: min. 60 dB., - wbudowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o stanie urządzenia: ładowanie, rozładowanie akumulatora, transmisja, zapis badania EKG, ćwiczenie, odpoczynek, - czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, umożliwiający wykonanie 3 sesji o długości min. 30 minut i czas gotowości do pracy min. 2 dni , - aparaty zgodne z wymaganiami wobec sprzętu używanego do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.z 2018 r. poz.465) - aparat musi zostać dostarczony z następującymi akcesoriami : - ładowarka sieciowa, - etui, - pas do mocowania na pasku do spodni lub pas na szyję | TAK |  |  |
| Ciśnieniomierz | ILOŚĆ 60 SZTUK |  |  |  |
| Ciśnieniomierz | Wymagane parametry: -możliwość ustawienia automatycznego pomiaru ciśnienia w zakresie czasowym 5-30 minut oraz manualnego pomiaru ciśnienia na żądanie osoby nadzorującej trening, - zakres pomiaru ciśnienia w zakresie nie mniejszym niż 50-250 mmHg, dokładność pomiaru +/- 3 mmHg,- zakres pomiaru pulsu w zakresie nie mniejszym niż 40-180 uderzeń/min, dokładność pomiaru +/- 5%, - bezprzewodowa komunikacja z systemem telemedycznym umożliwiająca przekazanie wyniku w sposób automatyczny, - wbudowana pamięć pomiarów ciśnienia (min.150 pomiarów) - posiada mankiety EKG | TAK |  |  |
| Waga | ILOŚĆ 60 SZTUK |  |  |  |
| Waga | Wymagane parametry: - wyświetlacz ciekłokrystaliczny, - zakres pomiaru do 150kg, dokładność pomiaru +/- 0,5 kg, - zasilanie bateryjne, - komunikacja z systemem telemedycznym przewodowo lub bezprzewodowo | TAK |  |  |
| System telemedyczny | Wymagane parametry: - współpraca z aparatami EKG, ciśnieniomierzami, wagami, - system dostępny przez przeglądarkę internetową, umożliwiający stały podgląd wyników badań pacjentów z dowolnego komputera połączonego z Internetem, - zintegrowany system gromadzenia i przetwarzania danych medycznych - system umożliwia dostęp do zgromadzonych danych pacjenta, oddzielnie dla lekarza i oddzielnie dla pacjenta (osobne konta, portale) – stworzony tzw. Portal dla lekarza i portal dla pacjenta - bezpieczne przesyłanie danych z i do systemu za pomocą szyfrowanych protokołów, - przetwarzanie danych osobowych i medycznych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych, - możliwość elastycznego konfigurowania przez Zamawiającego procesu telerehabilitacji zgodnie z jego bieżącymi potrzebami (zmiana indywidualnych ustawień dla pacjenta, lekarza, placówki), - programowanie aparatów według indywidualnych potrzeb pacjenta, - komunikacja w języku polskim, - nazwa/model/typ oprogramowania – podać, - kartoteka pacjenta, - możliwość konfigurowania własnych ankiet, - zarządzanie aparatami telemedycznymi do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych w zakresie przypisywania aparatów do pacjentów, zmiany, wymiany, zwrotów oraz zdalnej konfiguracji aparatów, - dostęp pracowników do danych zebranych z bezprzewodowych zewnętrznych urządzeń medycznych (EKG, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary masy ciała), - odczyt i pomiar następujących parametrów na wykresie EKG: pomiar R-R, pomiar długości odcinka QRS, pomiar długości odcinka P, pomiar długości odcinka T, automatyczne wyliczenie osi elektrycznej serca (dotyczy badań z odprowadzeni kończynowych), automatyczne wyliczenie długości odcinka QT , automatyczne wyznaczenie położenia osi P, automatyczne wyznaczenie położenia osi T, - prezentacja wyników badań w formie graficznej, - opis badań EKG (wbudowany słownik kodów ICD-9), - prezentacja bieżącej lokalizacji pacjenta na mapie cyfrowej, - jednoczesna praca na minimum 60 stanowiskach komputerowych, - jednoczesna obsługa minimum 60 aparatów do rehabilitacji hybrydowej, - archiwizacja danych medycznych i osobowych dla nieograniczonej liczby pacjentów, - możliwość rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby urządzeń, - możliwość podłączenia innego urządzenia pomiarowego, - system (platforma) umożliwia integrację z systemami posiadanymi przez zamawiającego, - możliwość podłączenia do systemu telemedycznego innych urządzeń pomiarowych (np. pulsoksymetr), - system (platforma) zgodny z kryteriami kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.465) - udzielenie bezterminowej licencji na zaoferowany system (platformę) - udostępnienie zasobów serwerowni i utrzymanie systemu telerehabilitacji kardiologicznej przez Wykonawcę oraz objęcie tego systemu nadzorem i opieką serwisową przez okres 40 miesięcy od daty odbioru. Po tym okresie Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeniesienie, łącznie ze zgromadzonymi danymi, oraz instalacja systemu telerehabiliatacii kardiologicznej na serwery wskazane przez Zamawiającego, | TAK |  |  |
| Hosting i przeniesienie systemu telemedycznego na serwery Zamawiającego | ETAP I: Udostępnienie zasobów serwerowni przez Wykonawcę i utrzymanie systemu telerehabilitacji kardiologicznej zakupionego przez Zamawiającego oraz objęcie tego systemu nadzorem i opieką przez okres 40 miesięcy od daty odbioru. a) Usługa udostępnienia zasobów serwerowni i przeniesienie systemu telemedycznego hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej posiadanego przez Zamawiającego Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zapewni odpowiednią infrastrukturę serwerową (w tym odpowiednio skalowalną przestrzeń dyskową) oraz sieciową niezbędną dla zapewnienia hostingu systemu posiadanego przez Zamawiającego. Serwerownia, w której są umieszczone serwery Wykonawcy, powinna posiadać przynajmniej następujące parametry: - Niezależne tory zasilania awaryjnego działające w trybie Active-Active - Zasilenie z dwóch niezależnych transformatorów należących do operatora serwerowni - Bezpośredni dostęp do minimum 4 operatorów telekomunikacyjnych międzynarodowych - Bezpośredni dostęp do minimum 4 operatorów telekomunikacyjnych polskich - Instalację gaszenia gazem wyposażoną w elementy ograniczające wpływ zrzutu gazu na urządzania IT serwerownia musi spełniać standard min tier 4 (według normy TIER 4 ANSI/TIA-942) potwierdzone certyfikatem niezależnej instytucji certyfikującej - Monitoring bezpieczeństwa w obszarze: energetyka, parametry środowiskowe, bezpieczeństwo fizyczne - Lokalizację obiektu odporną na zagorzenie powodziowe (fala powodziowa, skutki nagłego oberwania chmury) - Wszystkie instalacje technologiczne pracujące na rzecz klienta muszą umożliwiać bezprzerwowe serwisowanie - SLA świadczonej usługi 99,995% w skali miesiąca - Wielopoziomowe zabezpieczanie przed dostępem do komór serwerowych, minimum 3 elementy - Certyfikat ISO 27001:2013 Zamawiający wymaga: - Środowiska izolowanego od działań innych klientów. - Przeprowadzania codziennego backupu wszystkich elementów składających się na system Zamawiającego. b) Asysta techniczna i nadzór przez okres 40 miesięcy od daty obioru systemu telemedycznego Usługa ma obejmować asystę techniczną i nadzór nad systemem hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej, wskazanym powyżej. Zakres usługi: 1. Usługa ma obejmować wsparcie licencjonowanych użytkowników Systemu Informatycznego (telefoniczne oraz za pośrednictwem e-mail lub innego kanału komunikacji elektronicznej uzgodnionego przez Zamawiającego i Wykonawcę) w zakresie: a. instalacji i konfiguracji, b. interpretacji komunikatów o błędach, c. identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania, d. rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, e. identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie użytkownika, 2. Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia Systemu przynajmniej w dni robocze w godzinach 8-16. 3. Świadczenie usług nadzoru polega na gotowości ich świadczenia i podlega zryczałtowanemu wynagrodzeniu, niezależnie od czasu poświęconego przez Wykonawcę. c) świadczenie usługi hostingu przez okres 40 miesięcy od daty odbioru systemu telemedycznego 1. Zamawiający wymaga aby Usługa Hostingu świadczona była na infrastrukturze teleinformatycznej Wykonawcy w centrum przetwarzania danych Wykonawcy. W ramach usługi Zamawiający wymaga, przynajmniej: - Zagwarantowania braku limitu transferu od/do serwera, - Zapewnienia publicznego adresu IP, - Hostingu i asysty technicznej 24h/7/365 dni w okresie obowiązywania umowy. - Zapewnienia obsługi administratorskiej zapewniającej funkcjonowanie, wydajność, bezpieczeństwo, dostępność oraz niezawodność systemu Zamawiającego. - Zapewnienia przez Wykonawcę łącza zapewniającego jego optymalne funkcjonowanie. - Serwery, na których będzie realizowana Usługa Hostingu muszą się znajdować na terenie Polski. - Podjęcia wszelkich starań, aby zminimalizować straty spowodowane przez ewentualne ataki hakerskie, DDoS i inne. - Zamawiający wymaga, aby system (platforma), w teście SSL Labs (https://www.ssllabs.com/ssltest/) lub równoważnym, osiągnął wynik nie mniejszy niż A+. - Zapewnienia przez Wykonawcę świadczenia usług mających na celu utrzymanie sprawności operacyjnej systemu Zamawiającego, usuwaniu zgłaszanych problemów technicznych, zarządzaniu dostępnością i pojemnością oraz zarządzaniu ciągłością jego działania. - Zapewnienia przez Wykonawcę świadczenia usług wykonywania kopii zapasowych systemu Zamawiającego, testowania ich użyteczności w procesie odtwarzania oraz ich odtwarzania w przypadku wystąpienia awarii. - Przeprowadzania przez Wykonawcę codziennego backupu wszystkich zasobów serwera. ETAP II: Przeniesienie łącznie ze zgromadzonymi danymi systemu telerehabilitacji kardiologicznej, z posiadanej przez Wykonawcę logicznej infrastruktury serwerowej na serwery wskazane przez Zamawiającego (Zamawiający wymaga przeniesienie do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, na terenie RP). Zamawiający wymaga od Wykonawcy instalacji systemu telerehabilitacji kardiologicznej wraz ze zgromadzonymi danymi na serwerach w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego przed upływem okresu obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 10 dni, na żądanie Zamawiającego, do określenia wymagań dla infrastruktury serwerowej oraz wymagania dla aplikacji i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu telemedyczneg. Do posiadania/zakupu tej infrastruktury jest zobowiązany Zamawiający. | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe | - bezpłatna instalacja i konfiguracja urządzeń oraz oprogramowania, - bezpłatne szkolenie dla pracowników, - bezpłatna aktualizacja urządzeń oraz oprogramowania, - bezpłatny pakiet transmisji danych z urządzeń w okresie min. 40 miesięcy od daty zakupu – odbioru sprzętu, - 1 bezpłatny przegląd techniczny po okresie gwarancji - bezpłatny pełen serwis pogwarancyjny przez okres trwania projektu. Wykonawca dostarczy określony sprzęt i system do telerehabilitacji kardiologicznej do Realizatorów projektu "Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego" według wskazań Zamawiającego, w zależności od potrzeb w zakresie realizacji projektu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt będzie dostarczany w województwie pomorskim, w odległości maksymalnie 140 km od siedziby Zamawiającego. O miejscu oraz terminie dostarczenia sprzętu wraz z jego instalacją i przeszkoleniem użytkowników sprzętu Wykonawca zostanie poinformowany po podpisaniu umowy zakupowej. | TAK |  |  |

………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)