INSTRUKCJA ODŚNIEŻANIA I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI KOMPLEKSU
„EC1 ŁÓDŹ-MIASTO KULTURY” W ŁODZI

- Warunki odśnieżania dotyczące nawierzchni z kostki betonowej i granitowej.

- Bieżące odśnieżenie i usunięcie lodu z urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do zalania dróg 
i placów.

- Nie używanie w obrębie chodników ciężkiego sprzętu. 
Uwaga: Wykonawca może używać jedynie zaakceptowanego przez Zamawiającego sprzętu do odśnieżania.

- Na nawierzchnię nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni ciągnąć. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

- Odśnieżanie parkingów, dróg, chodników należy wykonywać sposobem ręcznym lub mechanicznym pługiem wyposażony w lemiesz z gumową nakładką przeciwdziałając mechanicznym uszkodzeniom nawierzchni.

- Przy odśnieżaniu sposobem mechanicznym należy szczególna uwagę zwrócić na krawężniki oraz obrzeża, nie dopuszczając do ich wypchnięcia lub wykruszenia.

- Zabrania się wjeżdżania ciężkim sprzętem na chodniki i trawniki oraz miejsca nasadzeń krzewów ozdobnych.

- Stosowanie chemicznych środków odladzających jest zabronione aby nie powodować odbarwienia kostki, łuszczenie wierzchniej warstwy oraz osłabienie i zniszczenie zieleni.

- Do usunięcia śliskości nawierzchni betonowej należy wykorzystywać wyłącznie piasek siany. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego środka zapobiegającego śliskości, którego zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 
Należy równocześnie kontrolować poziom zanieczyszczeń w osadnikach wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego. W przypadku nadmiernej ilości osadu należy osadnik oczyścić. Częstotliwość usuwania osadu z odwodnienia liniowego w zależności od potrzeb.

- Odśnieżanie nawierzchni nie może powodować powstawania śliskości nawierzchni, 
w innym przypadku należy bez zbędnej zwłoki zabezpieczyć odśnieżoną, śliską nawierzchnię materiałem, o którym mowa w lit. h)

- Zabrania się usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi (tj.: łomy, dziobaki, kilofy). Ma to na celu uniknięcie powstawania uszkodzeń mechanicznych (odpryski, pęknięcia),

- Warunki odśnieżania dotyczące nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

- Bieżące odśnieżenie i usunięcie lodu z urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do zalania dróg 
i placów.

- Na nawierzchnię nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni ciągnąć. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

- Odśnieżanie dróg z nawierzchnią mineralno-bitumiczną należy wykonywać sposobem ręcznym lub mechanicznym pługiem wyposażony w lemiesz z gumową nakładką przeciwdziałając mechanicznym uszkodzeniom nawierzchni.

- Przy odśnieżaniu sposobem mechanicznym należy szczególna uwagę zwrócić na krawężniki oraz obrzeża, nie dopuszczając do ich wypchnięcia lub wykruszenia.

- Zabrania się wjeżdżania ciężkim sprzętem na chodniki miejsca nasadzeń krzewów ozdobnych.

- Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej na nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych można wykorzystywać piasek i/lub środki chemiczne (chlorki sodu, wapnia, magnezu oraz ich wodne roztwory) w sposób nie uszkadzający znajdujących się elementów. Przy używaniu piasku należy bezwzględnie kontrolować poziom zanieczyszczeń w osadnikach wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego. 
W przypadku nadmiernej ilości osadu należy osadnik oczyścić. Częstotliwość usuwania osadu z odwodnienia liniowego w zależności od potrzeb.

- Odśnieżanie nawierzchni nie może powodować powstawania śliskości nawierzchni, 
w innym przypadku należy bez zbędnej zwłoki zabezpieczyć odśnieżoną, śliską nawierzchnię materiałem, o którym mowa w lit. f)

- Zabrania się usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi (tj.: łomy, dziobaki, kilofy). Ma to na celu uniknięcie powstawania uszkodzeń mechanicznych (odpryski, pęknięcia).

- Warunki odśnieżania dotyczące nawierzchni z betonu (schody zewnętrzne i pochylnie dla niepełnosprawnych) oraz wycieraczek zewnętrznych.

- Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej na nawierzchni z betonu należy wykorzystywać piasek. Dopuszczalnym jest stosowania preparatów opartych na związkach pochodzenia naturalnego, dopuszczonych do stosowania na drogach 
i chodnikach przez Ministra Środowiska jak chlorek wapnia, chlorek magnezu. 
Nie można stosować soli drogowej.

- Zabrania się usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi (tj.: łomy, dziobaki, kilofy). Ma to na celu uniknięcie powstawania uszkodzeń mechanicznych (odpryski, pęknięcia, pogięcia elementów wycieraczki).

- Zabrania się wjeżdżania ciężkim sprzętem na wycieraczki zewnętrzne,
 a sposób odśnieżania dobrać tak, aby nie powstały ich uszkodzenia mechaniczne.