# Opis przedmiotu zamówienia pn. Zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu

# Znak: SO.271.163.2024.SOZ

Lekki samochód operacyjny

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Oferowany pojazd | Marka ………… Model ……….. (ew. inne dane pojazdu) ……… |
| 1. | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy, homologacja ciężarowa). |  |
| 2. | Samochód fabrycznie nowy min. z 2024 roku. Zamawiający dopuszcza pojazd zarejestrowany na Wykonawcę w celu przeprowadzenia badań technicznych. | Należy podać rok produkcji: ….. |
| 3. | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2803 z późn. zm.). |  |
| 4. | Samochód nie musi posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski (CNBOP). Użytkownik będzie wykorzystywał pojazd do transportu osób i sprzętu specjalistycznego z zachowaniem MMR do 3000 kg. |  |
| 5. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz.450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 6. | Gwarancja na pojazd: - podwozie, obejmująca swoim zakresem również silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne: od 24 do 48 miesiące - zabudowa: od 24 do 48 miesięcy. | Oferowaną gwarancję należy podać wyłącznie w formularzu ofertowym! |
| 7. | Wymiary i masa pojazdu: a) długość całkowita, co najmniej 6700 mm, max 6900 mm, b) szerokość bez lusterek co najmniej 2030 mm, c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 2580 mm, max 2670, d) rozstaw osi, co najmniej 4450 mm, e) dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3500 kg |  |
| 8. | Drzwi boczne: - jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, - dla drugiego rzędu siedzeń – przesuwne z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone (przyciemnione), jak również przeszklenie (przyciemnione) po przeciwnej stronie drzwi przesuwnych, - dopuszcza się częściowo przeszkolonych (przyciemnionych) drzwi po obu stronach pojazdu dla drugiego rzędu siedzeń, - drzwi tylne dwuskrzydłowe, Szeroki kąt otwarcia 270 stopni, otwierane symetrycznie 50/50, brak przeszklenia. – drzwi tylne od wewnątrz zabudowane jednolitą płytą w kolorze szarym (grafit). Na drzwiach zamontowany panel sanitarny (przenośna beczka na wodę min. 10l, pojemnik na mydło uchwyt na ręcznik papierowy. |  |
| 9. | Siedzenia – 9 miejsc: a) z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, - b) w pierwszym rzędzie: fotel kierowcy komfortowy amortyzowany fotel z podłokietnikami , regulacją wysokości i dwu miejscowa kanapa pasażera ze schowkiem pod siedziskiem. - c) w drugim i trzecim rzędzie po 3 fotele pojedyncze, kategoria M1, regulowane oparcie, pas 3 pkt., podłokietnik prawy. Fotele z drugiego rzędu powinny mieć możliwość obrócenia tyłem do kierunku jazdy. Montaż na szyny. Fotele z systemem szybkiego montażu i demontażu. |  |
| 10. | Silnik: - z zapłonem samoczynnym, - pojemność skokowa nie mniejsza niż 1945 cm3 i nie większa niż 2460 cm3, - moc nie mniej niż 129 kW. | Należy podać pojemność: ……. Należy podać moc: …. |
| 11. | Skrzynia biegów i napęd: Manualna lub automatyczna, - Napęd na przednią oś 4x2 |  |
| 12. | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu. |  |
| 13. | Układ hamulcowy co najmniej z systemami: zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, stabilizacji toru jazdy, hamulce tarczowe wentylowane z przodu, hamulce tarczowe z tyłu. |  |
| 14. | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: czerwony oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późń. zm., (numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy). Pojazd oklejony logotypami i oznaczeniami określonymi w Podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie dostępne są w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. (szczegółowe informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |  |
| 15. | Wyposażenie samochodu: centralny zamek zdalnie sterowany, cyfrowe zegary, kierownica wielofunkcyjna, Reflektory główne LED, ze światłami dziennymi LED, Reflektory przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów, Stacjonarna regeneracja filtra cząstek stałych, Wzmocnione zawieszenie pojazdu(oś przednia o nośność 1800 kg) , elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC oraz ABS i elektroniczna blokada dyferencjału, Klimatyzacja automatyczna z drugim parownikiem pod dachem kabiny kier. i drugim wymiennikiem ciepła, lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie, szyby w drugim rzędzie przyciemnione, system Start-Stop oraz funkcja odzyskiwania energii podczas hamowania, instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczki 12V oraz USB: w przestrzeni kierowcy co najmniej po 2 szt., fabryczne radio samochodowe, z nawigacją, kamera cofania z możliwością włączenia na stałe, przy aktywacji biegu wstecznego włącza się automatycznie oświetlenie pola pracy, plus czujniki parkowania z przodu i z tyłu, komplet dywaników gumowych dla pierwszego rzędu, gaśnica proszkowa samochodowa o masie środka gaśniczego 0,5 kg, podnośnik, klucz do kół, koło zapasowe, światła do jazdy dziennej LED lub halogenowe, koła i ogumienie: - Opony 235/65 R16 C115/C113 R, o zmniejszonym oporze toczenia (Q70), - Bezdętkowe nie starsze niż 2024 rok, opony wielosezonowe (VG1), - Rodzaj ogumienia tylnej osi: Pojedyncze ogumienie, - System kontroli ciśnienia w oponach, homologowany hak holowniczy kulowy(ze stabilizacja zespołu) ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem), oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: - w-a). belka sygnałowa LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu, długość belki dopasowana do szerokości pojazdu, (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu), dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu, po 2 szt na każdym boku pojazdu, dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego zamontowana z tyłu uruchamiane jednocześnie z belką sygnalizacyjną, z możliwością ich wyłączenia przy poruszaniu się w kolumnie pojazdów, - w-b). generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, (miejsce montażu po uzgodnieniu z użytkownikiem pojazdu), ś) W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr 8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Trier II, algorytmem ARC 4 o długości klucza 40 bitów. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. - Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. - Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Instalacja elektryczna dodatkowych urządzeń wyposażona w wyłącznik główny Oświetlenie pola roboczego realizowane poprzez 3 lampy LED na każdą stronę i 2 lampy LED na tył pojazdu, lampy opływowe przylegające do poszyć pojazdu |  |
| 16. | Opis zabudowy przestrzeni ratowników 2 rzędy foteli pojedynczych zgodnie z pkt 9 Podział części ładunkowej na dwie części: - część osobowa obejmująca także kabinę kierowcy - część sprzętowa/ ładunkowa Ściana grodziowa, prosta, pełna z możliwością przestawiania lub szybkiego demontażu. Montaż za ostatnim rzędem foteli. Konstrukcja stalowa, wypełnienie - sklejka. Na części osobowej i sprzętowej tapicerowana, Tapicerka wnętrza do ściany grodziowej: - oklejenie blach: wykładzina - izolacja termiczna i dźwiękowa - podsufitka : naroża i lampas tapicerowane - w podsufitce montaż: * 2 głośniki * oświetlenie - listwy LED światło białe pod włącznik * listwy LED światło czerwone (oświetlenie nocne) pod włącznik - deska do podszybia tapicerowana Podłoga na części osobowej: - sklejka grubości 10mm - wykł. PCV klejona - wykończenie aluminium Stolik składany zamontowany na ścianie lewej pojazdu. Wykonanie stolika ze sklejki laminowanej. Na stoliku lub w jego okolicy zamontowane - 2 gniazda 12V - 2 gniazda USB - 4 gniazda 230V Półka na bagaż podręczny tapicerowana (otwarta) w górnej części na lewej stronie pojazdu, od przedziału kierowcy do ściany grodziowej, Instalacja dodatkowa elektryczna: - gniazdo zewnętrzne 230V + wtyka z przewodem 5m – podawanie zasilania z zewnątrz - informacja w kabinie o podłączonym zasilaniu zewnętrznym: dioda - brak możliwości uruchomienia silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - po podłączeniu zew. zasilania musi nastąpić automatyczne ładowanie akumulatora dodatkowego o pojemności min 100 Ah i fabrycznego pojazdu zaś w gniazdach wewnętrznych powinno pojawiać się napięcie zewnętrzne. Ładowarka akumulatorów min 20A - przetwornica napięcia 12V/230V min. 2500W, pełny sinus - po uruchomieniu silnika alternator fabryczny powinien ładować akumulator fabryczny i dodatkowy - gniazdka 230V – 4 szt. – umieszczone w okolicy rozkładanego stolika i 1 szt. w przestrzeni sprzętowej - w przedziale załogi zamontowane 4 szt. latarek kątowych z ładowarkami i 4 szt. radiotelefonów z ładowarkami (miejsce montażu do ustalenia w trakcje realizacji ) )ogrzewanie niezależne pobierające paliwo ze zbiornika pojazdu z wydmuchem powietrza na przestrzeń osobową |  |
| 17. | Przestrzeń sprzętowa: - sklejka grubości 10mm - wykł. PCV klejona - wykończenie aluminium - oświetlenie przestrzeni sprzętowej w postaci listwy LED, aktywującej się przy otwarciu drzwi tylnych |  |
| 19. | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP jako pojazd uprzywilejowany, Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu oraz przystosowany do ciągnięcia przyczepy przy dostawie, na koszt Wykonawcy. Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych. Opinia techniczna rzeczoznawcy po zabudowie. |  |
| 21. | Pod przednim zderzakiem zamocowana wciągarka z liną syntetyczną o długości min 25 mb. Moc wciągarki min 50 kN. Sterowana poprzez pilot przewodowy lub bezprzewodowy, podłączenie pilota przewodowego |  |
| 22. | W tylnej części pojazdu wykonany regał z półkami i mocowaniami na sprzęt specjalistyczny. Regał powinien być wykonany z aluminium i być wyposażony co najmniej 6 półek. |  |
| 23. | Pojazd wyposażony w wideorejestrator nagrywający w jakości min 4K HDR. Z kartą pamięci min 128 GB |  |
| 24. | Po prawej stronie pojazdu zamontowana markiza o szerokości min 3.5 m i wysuwie min 2 m. |  |

Uwaga:

- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując zastosowane rozwiązania, parametry techniczne bądź  stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, (poza wierszami w których Zamawiający wymaga podania określonych parametrów).

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” bądź wskaże, że oferowany sprzęt nie spełnia wymaganych parametrów - oferta zostanie odrzucona.

Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego samochodu z wymaganiami Zamawiającego.

(Uwaga: niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)