Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWA JOLANTA KUBERSKA

14 – 300 MORĄG, MARKOWO 28/2

ZLECENIODAWCA:

AC PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Dąbrowskiego 48/15

14 200 Iława

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU BUDOWY DROGI LEŚNEJ  NR 54 W L KLASZTORNE gm. Młynary, powiat elbląski

OPRACOWAŁ:

DARIUSZ KUBERSKI

upr. geol. 05 1034

.

Morąg, maj  2023

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Cel i zakres prac

3. Położenie i morfologia terenu opracowania

4. Zarys budowy geologicznej

5. Wiercenia, badania terenowe

6. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego

7. Warunki wodne

8. Wnioski

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

1. Wycinek mapy topograficznej skala 1 : 25 000

2. Mapa dokumentacyjna  skala 1 : 1000

3. Karty dokumentacyjne otworów badawczych

4. Objaśnienia  do map i przekrojów

5. Zestawienie parametrów geotechnicznych

1.WSTĘP

Niniejszą dokumentację geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego opracowano na zlecenie AC PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Dąbrowskiego 48/15, 14 200 Iława. Dokumentację geotechnicznych warunków podłoża gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 i normie PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne zasady ogólne.

2. CEL I ZAKRES PRAC

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalenie warunków wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie wyników badań stanowi podstawę do określenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym również do określenia zakresu i stopnia trudności na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego dla wyznaczenia parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalono warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano następujące prace:

• badania terenowe,

• opracowanie wyników badań,

• opracowanie wniosków.

Zakres prac został uzgodniony z Projektantem.

Celem badań było rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża budowlanego dla potrzeb projektu budowy drogi leśnej nr 54 w :. Klasztorne.

Aktualnie  jest to przecinka leśna  droga gruntowa. Długość projektowanej przebudowy  drogi wynosi  ok. 500 m. Zakres prac terenowych ustalony został przez Zleceniodawcę. Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki występowania wody gruntowej w podłożu, klasyfikację gruntów pod kątem przydatności dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego.

Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na  mapie

dokumentacyjnej  zał. nr 2  w skali 1:1000.

3. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega drogą gruntową - przecinką leśną w Leśnictwie Klasztorne. Administracyjnie dokumentowany rejon położony jest w leśnictwie Klasztorne w miejscowości Zastawno, gm. Młynary, pow. elbląski, województwo warmińsko-mazurskie. Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 11  m tj. od 122,3– 133,3 m n.p.m..

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000) analizowany obszar położony jest w mezoregionie Wysoczyzna Elbląska.

Nadleśnictwo Młynary obejmuje swym zasięgiem terytorialnym obszary młodych form akumulacji wodnolodowcowej. Są to tereny bardzo zróżnicowane pod względem geomorfologicznym, na których nakładały się wszystkie stadialne ciągi morenowe zlodowacenia Bałtyckiego. Przeważająca część omawianego obszaru położona jest w obrębie falistej i silnie falistej moreny dennej. Krajobraz tutejszy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem - bardzo urozmaicony teren, często przechodzi z równinnego w falisty i pagórkowaty, z licznymi wzgórzami oraz głębokimi i stromymi jarami. Wierzchołki moren czołowych, występujących w części południowej obrębu Młynary wznoszą się na wysokość 172 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie w okolicy Wzgórza Elbląskie osiągaja 185 m n.p.m. Niektóre niziny zastoiskowe oraz pradoliny niektórych rzek położone są nieco powyżej 33 m n.p.m.

Osady czwartorzędu osiągają tu rzadko spotykane miąższości dochodzące do ok. 300 m i stanowią kompleks różnowiekowych serii glacjalnych związanych z akumulacyjną działalnością lądolodów oraz wód lodowcowych i rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane są przez utwory zlodowaceń: środkowopolskich, vistulianu oraz interglacjałów: mazowieckiego, lubelskiego, emskiego i holocenu. Utwory zlodowacenia Wisły są wykształcone  w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych.

Na powierzchni występują utwory lodowcowe zlodowacenia Wisły wykształcone jako gliny zwałowe.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i rozpoznane otworami badawczymi do głębokości 2,0 m ppt. budują głównie osady czwartorzędowe holoceńskie i  plejstoceńskie w postaci, piasków deluwialnych na glinach zwałowych.

5. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowały wykonanie 4 wierceń badawczych do głębokości 2,0 m. W trakcie wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw. Rzędne miejsc wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych wysokościowych z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegółowe profile wykonanych otworów badawczych udokumentowane zostały na Kartach dokumentacyjnych otworów  zał. graf. nr 3.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie wyników wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujętymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. Od powierzchni występują gliny zwałowe

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych

przedstawia się następująco:

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-holoceńskie deluwialne piaski drobnoziarniste, Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,5

Grupa nośności G1

warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie gliny zwałowe. Grunty tej warstwy są w stanie plastycznym o  stopniu plastyczności  IL=0,4

Grupa nośności G3

7. WARUNKI WODNE

W trakcie badań stwierdzono nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości 2 m p.p.t..

.

8. WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podłoża projektowanej modernizacji nawierzchni drogowej jest

prosta i jednorodna na całej długości projektowanego odcinka.

2.Generalnie na trasie projektowanych prac występują grunty w postaci  glin zwałowych i piasków drobnoziarnistych deluwialnych na stokach wzgórz.

3.Pod względem wysadzinowości podłoża grunty występujące poniżej konstrukcji

nawierzchni zaliczają się do niewysadzinowych i małowysadzinowych.

4. W trakcie badań nie stwierdzono wódy gruntowych do  głębokości ok. 2,0 m.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nośności G1i G3