OPIS TECHNICZNY

Przebudowywanej drogi na dz. nr 57/2 we wsi Wyszków Śląski

- Podstawa opracowania.

- Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia,

- Wizja w terenie,

- Zlecenie inwestora tj. Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,

- Inwentaryzacja, mapa do celów projektowych.

- Przedmiot oraz cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej w Wyszkowie Śląskim - działka nr 57/2. Zlokalizowanej na działce nr 57/2, obręb ewidencyjny: 0023 Wyszków Śląski, jednostka ewidencyjna: 160705_5 Nysa – obszar wiejski. Celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa dojazdu do posesji prywatnych.

- Podstawowe parametry projektowanej drogi.

- Szerokość jezdni: 2,25m,

- Krawężniki najazdowe 15x22x100cm – wystające 2cm powyżej poziomu jezdni,

- Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej,

- Spadki poprzeczne 2% w kierunku osi jezdni,

- Spadki podłużne min 0,3%,

- Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty drogowe.

- Opis ogólny – przebudowy drogi.

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 57/2 we wsi Wyszków Śląski na długości 115m – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1680 O do zakończenia drogi na działce 57/2.

Drogę zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej, szerokość jezdni 2,5m. Droga zostanie wyposażona w krawężniki najazdowe 15x22x100cm posadowionych na ławie betonowej z oporem. Przebudowa drogi zakłada wykonanie pełnego korytowania, wykonanie podbudowy drogi oraz warstw nawierzchni wg dokumentacji rysunkowej pokazującej przekrój poprzeczny drogi ( Rys. 1 „Przekrój pasa drogowego w drodze gminnej dz. nr 57/2.”). W ramach przebudowy zostaną również wykonane zjazdy oraz dojścia do posesji prywatnych, o nawierzchni z kostki betonowej.

  - Jezdnia.

Jezdnia została zaprojektowana o przekroju poprzecznym dwuspadowym o pochyleniu 2% w kierunku osi jezdni. Droga zostanie wyposażona w krawężniki najazdowe 15x22x100cm wystające 2cm ponad jezdnię. Spadek podłużny jezdni minimum 0,3%. Warstwy konstrukcyjne drogi – przekrój [A]

- kostka betonowa o wymiarach 10x20x8cm gr. 8cm

- podsypka piaskowa stabilizowana cemnetem gr.3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm

- stablilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stanowiąca podłoże gruntowe o nośności G2) przy minimalnej nośności podłoża gruntowego ≥50MPa

  - Odwodnienie.

Zasadnicza linia odwodnienia zostanie uzyskania dzięki zastosowanemu spadkowi poprzecznemu jezdni (2%) w kierunku osi drogi. W linii odwodnienia zaprojektowano wpusty uliczne (studzienki betonowe śr. 500mm z kratami żeliwnymi 30x50cm.), które poprzez rurociąg projektowanej kanalizacji deszczowej (kd200) odprowadzają wody powierzchniowe do projektowanej studni chłonnej. Studnia Chłonna została zaprojektowana z kręgów betonowych śr. wewnętrznej 3000mm wyposażonych w stopnie włazowe oraz właz żeliwny. W ostatnim kręgu betonowym należy wykonać otwory śr. 100mm oraz wykonać w nim warstwy filtracyjne ze Żwiru o frakcji od 40 do 80mm gr. 30cm a na niej warstwę grubości 20cm z piasku gruboziarnistego. W obrębie dna studni należy wykonać odsadzkę szerokości 50cm oraz grubości 100cm ze żwiru o frakcji od 40 do 80mm.

  - Zjazdy oraz dojścia.

Zjazdy oraz dojścia z drogi wewnętrznej do posesji prywatnych zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej, o spadkach w kierunku jezdni od 1 do 5% zależnie od ukształtowania terenu. Dojścia oraz zjazdy zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30x100cm licującymi się z nawierzchnią zjazdów oraz dojść , posadowionymi na ławie betonowej z oporem. Warstwy zajazdów i dojść wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową (Rys. 2 „Zjazd indywidualny z drogi gminnej dz. nr 183.”)

5. Uwagi Końcowe.

- Spadki i ukształtowanie wg rysunków w projekcie. Poziomy należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych.

- Ukształtowanie wysokościowe skrzyżowań wykonać tak aby umożliwić sprawny spływ wód deszczowych, projektowane poziomy remontowanego odcinka wyrównać z istniejącymi poziomami na wlotach ulic włączających się w drogę powiatową.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa konsultować w porozumieniu i za pisemną zgodą projektanta.

- Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dołączone do dokumentacji projektowej stanowią integralną część Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszą być bezwzględnie spełnione.

- Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni należy podłoże gruntowe doprowadzić do nośności G1 tj. wtórny moduł odkształcenia musi wynosić minimum 80MPa. W celu uzyskania odpowiedniej nośności gruntu należy stosować stabilizacje przy użyciu spoiw hydraulicznych.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić przebieg podziemnych urządzeń technicznych (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej itp.), zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych.

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, wiedzą techniczna oraz sztuką budowlaną.

- Uwagi zawarte w części opisowej lub na jakimkolwiek rysunku dotyczą całego projektu.

- Projekt (część rysunkowa, opisowa) należy rozpatrywać jako integralną całość.

- Projektant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dodatkowe koszty finansowe wynikające ze zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń przez wykonawcę, bez wcześniejszej pisemnej zgody inwestora i autora projektu.

- Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

- Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawą 
o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

| Zespół projektowy: |  |
| --- | --- |
| inż. Patryk Płonka Asystent projektanta | mgr inż. Paweł Opałka Projektant branża drogowa/konstrukcyjna |
|  | mgr inż. Maciej Wyszyński Projektant branża Sanitarna |