Załącznik nr 1

ZP 46/23 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wadium : 4.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEMU INTEGRACJI KARDIOLOGICZNEJ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | APARAT EKG -12 KANAŁOWY | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM ERGOSPIROMETRII Z ERGOMETREM I BIEŻNIĄ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | szkolenie w zakresie obsługi sprzętu | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koszty dostawy, serwisowania zakupionego sprzętu | xxx | xxxx | xxxxxxxx |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - systemu integracji kardiologicznej

| Lp. | Parametry | Wymogi (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ/rok produkcji min 2023 r | Podać |  |
|  | System integracyjny zainstalowany na serwerze wirtualnym posiadanym przez zamawiającego o parametrach Klaster 1 VMware ESXi, 7.0.3 4 serwery ProLiant DL360 Gen10 (po 2 procesory Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz) Klaster 2 VMware ESXi, 6.7.0 1 serwer PowerEdge R530 (1 procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Baza danych oparta o ms sql server | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nielimitowana ilość licencji dostępowych web | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System pozwalający na jednoczesne uruchomienie min. 10 instancji klienckich pozwalających na analizę, opis i podgląd do aktualnych i przeszłych spoczynkowych badań ekg z bazy danych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Definiowanie kont profili użytkownika z nadaniem praw dostępu i ról w systemie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wysłanie danych pacjenta do aparatu ekg w następstwie odczytania id pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów - automatyczne wysyłanie zleceń badań dla danego pacjenta, na konkretny aparat ekg użyty do identyfikacji tego pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przyjmowanie badań nagłych z aparatów ekg (bez danych pacjenta) i późniejsza identyfikacja w systemie z odpowiednim id | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowany moduł administracyjny systemu pozwalający na kontrolę stanu pracy systemu oraz wykorzystania zasobów min. - dziennik pobierania i edycji zmian - dziennik danych odrzuconych - dziennik drukowania - dziennik aplikacji - dziennik zdarzeń his - dziennik procesów - zarządzanie użytkownikami - rolami użytkowników - podłączonymi urządzeniami - formatami raportów i wydruków - lokalizacjami - dystrybucją raportów - biblioteką wyrażeń - zadaniami planowanymi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Całkowicie automatyczny import wyników badań (pdf, tiff, jpg, doc) z dowolnych urządzeń medycznych z automatycznym przyporządkowaniem do odpowiedniego pacjenta w bazie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeszukiwanie bazy ekg pod kątem długości odcinka qt, branych badań, diagnozy, pomiarów, występujących zaburzeń w ekg. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Definiowanie skrzynek dla użytkowników z automatycznym transferem badań pacjenta do lekarza opisującego/prowadzącego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyszukiwanie i przeszukiwania bazy danych po parametrach min. Lekarz prowadzący, diagnoza pacjenta, czas wykonania badania, data badania, rodzaj schorzenia, uniesienie lub obniżenie st w formie parametru liczbowego, długość qt. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zdalne logowania się do systemu poprzez usługę www, z możliwością podglądu i zatwierdzania badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Możliwość integracji Systemu Zarządzania Danymi Kardiologicznymi z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej komunikacji w standardzie HL7. W ramach integracji zapewniona możliwość: - odbioru i rejestracji zleceń (ORM) na badania EKG generowanych w systemie HIS, - generowania i obsługi komunikatów ADT Query (zapytania o dane pacjenta), - odesłania wyników badań (ORU) do systemu HIS w formie opisowej oraz linku do danego badania w Systemie Zarządzania Danymi Kardiologicznymi Posiadany system HIS Zamawiającego - Eskulap producent Nexus Polska Sp. z o.o. - wersja ruchu chorych 4.50.ac Wszelkie licencje umożliwiające integrację opisanego sprzętu z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego po stronie Dostawcy aparatury. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Współpraca systemu z kodami kreskowymi pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Integracja z systemami analiz takimi jak: aparaty ekg, system holtera ekg, system holtera rr. System wysiłkowy, ergospirometria, spirometria, kardiomonitory-stacja nadzoru pacjenta, badania wynikowe echokardiograficzne, badania inwazyjne. (możliwość integracji danych wynikowych z aparatury wielu producentów, zachowanie automatyki, bez ręcznego podpinania danych wynikowych) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne przesyłania badań spoczynkowych, z kardiomonitorów serii CARSCAPE PRODUKCJI GE MEDICAL systems, posiadanych przez zamawiającego w ilości 37 sztuk | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Moduł wykonywania pomiarów i analizy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie następujących czynności pomiarowych w systemie: - filtr antyaliasingu pozwalający na wygładzanie linii przebiegów ekg - zwiększenie lub zmniejszanie wzmocnienia dla odprowadzeni kończynowych i piersiowych - możliwość eliminacji nakładanie krzywych ekg na skutek dużej rozbieżności amplitud - zwiększanie lub zmniejszanie prędkości przesuwu - filtry dolnoprzepustowe usuwające zakłócenia z zapisu - prezentacja krzywych ekg w postaci: ogólnej, median lub w formie prezentacji rytmu - prezentacja krzywych z wyświetlaniem punktów próbkowania na zapisie z możliwością wszystkich punktów próbkowania na przykładzie jednego pobudzenia - manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego: pomiar odcinak pr, czas trwania qrs, pomiar czasu trwania qt, pomiar interwałów rr - wykorzystanie zmierzonych odstępów rr do korekty obliczeń odstępu qt dla dwóch wartości takich jak qtc: bazetta i qtc, fridericii’ego - wizualizacja linii izoleketrycznej wedle której wykonywane są aktualne pomiary - włączanie i wyłączanie siatki milimetrowej na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie reanalizy badań spływających do systemu za pomocą integralnych algorytmów pomiarowych. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Okna analiz pozwalające na min.: - podgląd ekg w różnych formatach - podgląd ekg w układzie seryjnym - prezentacja median ekg - prezentacja rytmu ekg - podział ekg w odniesieniu do daty wykonania u danego pacjenta - zmiana filtracji ekg - zmiana szybkości przesuwu - zmiana wzmocnienia sygnału - zmiana odprowadzenia ekg - powieszanie - pary znaczników | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Okno kliniczne podglądu i analizy pozwalające na min: - zapoznanie się z danymi pacjenta i danymi badania - pozwalające na wyświetlenie trzech badań ekg: bieżące, pierwsze poprzednie, najstarsze - pomiary z możliwością sortowania wartości | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Narzędzia pomiarowe pozwalające na min: - narządzie powiększania przebiegu - narzędzie wzmocnienia pozwalające na zmianę między 1/8 normalnego wzmocnienia poprzez ¼, ½ do wzmocnienia x2, x4,x8 - włączenie wyłączenie siatki pomiarowej - możliwość włączenia wyłączenia antyaliasing’u - włączenie wyłączenie do pomiarów filtracji 20/40/100/150 hz - automatyczne oddzielenie nakładających się kanałów ekg - narzędzie pomiarowe interwałowe - narzędzie pomiarowe qt, pomiar qt - narzędzie pomiarowe interwał rr dla qtc | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Moduł i opisu diagnozy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyświetlanie, drzewa najczęściej wykorzystywanych wyrażeń użytych do opisu badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozbudowane drzewo opisu gotowych opisów badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyświetlanie listy podobnych lub pokrewnych wyrażeń dla wyrażenia wybranego w diagnozie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przywracanie oryginalnego opisu diagnozy w miejsce bieżących zmian edycji opisu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne porównywania wykonanych badań ekg bieżących z poprzednio wykonanymi, pełna historia wykonanych badań pacjenta z automatycznie wykonywanymi pomiarami i porównaniem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja słowna badań w oparciu o porównanie dwóch dowolnych badań ekg tego samego pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Algorytm automatycznej analizy spoczynkowego ekg uwzględniający wiek i płeć pacjenta (także dane pediatryczne) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wizualizacja pobudzeń stymulatora w systemie zarządzania informacją kardiologiczną - dedykowany kanał opisu pobudzeni impulsu stymulatorów (unipolarne oraz bipolarne) - wizualizacja impulsów stymulatora o czasie trwania od 0,2ms i amplitudzie 0,5mv | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Edytor odstępów, wykonywanie szczegółowej analizy poszczególnych zespołów qrs w zapisie ekg, w tym pomiar odcinka qt (pomiar manualny z wykorzystaniem markerów pomiarowych oraz pomiar automatyczny) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie ponownej analizy zapisów ekg przy użyciu algorytmu pomiarowego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przełączanie między swobodnym tekstem a trybem wprowadzania akronimów/zgodności | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać |
|  | APARAT EKG 12 KANAŁOWY ZINTEGROWANY Z MODUŁEM SYSTEMU INTEGRACJI KARDIOLOGICZNEJ – 2 SZTUKI |  |  |
|  | Zapis min. 12 odprowadzeń ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Odrzucanie sygnałów Powszechnych >125 db | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | 24 bitowa akwizycja sygnału ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości od min .0,04 do 300hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Praca w trybie auto, manual, lub arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk raportu z biorczego z tryby arytmii w formie tabeli jak i epizodu. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny tryb monitorowania arytmii z detekcją i analizą zdarzeń: asysttolia, para, pobudzenie wtrącone komorowe, pauza, przedwczesny skurcz nadkomorowy i komorowy, błąd kardiostymulatora, wstawka pobudzeń komorowych, migotanie, trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 40 000 hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Korekcja qt wedle bazett, framingham, fridericia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Włączenie drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | ustawienia standardu odprowadzeni: • standard • cabrera • nehb • seq4 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Drukarka | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość zapisu min 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądu zapisu ekg przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym a5 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | opcja trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ekran | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość, minimum 890x550px | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podczas pomiaru ekg na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podczas pomiaru ekg na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podczas pomiaru ekg na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażenie techniczne | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe bez efektu pamięci. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pamięć minimum 300 pomiarów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Export danych do poprzez sftp oraz folder współdzielony do formatu pdf | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora oraz jego wymiana bez użycia narzędzi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 port usb do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Współpraca i export badań do nośników usb typu pendrive | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Export ustawień aparatu do pamięci zewnętrznej i zaimportowanie jej do innego aparatu w celu szybkiego powielenia konfiguracji standardowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Interfejs komunikacyjny: lan | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana obsługa ldap | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana opcja wifi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komunikacja w standardzie hl7 w zakresach adt/query/orders | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | AKCESORIA |  |  |
|  | Przewód główny EKG na 10- odprowadzeń- 2 sztuki / do każdego aparatu Kabel elektrodowy EKG 10 odprowadzeń typu Banan - 2 sztuki / do każdego aparatu Elektroda typu Klips – min. 14 sztuk/ do każdego aparatu Elektroda typu Zatrzaski do kabli EKG -min. 12 sztuki / do każdego aparatu Elektrody przyssawkowe Ø 15 mm –min. 12 sztuki/ do każdego aparatu Elektroda klamrowe pediatryczne min. 8 sztuki / do każdego aparatu Elektroda klamrowe dla dorosłych min. 8 sztuki / do każdego aparatu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Skaner do systemu identyfikacji pacjentów do każdego aparatu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać |
|  | SYSTEM ERGOSPIROMETRII WYSIŁKOWEJ ZINTEGROWANY Z MODUŁEM SYSTEMU INTEGRACJI KARDIOLOGICZNEJ – 1 SZTUKA |  |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ/rok produkcji min 2023 r | Podać |  |
|  | System zainstalowany na dostosowanym komputerze pc z dwoma monitorami min 24 cali i drukarką laserowa kolorową, lan wifi, duplex. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przyporządkowanie różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (f1-f12) klawiatury komputerowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruki raportów podczas testów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk na standardowym papierze a4 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk z prędkością co najmniej 25/50 mm/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału ekg, odporny na impuls defibrylatora | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ręczna korekcji ustawień interpolacji met | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Odczyt sygnału z 10 oraz 14 odprowadzeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach qrs | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtracja frf lub cubic spine | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Cmrr >140db | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy z zaoferowaną bieżnią i cykloenergometrem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Manualna obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Archiwizacji wyników testów na dysku twardym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Konfiguracja ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokonywanie zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami st | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ręczna automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku st | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zapis pełnego badania “full disclosure” z możliwoącią reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stałe monitorowanie 12 i 15 kanałów ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Korekcja ustawień interpolacji met | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu ekg. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie ekg na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Skala wysiłku według borga | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny export do pdf w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. Nazwisko pacjenta, data, id pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar saturacji wraz kpl czujników dla dzieci i dorosłych 2 kpl. czujniki na ucho dla dzieci 2 kpl. czujniki na ucho dorosłych 2 kpl. czujniki na palec dla dzieci 2 kpl. czujniki na palec dorosłych Technologiia odporna na artefakty ruchowe | Tak | Podać |
|  | Raporty powinny zawierać między innymi: | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zapisanie przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Normy parametrów ergo spirometrii dopasowane do populacji pediatrycznej |  |  |
|  | Całkowity czas wysiłku | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Czas trwania każdego etapu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Procent uzyskanego tętna docelowego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość bieżni na każdym etapie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,0-24,0 km/h. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25%. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nośność bieżni ≥220 kg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥155cm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Szerokość ruchowego pasa ≥50 cm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie jednofazowe 230v, 50hz. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa regulowane umożliwiająca badania od 6 roku życia | Tak | Podać |
|  | Wyposażona w kółka jezdne | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie jednofazowe | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna komunikacja z systemem wysiłkowym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ergometr rowerowy dla dzieci i dorosłych wyposażony w regulacje wysokości siedziska od pedałów umożliwiająca badania od 6 roku życia | Tak | Podać |
|  | Zakres obciążania od min. 6 do 999w | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowane, zaprogramowane protokoły obciążenia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemami case (w zestawie wszystkie niezbędne do pracy interfejsy do pracy z systemami, także po stronie systemu wysiłkowego) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres prędkości obrotowej od 30 do 130rpm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Interfejsy: Cyfrowy interfejs rs-232 Cyfrowy usb | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar ciśnienia w fazach spoczynkowych oraz podczas trwania badana wedle protokołu badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kolorowy wyświetlacz minimum 7 cali | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pomiarowy od 20 do 270mmhg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Synchronizacja ekg z system wysiłkowym poprzez ttl | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Waga maksymalnie 2.5 kg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary maksymalnie 25x19x13 cm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Baza danych oparta o standardową bazę sql w wersji ms sql 2014 express lub równoważnej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dostępna możliwość dodawania własnych pól danych pacjenta i badania do kartotek danych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyliczenia dla każdego pacjenta co najmniej indeksów bmi, bsa oraz masy idealnej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Archiwizacja i eksportowanie badań oraz automatyczny backup bazy danych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Uniwersalny interfejs użytkownika dla wszystkich trybów pomiarowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja trendu wyników badań pacjenta z możliwością wybrania śledzonych parametrów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Biblioteka wartości predykcyjnych wg. Norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dostępna możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dostępna możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana funkcjonalność sieciowa z możliwością współużytkowania bazy danych na min. 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbudowy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar przepływu i wentylacji – wyposażenie i oprogramowanie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tor pomiarowy składający się z głowicy, uchwytu głowicy, linii osuszającej, linii pomiarowej i próbkującej oraz filtra zanieczyszczeń, możliwy do szybkiego montażu i wymiany elementów pomiędzy badaniami przez personel zamawiającego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymienna głowica pomiarowa wielokrotnego użycia z możliwością całościowej dezynfekcji lub sterylizacji – minimum 5 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica pomiarowa oraz uchwyt montażowy lub podłączeniowy głowicy, bez elementów wymagających podgrzewania przed użyciem lub w trakcie badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica pomiarowa oraz uchwyt montażowy lub podłączeniowy głowicy, bez wbudowanych elementów elektronicznych, optoelektronicznych i mechanicznych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica pomiarowa oparta o technologię zmiennej kryzy w całości wykonana z tworzywa sztucznego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Masa głowicy maksymalnie max 60 g | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Efektywna przestrzeń martwa maksymalnie 35 ml | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres mierzonego przepływu oddechowego z użyciem głowicy od -16 do +16 l/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozdzielczość przepływu poniżej 1 ml/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Opory przepływu przez głowicę maksymalnie do 0,12 kpa/l/s przy przepływie 15 l/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pomiaru objętości oddechowej do 20 l | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokładność pomiaru objętości nie gorsza niż ±3% lub 50 ml/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalny błąd liniowości głowicy 3% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Linia osuszająca w torze pomiarowym przygotowana do szybkiej wymiany pomiędzy badaniami – minimum 2 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtr zanieczyszczeń w torze pomiarowym na zewnątrz aparatu, łatwy do samodzielnej wymiany - minimum 2 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Linia pomiarowa i próbkująca o długości 2 m ±20 cm – minimum 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Linia pomiarowa i próbkująca o długości 4 m ±20 cm – minimum 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar spirometrii spoczynkowej oraz krzywej przepływ/objętość (f/v) z wyznaczeniem co najmniej podstawowych parametrów spirometrycznych, w tym tv, erv, irv, ic, vc, fev1, fvc, fev1/fvc, pif, pef, ev, ev%, tpef | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ekrany motywacyjne z animacjami wspomagającymi wysiłek oddechowy pacjenta, w postaci interaktywnych elementów sterowanych bezpośrednio bieżącymi parametrami manewru oddechowego pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wartości należne, percentylowe oraz z-score dla mierzonych parametrów spirometrycznych, z zastosowaniem zbioru wartości referencyjnych wg. Gli 2012 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna ocena jakości badania wg. Kryteriów ats/ers i klasy wg. Nlhep oraz parametry oceny jakości i powtarzalności manewrów co najmniej dvef, dfvc | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie spirometrii wyjściowej bezpośrednio w fazie przygotowania badania wysiłkowego lub wprowadzenia wyniku fev1 otrzymanego wcześniej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyliczenie wartości maksymalnej wentylacji minutowej na podstawie wyniku ze spirometrii (fev1) z wykorzystaniem ustalanego przez użytkownika mnożnika maksymalnej częstości oddychania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar parametrów otoczenia co najmniej temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego przez zintegrowany z zestawem czujnik warunków atmosferycznych – 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna korekcja pomiarów przepływu i objętości (tzw. Korekcja btps) na podstawie zmierzonych parametrów otoczenia, w programie kalibracji oraz w trakcie wykonywania badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym prowadzeniem manewru w postaci graficznej z wykorzystaniem pompy 3l – 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Program do kontroli i weryfikacji liniowości głowicy wg. Ats/ers | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar gazów oddechowych – wyposażenie i oprogramowanie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar o2 w zakresie od 0 do 100% z dokładnością nie gorszą niż ±0.1% co najmniej od 14% do 21% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar o2 z efektywnym czasem odpowiedzi sensora t90<95 ms | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar o2 przy użyciu sensora elektrochemicznego przeznaczonego do wymiany nie częściej niż co 12 miesięcy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar co2 w zakresie od 0 do 13% z dokładnością nie gorszą niż ±0.2% co najmniej od 3% do 7% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar co2 z efektywnym czasem odpowiedzi sensora t90<95 ms | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar co2 przy użyciu sensora ndir przeznaczonego do wymiany nie częściej niż co 60 miesięcy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeprowadzanie codziennej kalibracji sensorów gazów poprzez automatyczny program kalibracji i bez konieczności odłączania lub demontowania toru oddechowego oraz podłączania głowicy lub linii pomiarowej i próbkującej do osobnych zaworów, złącz, gniazd lub wyprowadzeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kalibracja sensorów gazów zapewniająca korekcję współczynników pomiarowych (kalibracja statyczna) oraz współczynników filtracji dynamicznej i odpowiedzi sensorów t90 (tzw. Kalibracja dynamiczna) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kalibracja sensorów gazów z wykorzystaniem wzorca kalibracyjnego w postaci pojedynczej mieszanki gazów o dokładności 1% - co najmniej 1,5 m3 gazu wzorcowego o trwałości 12 miesięcy w zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymienna butla z gazem wzorcowym przymocowana do wózka zestawu do prowadzenia badań – 1 szt., przy czym wykonawca zapewni w cenie oferty odbiór butli po 12 miesiącach eksploatacji lub po wykorzystaniu gazu wzorcowego w butli, którekolwiek zdarzenie nastąpi wcześniej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Reduktor ciśnienia i przepływu odpowiedni do butli z gazem i analizatora – 1 szt. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar stężenia co2 w otoczeniu na potrzeby kalibracji oraz bieżącej korekcji pomiarów w badaniu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna korekcja pomiarów gazowych (tzw. Korekcja stpd) na podstawie zmierzonych parametrów otoczenia oraz stężenia co2 w otoczeniu, w programie kalibracji sensorów oraz w trakcie wykonywania badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja graficzna stężeń gazów o2 i co2 w każdym cyklu oddechowym, tzw. Pomiar breath-by-breath | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar fio2, fico2 oraz feo2 i feco2 w każdym cyklu oddechowym z możliwością przełączenia na stałą wartość fio2 dla całego badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bieżąca prezentacja zsynchronizowanych krzywych o2 i co2 oraz krzywej oddychania (tv) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny pomiar opóźnienia w torze pomiarowym pomiędzy pomiarem przepływu i stężeń gazów oddechowych z oceną zgodności wybranej długości linii pomiarowej do długości faktycznej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne bezobsługowe zerowanie przepływu przez głowicę bez konieczności zdejmowania maski i odłączania linii pomiarowej Komplecie maski dla dzieci i dorosłych w rozmiarach min 4 rozmiarach od pediatrycznych do dorosłych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Graficzna i numeryczna prezentacja podstawowych parametrów ergospirometrycznych m.in.; vo2, vco2, rer, bf, tv, ve, eqo2, eqco2, peto2, petco2, o2pulse | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Graficzna i numeryczna prezentacja rezerw wyliczonych dla badania: hrr, br, br% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Synchroniczna w czasie badania i równoległa prezentacja parametrów ergospirometrycznych: do wyboru przez operatora co najmniej przebiegi vo2, vco2, rer, hr i ve w czasie lub zestaw 9 paneli parametrów wg wassermana oraz elektrokardiograficznych: co najmniej 6 odprowadzeń ekg wraz z ich uśrednieniami | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja parametrów ergospirometrycznych w postaci numerycznej z dostępnym równolegle zapisem wartości z co najmniej 4 poprzedzających cykli oddechowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rejestracja i prezentacja pętli oddechowych w czasie badania wysiłkowego z możliwością wykonania manewru maksymalnej objętości wdechowej (ic) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Synchronizacja pętli oddechowych w czasie badania do poziomu tlc dla oceny zjawiska dynamicznej hiperinflacji oraz ograniczeń przepływów wysiłkowych (eelv) z prezentacją wszystkich wykonanych pętli na tle pętli referencyjnej z badania spirometrycznego (f/v) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kalkulacja wartości właściwej dla okresu spoczynku oraz maksymalnego pochłaniania tlenu (vo2peak) na podstawie z możliwością ręcznej korekcji okna czasu wyliczeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kalkulacja progu anaerobowego (lt1 lub vat) oraz progu kompensacyjnego (lt2 lub rcp) z możliwością ręcznej korekcji i wyznaczania co najmniej metodami: rer, vco2-vo2 slope oraz eqo2-eqco2 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oznaczanie momentu pobrania próbki dla gazometrii krwi z możliwością automatycznego zatrzymaniem pasa bieżni ruchomej | Tak | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wyznaczanych z pomiarów gazometrycznych co najmniej p(a-a)o2, p(e-et)co2 i vd/vt | Tak | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Konfiguracja raportów przez użytkownika z zestawem raportów standardowych, w tym z zestawem krzywych wg. Wassermana, wartościami osiągniętymi w badaniu, wartościami na progach charakterystycznych, w tym co najmniej: spoczynek, at, rcp, maksymalne vo2, 1 min w fazie odpoczynku, 3 min w fazie odpoczynku | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyznaczanie i prezentacja zależności regresyjnych (tzw. Slopes) wraz z możliwością ich ręcznej korekcji co najmniej dla zależności: ∆o2/∆w2, ve/vco2, vo2/hr oraz oues | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów kinetyki tlenowej dla wszystkich trzech faz zmian: kardiodynamicznej, szybkiej i wolnej, co najmniej stałe czasowe tzw. Tau dla każdej z faz niezależnie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów systemowych co najmniej mocy wentylacyjnej evp, mocy sercowej cp oraz co wg. Wzoru wassermana | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna i interaktywna ocena badania według algorytmu wassermana, poprzez zatwierdzanie kolejnych kroków analizy automatycznej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zbiory wartości należnych co najmniej wg hansen, wasserman, cooper, inbar, ascm, jones | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania obejmujący wartości osiągniętych parametrów, graficzne prezentacje w tym przebiegi parametrów oraz 9 paneli wassermana oraz opis słowny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania dostępne w postaci kolorowych zestawień, możliwych do wydruku lub zapisania w postaci plików pdf | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Eksport tabel z wartościami numerycznymi parametrów oraz wykresów do arkusza kalkulacyjnego lub pliku csv | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna wymiana informacji o pacjencie i badaniu pomiędzy modułem ergospirometrycznym oraz programem do wykonywania wysiłkowego ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna wymiana informacji pomiędzy programem ekg oraz modułem ergospirometrii w czasie wykonywanego badania w zakresie podstawowych parametrów monitorowanych co najmniej hr, sbp, dbp | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania elektrokardiograficznego importowany automatycznie do raportu zbiorczego ergospirometrii | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min:36 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 36 miesiące |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 70 000 hz w 12 kanałowy w aparacie EKG zintegrowany z modułem systemu Integracji kardiologicznej systemu Integracji kardiologicznej | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowana obsługa ldap w 12 kanałowy w aparacie EKG zintegrowany z modułem systemu Integracji kardiologicznej | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Korekcja ustawień interpolacji MET ręczna w System ergospirometrii | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Masa głowicy maksymalnie max 30 g w System ergospirometrii | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon

Załącznik nr  2 (stanowi treść oferty)

ZP  46/23

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:  Dostawa systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt.

- Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena ………….………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1.

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

  - Termin płatności: 30 dni

  - Termin dostawy   do 8 tygodni od dnia podpisania  umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 8 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

- Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

                - ……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

                - …………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

                - ……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego system integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt. spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.     Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

_________________ dnia ___ ___ 2023 r.

Załącznik nr 3 – wzór

- JEDZ należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem. Wykonawca podpisuje oświadczenie ( JEDZ)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa na Platformie zakupowej,  zgodnie z treścią SIWZ.

ZP 46 /23

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [………], data [………………… r], strona [……],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:…............... Z DNIA …………….

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Zamówienie publiczne, przetarg nieograniczony |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZP 46/23 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| - Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| - Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| - Adres pocztowy: | [……] |
| - Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: - Telefon: - Adres e-mail: - Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| - Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| - Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| - Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| - Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| - Części | Odpowiedź: |
| - W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| - Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| - Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| - Adres pocztowy: | [……] |
| - Telefon: | [……] |
| - Adres e-mail: | [……] |
| - W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| - Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| - Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| - W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| - Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| - Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| - Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| - Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| - Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| - Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| - Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| - 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie wymaga /nie określił/ | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| - 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

- -  pola oznaczone niniejszym symbolem Wykonawca jest zobowiązany wypełnić

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] – (podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia (złożyć z ofertą)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt.

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 3b – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby  (złożyć z ofertą, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podpisuję podmiot udostępniającego zdolności lub zasoby).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt.

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 4

ZP 46 /23 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na:

Dostawa systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt.

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

(§2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz.U.2020.2415)

Ponadto: oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podstaw wykluczenia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego są nadal aktualne - są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 6 (złożyć z ofertą)

ZP 46/23

Przedmiot :   Dostawa systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem Aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1 szt.

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                                        data

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych) i został  dopuszczony do obrotu i stosowania  przez podmioty lecznicze  (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z przepisami ww. ustawy i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych , zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/745", oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/746"

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę po podpisaniu umowy, wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego -aktualny dokument dopuszczający zaoferowane dostawy do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.