| PRZEDMIAR ROBÓT Boboszów - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. dz. nr 106 Długość 360 m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień | Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary | Jednostka miary | Ilość jednostek |  |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Frezowanie lokalnie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej i tłucznia o średniej grubości 5 cm z pozostawieniem materiału z rozbiórki na miejscu i wbudowaniem w podbudowę F= 210,0 x 3,00 = 630,00 | m² | 630,00 |  |
| ### D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE – kod CPV 45233000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45230000-8 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą: -wykopy pod przepusty pod drogą V= (10+6)x1,0 m³/m=16,00 m³ | m³ | 16,00 |  |
|  | 3 | 45230000-8 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasypki przepustów V=16,0x0,30 = 4,80 m³ | m³ | 4,80 |  |
|  | ### D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 45233000-8 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 40 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod zjazdami L=10 | m | 10 |  |
|  | 5 | 45233000-8 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod drogą L=10+6=16 m | m | 16 |  |
|  | 6 | 45230000-8 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 50 i 60 cm z betonu C 16/20 V= 2x0,50 + 2x2x1,00 = 5,00 | m³ | 5,00 |  |
| ### D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod jezdnię i zjazdy F=150x3,50 +70,00=525,00+70,00=595,00m² | m² | 595,00 |  |
|  | 8 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod zjazdy F=20,0+20,0+30,0=70,00 m² | m² | 70,00 |  |
|  | 9 | 45100000-8 | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania z wbudowaniem w pobocza drogi V=595,0x0,30 + 70,0x0,20 =178,50+14,00=192,50 | m³ | 192,50 |  |
|  | 10 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię i zjazdy F=595,00 | m² | 595,00 |  |
|  | 11 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię i zjazdy F=630,00+595,00+70,00=1295,00 | m² | 1295,00 |  |
|  | 12 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Profilowanie podbudowy po sfrezowaniu i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie F=210,00x3,00=630,00 | m² | 630,00 |  |
| ### D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na jezdni, zjazdach F=630,0+450,0+70,0+70,0+360x2x0,05=1256,00 | m² | 1256,00 |  |
|  | 14 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdy F=1220,00 | m² | 1220,00 |  |
| D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 45233000-9 | D-06.04.01 | Mechaniczne kopanie, pogłębianie i oczyszczenie rowów z namułu z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km w ilości 0,100m³/m L=30 | m | 30 |  |
|  | 16 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0-63 mmz zagęszczanym mechanicznie o grubości 18 - 28 cm i szerokości 50 cm V=2x210x0,28x0,50+2x150x0,18x0,50= 58,80+27,00=85,80 m³ | m³ | 85,80 |  |