SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 6 m3”

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie

- ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

- mail: przetargi@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

2 . Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 6 m3 wraz z jej montażem na pojeździe będącym w użytkowaniu przez Zamawiającego marki Claas Atos 230.

3. Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:

- długość – 6 050 mm

- szerokość – 2 315 mm

- wysokość – 2 510 mm

- masa własna – 1 850 kg

- masa z obciążeniem – 7 850 kg

- pojemność zbiornika – 6 000 l

- ilość kół – 2

- rozstaw kół – 1 800 mm

- nacisk na zaczep – 10 KN

- czas napełniania – 4 min

- typ kompresora – np. JUROP PN 45M

- wydajność kompresora –min.  5 300 l / min

Wyposażenie standardowe:

- Ogumienie 400 R22,5

- Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo

- Wewnętrzne pierścienie wzmacniające

- Falochron

- Bezpiecznik nadmiarowy

- Zbiornik przelewowy

- Wzierniki szklane

- Manowakuometr

- Zawór bezpieczeństwa

- Zawór pływakowy

- Ręczny hamulec awaryjny

- Tłumik – odzyskiwacz oleju

- Instalacja elektryczno – oświetleniowa LED

- Dno tylne zamknięte

- Właz tylny Ø 600 mm

- Zaczep wymienny Ø 50 mm

- Zaślepione króćce boczne

- Zaślepiony króciec spustowy 2”

- Błotniki ocynkowane

- Regulowana mechanicznie stopa podporowa

- Złącza 4″ typu PERROT (lub 4″ strażackie)

- Zasuwa hydrauliczna 4”

- Wąż ssący 4” (Ø 110 mm) z koszem, L = 6 m

- Właz górny Ø 600 mm (dla wozów PN-70/1 do PN-100/2)

- Jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania.