załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2024

KOD CPV:

77.11.20.00-8 wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem

77.31.20.00-0 usługi usuwania chwastów

77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników

- Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i polegających na wykaszaniu traw, chwastów, samosiewów, odrostów z pasów drogowych, takich jak pobocza, skarpy, rowy, nasypy, tereny płaskie oraz przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi w granicach pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego.

Zakres zamówienia obejmuje:

- mechaniczne wykaszanie kosiarkami bijakowymi i kosiarkami bijakowymi na wysięgniku pasów drogowych dróg wojewódzkich: poboczy, rowów, skarp, nasypów, terenów płaskich;

- ręczne obkaszanie żyłkowymi kosiarkami spalinowymi: pachołków, znaków drogowych, poręczy mostowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, drzew tzw. „wilków”, jednorocznych odrostów na szerokości wykaszania, obrębów skrzyżowań oraz innych urządzeń lub miejsc, które kosiarką bijakową z uwagi na przeszkody nie można wykosić;

- powyższe zadanie nie wymaga zbierania skoszonej trawy i odrostów;

- Zamawiający przewiduje dwukrotne koszenie.

Szacunkowy zakres koszenia wynosi 178 ha, w tym:

- pierwsze koszenie wiosenno-letnie – 89,0 ha

- drugie koszenie  jesienne – 89,0 ha

- Warunki wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający przewiduje dwukrotne koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich  w ciągu sezonu wegetatywnego, pierwsze w okresie wiosenno-letnim, drugie w okresie jesiennym. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest czerwiec. Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie sierpień/wrzesień/październik.

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionych zleceń przez osobę nadzorującą z ramienia Zamawiającego. Przez wystawienie zlecenia rozumie się pisemne zgłoszenie konieczności wykonania określonych prac na drogach na wskazany adres e-mailowy Wykonawcy.

- Wykonawca realizował będzie zlecenie w czasie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, tj. w czasie określonym w dniach - do 22, 24, 26, 28, 30 dni roboczych, od momentu otrzymania od Zamawiającego w formie pisemnej zlecenia do momentu faktycznego zakończenia prac.

- Rozpoczęcie i zakończenie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac (e-mail) najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie zakończenia prac (e mail).

- W przypadkach uzasadnionych, tj. niesprzyjających warunków pogodowych np. nawałnice, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, gradobicie, silne wichury niedopuszczalne temperatury powietrza (powyżej 35OC) lub działania siły wyższej, Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy termin wykonania prac o okres, w którym nie można było ich prowadzić, jeżeli Wykonawca na bieżąco będzie informował osobę nadzorującą o utrudnieniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z określonymi zasadami dla zamówienia. Sprzęt do wykonywania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca, z uwagi na wykonywanie prac przy czynnym ruchu drogowym, będzie zobowiązany do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych prac, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

- Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu prac. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy.

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniając do jej realizacji cały niezbędny, w pełni sprawny technicznie sprzęt wraz z pojazdami.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace.

- Z uwagi na prawdopodobieństwo zanikania robót, odbiór częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę na piśmie lub telefonicznie osobie nadzorującej gotowości do odbioru.

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z koszeniem pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego zostały określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

- PRZEDMIAR ROBÓT do koszenia pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2024

| Nr drogi | Przebieg drogi | Długość drogi | Powierzchnia koszenia w ha (jednokrotna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 334 | granica powiatu górowskiego i wołowskiego - m. Rajczyn - m. Krzelów skrzyżowanie z DK 36 ----------------------------------------------- m. Krzelów skrzyżowanie z DK 36 - m. Konary - skrzyżowanie z DW 338 | 17,116 km | 2.000 m x 2 strony x 2 m = 8.000 m2 6.400 m x 2 strony x 5 m = 64.000 m2 8.500 m x 2 strony x 6 m = 102.000 m2 174 000 m2 = 17,4 ha |
| 338 | m. Wińsko (skrzyżowanie z DK 36) - m. Stary Wołów - skrzyżowanie z drogą gminną do zakładów Freshtex ---------------------------------------------- skrzyżowanie z DP 1291D - m. Mojęcice - m. Prawików - m. Lubiąż - skrzyżowanie z DK 94 k/m. Kawice | 33,031 km | 24.850 m x 2 strony x 5 m = 248.500 m2 8.150 m x 2 strony x 1 m = 16.300 m2 264.800 m2 = 26,48 ha |
| 339 | skrzyżowanie z DP 1284D do m. Gródek - m. Warzęgowo - m. Pełczyn - skrzyżowanie z drogą gminną w km 22+842 | 11,540 km | 1.695 m x 2 strony x 2 m = 6.780 m2 7.235 m x 2 strony x 6 m = 86.820 m2 93.600 m2 = 9,36 ha |
| 340 | skrzyżowanie z DK 36 k/m. Ścinawa - m. Boraszyn - m. Rudno - granica administracyjna gminy i miasta Wołów ---------------------------------------------- skrzyżowanie z drogą do m. Uskorz Mały – m. Lipnica – k/m. Bukowice skrzyżowanie z DW 341 rondo | 21,376 km | 18.670 m x 2 strony x 6 m = 224.040 m2 2.700 m x 2 strony x 1 m = 5.400 m2 229.440 m2 = 22,94 ha |
| 341 | k. m. Bukowice skrzyżowanie z DW 340 - m. Radecz - rondo Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej (PCC Rokita) – rondo Konstytucji (Żerkówek) – rondo Premieta T. Mazowievkiego (m. Brzeg Dolny) | 8,215 km | 2.230 m x 1 strona x 4 m = 8.920 m2 123.770 m2 132.690 m2 = 13,27 ha |
| OGÓŁEM POWIERZCHNIA JEDNOKROTNEGO KOSZENIA |  |  | 894.830 m2 = 89,48 ha ~ 89 ha |

- Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga by czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi koszenia mechanicznego i koszenia ręcznego  wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, na podstawie wpisu do CEIDG.

- Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, oświadczenia o którym mowa w umowie.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy (§ 7), stanowiącym załącznik do SWZ.