SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Adres: Rejon ADM - 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Inwestor: Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Wyszyńskiego 38
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., styczeń 2024r.

Inwestycja: Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na stolarkę drzwiową aluminiową CPV : 45421132-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót

- CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Nazwa zamówienia: Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na nową aluminiową.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie stolarki drzwiowej drewnianej na nowa aluminiową.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Przedmiotem opracowania są wymagania odnośnie właściwości materiałów, wykonania robót oraz ich odbiorów.

W zakres zamówienia , którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poniższe roboty:

- Demontaż drewnianych skrzydeł drzwi i naświetla łukowego,

- demontaż drewnianych ościeżnic wymienianych okien,

- Pomniejszenie otworu drzwiowego z zamurowaniem po zdemontowanym łukowym naświetlu – MIESZKA I 42.

- Pomniejszenie otworu drzwiowego do szerokości światła przejścia 100cm – WESTERPLATTE 10.

- Montaż kompletnych dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych „zimnych” z ościeżnicą w kolorze standardowym biały, na wymiar, bezprogowych, skrzydła z pełnym przeszkleniem z szyby bezpiecznej,  z naświetlem stałym z pełnym przeszkleniem z szyby bezpiecznej, 3 zawiasy na skrzydło, dodatkowo okucia : klamko-klamka, zamek, elektrozaczep, wkładka + 3 kpl kluczy, samozamykacz, drzwi otwierane na zewnątrz  – MIESZKA I 42.

- Montaż kompletnych jednoskrzydłowych drzwi aluminiowych „zimnych” z ościeżnicą w kolorze standardowym brąz, na wymiar, bezprogowych, skrzydło w dolnej części płycina z w kolorze standard brąz, górna część skrzydła przeszklenie z szyby bezpiecznej, 3 zawiasy na skrzydło, dodatkowo okucia : klamko-klamka, zamek, elektrozaczep, wkładka + 6 kpl kluczy, samozamykacz, drzwi otwierane na zewnątrz  – WESTERPLATTE 10.

- obróbka ościeży wewnętrznych do lica ściany wraz z osadzeniem aluminiowych narożników (ochrona narożników wypukłych) wokół otworu okiennego, uzupełnienie ubytków tynków, szpachlowanie, malowanie,

- wywóz elementów i odpadów z rozbiórki.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

- specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

- dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną.

- podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

  - Dokumentacja robót :

- zestawienie adresowe stolarki drzwiowej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły odbiorów robót,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały stosowane powinny:

- posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

- posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

  - Rodzaje materiałów do wymiany stolarki okiennej:

- Stolarka aluminiowa spełniające n/w warunki:

- aluminium „zimne”

- przeszklenie z szyby bezpiecznej,

- widoczne okucia przy zamkniętym skrzydle w kolorze białym – MIESZKA I 42,

- widoczne okucia przy zamkniętym skrzydle w kolorze brąz – WESTERPLATTE 10

pozostałe materiały wykończeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie, masy klejowe, narożniki ochronne aluminiowe, zaprawy budowlane zwykłe, gładź szpachlowa, farba emulsyjna.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały niezbędne do wykonania robót należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST i poleceniami inspektora nadzoru.

  - Wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej

Kolejność i sposób wykonywania robót:

- zdjęcie skrzydeł drzwiowych i naświetla wraz z wykuciem ościeżnicy,

- montaż belek strunobetonowych w wykutych gniazdach,

- uzupełninie otworów bloczkiem gazobetonowym na zaprawie systemowej

- obsadzenie nowych kompletnych zestawów stolarki aluminiowej z ościeżnicą i wyposażeniem wraz z uszczelnieniem pianką montażową i silikonem,

- obróbka ościeży wewnętrznych do lica ściany wraz z osadzeniem aluminiowych narożników (ochrona narożników wypukłych) wokół otworu okiennego wraz z uzupełnieniem tynków, gładzi

- malowanie powierzchni farbą emulsyjną powierzchni ścian

- wywóz elementów i odpadów z rozbiórki.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrolę jakości robót wykonawca powinien zapewnić poprzez:

- stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach którego będzie przeprowadzać pomiary

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej

- sprawdzenie certyfikatów i deklaracji zgodności użytych wyrobów i materiałów,

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

  - Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z zestawieniem ofertowym i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w zestawieniu.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w zestawieniu ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

  - Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiaru

Powierzchnię wymienianej stolarki drzwiowej oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn szerokości i wysokości zewnętrznych wymiarów ościeżnic drzwi i naświetla.

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbiór po upływie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie i gwarancji.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z zestawieniem i specyfikacją techniczną.

Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wymienianej stolarki drzwiowej z wymaganiami określonymi specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wbudowanej stolarki zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki okiennej z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

  - Odbiór po upływie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany, stolarki drzwiowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej .

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego będzie podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji wykazu zestawienia, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych, tj. za 1szt. drzwi z wykazu stolarki drzwiowej objętej wymianą.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych

  - Inne dokumenty, instrukcje i przepisy