SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Inwestycja: Wymiana  stolarki  drzwiowej

CPV: 45421131-1

Adres: Administracja Domów Mieszkalnych nr 5

ul. Gwiaździsta 4

66-400  Gorzów  Wlkp.

Inwestor: Administracja Domów Mieszkalnych nr 5

ul. Gwiaździsta 4

66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. Styczeń 2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

# Część ogólna

- Przedmiotem robót, jest wymiana drzwi wejściowych do lokali w lokalach administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-3 w Gorzowie Wlkp. wg zbiorczego zestawienia

- Zakres robót obejmuje

- Demontaż starych drewnianych lub metalowych ościeżnic.

- Zamurowanie (zmniejszenie) otworu do wymiaru drzwi.

- Obsadzenie nadproży strunobetonowych.

- Montaż nowych ościeżnic stalowych z uszczelką.

- Założenie skrzydeł drzwiowych do lokali mieszkalnych/niemieszkalnych stalowych tłoczonych pełnych wraz z okuciami.

- Założenie skrzydeł drzwiowych wewnątrz lokalowych płytowych wraz z okuciami.

- Otynkowanie ościeży i wykonanie gładzi gipsowej.

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów oraz niektóre wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

- Stolarka drzwiowa

- Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – stalowe tłoczone pełne koloru brązowego bądź odcienie brązu

- Drzwi wejściowe do lokali niemieszkalnych – stalowe tłoczone pełne koloru brązowego bądź odcienie brązu częściowo przeszklone z przegrodą termiczną

- Drzwi wewnątrzlokalowe – płytowe koloru brązowego bądź odcienie brązu

- Okucia – klamka i szyldy metalowe dobrane pod kolor drzwi

- Ościeżnice stalowe – w kolorze drzwi

- Narożniki ościeży zabezpieczone kątownikiem aluminiowym

- Próg stalowy z uszczelką

# Wymagania związane z wykonaniem robót budowlano-montażowych

- ogólnie

- wykonawca robót powinien zabezpieczyć znajdujący się w pomieszczeniach gdzie jest dokonywana wymiana drzwi – sprzęt podłogi i meble, przed uszkodzeniami, zabrudzeniem a po wykonaniu robót doprowadzić pomieszczenie do stanu w jakim ono było przed przystąpieniem do robót.

# Roboty rozbiórkowe

- Demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych

- Zakres robót obejmuje demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych wraz z ościeżnicami drewnianymi i metalowymi, wyniesienie na zewnątrz, wywóz ich na wysypisko

- Roboty odtworzeniowe

- Montaż nowej stolarki drzwiowej

- Ościeżnice drzwiową zamontować na dyble stalowe

- Podczas montażu ościeżnicy zachować ich pion i poziom

- Pianowanie – zachować pełne wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a murem. Po stwardnieniu piany – należy ją obciąć i zatynkować

- Po zawieszeniu skrzydła drzwiowego – sprawdzić prawidłowość okuć i dokonać prawidłowej regulacji na zawiasach

- Prawidłowo obsadzić nadproże strunobetonowe

- Obróbki ościeży drzwiowych

- Po obsadzeniu drzwi wykonać tynki ościeży drzwiowych wraz z wykonaniem gładzi gipsowej

# Odbiór robót

- Odbiorowi robót podlega:

- Całość wykonanych robót

# Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zawartej umowy.