OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wysokość mebli liczona łącznie z nóżkami– stopkami.

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości,  trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami – np. atesty lub certyfikaty lub sprawozdania z badań).

- W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.

- Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia profili zamkniętych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami.

- W dostarczanych krzesłach i fotelach wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

- Kolory, odcienie oraz rodzaj materiału na tapicerki do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Odcienie wybarwień elementów drewnianych do uzgodnienia po wyborze oferenta.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać:

- I i II linia – nazwa JIM

- III linia - kod WP (czcionka wys. ok. 15 mm)

- IV linia - kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania).

- V linia – numer GTIN (EAN)

wzór naklejki

- oraz pod spodem naklejka z Indeksem JIM o wymiarach 100x25 mm

wzór naklejki

Lokalizacja naklejki: krzesła i fotele pod spodem siedziska.

Opis nr 1:

Fotel biurowy wyściełany WP1-10.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.W K2T1 1000X650X800 WP1-10

Indeks JIM: 7110PL2011844

- Fotel o wymiarach:

- wysokość całkowita: 1000 mm ±20 mm

- wysokość siedziska: 440 mm ± 20 mm

- szerokość całkowita 650 mm ±20 mm

- głębokość całkowita: 800 mm ±20 mm

- Fotel na drewnianym, nie uginającym się – sztywnym stelażu.

- Stelaż odpowiednio wyprofilowany, wykonany z warstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej. Konstrukcja stelaża klejona oraz skręcana.

- Stelaż fotela w kolorze dąb jasny (sonoma) – do uzgodnienia, lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane, wykonane ze sklejki liściastej, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 50 mm i gramaturze: 35 kg/m3 dla siedziska i 25 kg/m3 dla oparcia. Oparcie tapicerowane obustronnie.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Na spodniej części nóg fotela, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

- Model fotela jak na zdjęciu.

Opis nr 2:

Fotel biurowy kubełkowy wyściełany WP1-10/2.

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.KUB.W T1 770X700X630 WP1-10/2

Indeks JIM: 7110PL2011942

- Fotel w całości tapicerowany

- Fotel o wymiarach:

- szerokość: 700 mm,

- głębokość: 630mm;

- wysokość: 770 mm.

- Konstrukcja fotela drewniana pokryta pianką poliuretanową o gramaturze minimum: 
35 kg/m3 dla siedziska i 25 kg/m3 dla oparcia.

- Fotel osadzony na minimum 5 ślizgaczach.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

- Model fotela jak na zdjęciu.

Opis nr 3:

Sofa WP1-11.

Nazwa JIM: SOFA T1 770X1790X630 WP1-11

Indeks JIM: 7105PL2012141

- Sofa w całości tapicerowana, nierozkładana.

- Sofa o wymiarach:

- szerokość: 1750-1790 mm,

- głębokość: 630-680 mm;

- wysokość: 750-780 mm.

- Konstrukcja sofy drewniana pokryta pianką poliuretanową o gramaturze minimum: 
35 kg/m3 dla siedziska i 25 kg/m3 dla oparcia.

- Sofa osadzona na minimum 5 ślizgaczach.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

- Model sofy jak na zdjęciu.

Opis nr 4:

Krzesło biurowe drewniane, wyściełane WP1-14.

Nazwa JIM: KRZESŁO BIUR.DREW.W 450X410X960MM WP1-14

Indeks JIM: 7110PL1665177

- Krzesło przeznaczone do użytku codziennego na stanowiskach pracy przy stole biurowym lub konferencyjnym.

- Krzesło o wymiarach:

- szerokość siedziska (od frontu): 450-460 mm

- szerokość siedziska (przy oparciu): 360-380 mm

- głębokość siedziska: 390-420 mm

- szerokość oparcia (ze stelażem): 360-380 mm

- wysokość oparcia: min. 520 mm

- wysokość siedziska: 440-470 mm

- wysokość krzesła: 950-1000 mm

- Stelaż krzesła wykonany litego drewna bukowego. Łączyny pod siedziskiem wzmocnione od wewnątrz czterema drewnianymi zastrzałami.

- Stelaż krzesła w kolorze dąb jasny (sonoma), lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej o grubości minimum 10 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości minimum 35 mm i gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane.

- Oparcie wykonane ze sklejki liściastej o grubości minimum 8 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości minimum 30 mm i gramaturze 25 kg/m3. Oparcie tapicerowane obustronnie.

- Oparcie w górnej części krzesła z prześwitem – chwytakiem umożliwiającym przenoszenie krzesła.

- Tapicerka wykonana z tkaniny 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- W dolnej części stelaża nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniającymi.

- Na spodniej części nóg krzesła, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

- Model krzesła jak na zdjęciu.

Opis nr 5:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie, wyściełane WP1-37.

Nazwa JIM: KRZ. BIUR.MP T1S3 820X545X560 WP1-37

Indeks JIM: 7110PL2015280

- Krzesło typu ISO przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy.

- Krzesło o następujących wymiarach:

- wysokości całkowita: 810-820 mm,

- szerokość siedziska: 460-470 mm,

- głębokość siedziska: min. 410 mm,

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 470-485 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 450-470 mm.

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 200-210 mm.

- Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat o strukturze gładkiej. Stelaż musi być kształtowany w taki sposób aby nie powodować odkształceń profili (spłaszczenia, wgniecenia, wgłębienia) w miejscach łuków (zagięć).

- Każde siedzisko i oparcie mocowane do stelaża czterema wkrętami M5/M6 z nakrętkami pazurkowymi lub czterema śrubami zamkowymi M5/M6.

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej, profilowanej o grubości minimum 6 mm.

- Siedzisko odpowiednio wyprofilowane do odcinka udowego kończyn dolnych,  z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 30 kg/m3 i grubości min.30 mm.

- Oparcie wyprofilowane w kształcie łuku, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 25 kg/m3 i grubości min. 30 mm.

- Oparcie i siedzisko osłonięte osłoną z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- We wszystkich otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat.

- Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi i narożników przy osłonach siedzisk i oparć

- Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

- Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt.

- Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wystawiony/e przez jednostkę przeprowadzającą badania i  zawierający/e szczegółowe wyniki badań odnoszące się do konkretnego – badanego zakresu;

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

- Model krzesła jak na rysunku:

Opis nr 6:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie, wyściełane z pulpitem. WP1-37/2.

Nazwa JIM: KRZ. BIUR.MP  T1S4  820X580X560  WP1-37/2

Indeks JIM: 7110PL2015501

  - Krzesło typu ISO przeznaczone do eksploatacji w sali wykładowej.

- Krzesło o następujących wymiarach:

- wysokości całkowita: 810-820 mm,

- szerokość siedziska: 460-470 mm,

- głębokość siedziska: min. 410 mm,

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 470-485 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 460-470 mm.

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 200-210 mm.

- Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm. Stelaż chromowany. Stelaż musi być kształtowany w taki sposób aby nie powodować odkształceń profili (spłaszczenia, wgniecenia, wgłębienia) w miejscach łuków (zagięć).

- Każde siedzisko i oparcie mocowane do stelaża czterema wkrętami M5/M6 z nakrętkami pazurkowymi lub czterema śrubami zamkowymi M5/M6.

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej, profilowanej o grubości minimum 6 mm.

- Siedzisko odpowiednio wyprofilowane do odcinka udowego kończyn dolnych,  z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 30 kg/m3 i grubości min.30 mm.

- Oparcie wyprofilowane w kształcie łuku, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 25 kg/m3 i grubości min. 30 mm.

- Oparcie i siedzisko osłonięte osłoną z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

- Krzesło wyposażone w składany pulpit z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, mocowany do podłokietnika z prawej strony siedzącego śrubami zamkowymi lub złączami meblowymi M5 lub M6 w trzech punktach. Podłokietnik mocowany do stelaża w dwóch punktach. Stelaż podłokietnika wykonany z metalu powleczonego miękką pianką poliuretanową w kolorze czarnym.

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- We wszystkich otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat.

- Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

- Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt.

- Obciążenie krzesła min. 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wystawiony/e przez jednostkę przeprowadzającą badania i  zawierający/e szczegółowe wyniki badań odnoszące się do konkretnego – badanego zakresu;

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

- Model krzesła jak na rysunku:

Opis nr 7:

Fotel biurowy na metalowej podstawie – wyściełany WP1-42

Nazwa JIM: FOTEL BIUR.MP T1S4 1025X605X650 WP1-42.

Indeks JIM: 7110PL2015034

Wymiary: 1025x605x650 mm (wys. x szer. x gł.)

- Fotel przeznaczony do stanowiska pracy przy biurku i stole.

- Wykonany wg przedstawionego przykładowego wzoru oraz opisu.

- Fotel wykonany o następujących minimalnych wymiarach:

- wysokości całkowita 1025 mm

- wysokość siedziska od podłoża 490 mm.

- Wyposażony w podłokietniki stałe z miękkiego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

- Siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Tapicerowane tkaniną tapicerską o regularnej strukturze, z włókna syntetycznego o odporności na ścieranie 100 000 cykli w skali Martindale'a w kolorze grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850).

- Stelaż wykonany z wytrzymałej rury stalowej chromowanej o obciążeniu min. 130 kg.

- Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe. Niecka fotela mocowana do stelaża w sposób trwały min. w 4 punktach.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379)

Pr zykładowy wzór fotela:

Opis nr 8:

Fotel biurowy na metalowej podstawie, wyściełany WPN1-42.

Nazwa JIM: FOTEL BIUROWY NA MP 1010X535X585MM WPN1-42

Indeks JIM: 7110PL2217658

- Fotel o wymiarach:

- wysokość: 1000-1010 mm;

- szerokość: 530-550 mm;

- głębokość: 580-590 mm;

- wysokość siedziska od podłoża: 480 mm.

- Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o grubości minimum 50 mm.

- Oparcie z ramą wykonaną ze stalowych rurek fi 20x1,5 mm oraz fi 18x1,5mm i obciągniętą materiałem siatkowym 100% poliester w kolorze czarnym.

- Siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Siedzisko tapicerowane tkaniną tapicerską (100% poliester, o gramaturze min. 304 g/m2 o ścieralności: min. 100 000 cyki, trudnozapalność: papieros, zapałka.). Faktura tkaniny najbardziej zbliżona do tkaniny Era, kolor tkaniny czarny.

- Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą krzesła, wykonane z rury stalowej fi22x2,5 mm. Nakładki podłokietników tapicerowane. Wysokość podłokietników 210 mm.

- Fotel na płozach wykonanych z rury stalowej fi 22x2,5 mm. Od spodu stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych z filcem.

- Stelaż fotela malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005.

- Fotel typu @motion lub równoważny w zakresie powyższego opisu.

- Model fotela jak na rysunku.

Opis nr 9:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie – twarde WP2-28.

Nazwa JIM: KRZ. BIUR.MP TW.S3 820X545X560  WP2-28

Indeks JIM: 7110PL2014873

- Krzesło typu ISO przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy.

- Krzesło o następujących wymiarach:

- wysokość całkowita: 810-820 mm,

- szerokość siedziska: 460-475 mm,

- głębokość siedziska: min. 410 mm,

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 470-485 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 450-470 mm.

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 200-210 mm.

- Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm i malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat o strukturze gładkiej. Stelaż musi być kształtowany w taki sposób aby nie powodować odkształceń profili (spłaszczenia, wgniecenia, wgłębienia) w miejscach łuków (zagięć).

- Siedzisko o grubości 9-10 mm, wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej profilowanej i ukształtowanej jak na rysunku, z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części.

- Oparcie o grubości 8 mm wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej profilowanej w kształcie łuku i ukształtowanej jak na rysunku.

- Siedzisko mocowane do stelaża w czterech punktach za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych M5 lub M6.

- Oparcie mocowane do stelaża w czterech punktach za pomocą złączy meblowych ocynkowanych M5 lub M6 jak na rysunku poniżej.

- Siedzisko i oparcie lakierowane obustronnie lakierem bezbarwnym utwardzalnym połysk o zwiększonej odporności na ścieranie.

- W otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat. Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

- Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt.

- Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg.

- Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wystawiony/e przez jednostkę przeprowadzającą badania i  zawierający/e szczegółowe wyniki badań odnoszące się do konkretnego – badanego zakresu;

- Model krzesła jak na rysunku:

złącze

Opis nr 10:

Tapczan WP2-42.

Nazwa JIM: TAPCZAN K2T1 460/360X2000X900 WP2-42

Indeks JIM: 7105PL2015615

- Wymiary:

- długość 2000 mm;

- szerokość 900 mm;

- wysokość leżyska od podłoża 400 mm.

- Skrzynia tapczanu wykonana ze sklejki liściastej o grubości 18 mm, wzmocniona od środka nóżkami narożnikowymi 35x80x150 mm z litego drewna w celu zapewnienia sztywności i wytrzymałości konstrukcji.

- Dno skrzyni od spodu wzmocnione dwoma poprzecznymi listwami z tarcicy iglastej, wyłożone płytą pilśniową twardą, lakierowaną, białą o gr. 3,2 mm

- Dwa szczyty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, klasy higieniczności E-1, gęstości min. 640 kg/m3 dwustronnie laminowanej w kolorze dąb sonoma R3181. Jeden o wymiarach 900 mm x 460 mm, drugi 900 mm x 360 mm, z zaokrąglonymi górnymi narożnikami o promieniu 50 mm, mocowane za pomocą śrub zamkowych z możliwością zamiany miejscami wysokiego z niskim. Krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zastosowanej płyty.

- Leżysko tapczanu wykonane z ramy drewnianej z 5 poprzeczkami o przekroju minimalnym 60 mm. Poprzeczki z ramą łączone gniazdo-czop, niedopuszczalne jest łączenie na kołki, wkręty, itp. Do ramy zamocowana płyta MDF o grubości minimalnej 6 mm, pokryta podkładem pod sprężyny, na którym ułożono bonell sprężynowy, następnie matę kokosową o gr. 8-10 mm i filc o gramaturze 600g/m3 oraz piankę poliuretanową o gęstości 30kg/m3 i grubości 30-40 mm.

- Leżysko oraz ściany boczne skrzyni tapicerowane tkaniną wyłożoną na owacie 80 g/m2. Tkanina tapicerska 100% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: minimum 150 000 cyki w skali Martindale`a, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit (faktura tkaniny i kolor najbardziej zbliżony do tkaniny NOTICE 1 nr 1850). Tapicerka wykonana z jednego kawałka materiału (nie dopuszcza się łączenia tkaniny).

- W komplecie zagłówek profilowany o przekroju trójkąta prostokątnego (o szerokości leżyska, wysokości 100 mm i głębokości 300 mm) wykonany z pianki poliuretanowej i tapicerowany tkaniną.

- Do podnoszenia leżyska po obu stronach skrzyni ocynkowany mechanizm ze sprężyną gazową dobraną do wagi leżyska.

- Nogi tapczanu zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, zapobiegającymi zarysowaniu powierzchni podłogi.

- Tapczan pakowany w opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej i folii.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka,

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379);

- atest higieniczny płyty wiórowej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379);

Opis nr 11:

Kanapa WP2-43.

Nazwa JIM: KANAPA T1900X2190X950 WP2-43

Indeks JIM: 7105PL2015799

- Kanapa o wymiarach:

- szerokość: 2190±20 mm,

- głębokość: 950±20 mm,

- wysokość: 900±20 mm,

- Powierzchnia spania o wymiarach minimum 1940x1340 mm.

- Kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel.

- Boki kanapy o grubości 120-150 mm.

- Skrzynia kanapy wykonana w całości ze sklejki liściastej o grubości 18-20 mm.

- Ramy siedziska i oparcia wykonane z tarcicy liściastej (buk) o grubości 32-36 mm, szerokości 60-80 mm, złącza czopowane.

- W siedzisku i oparciu zastosowane sprężyny faliste typu „Bonell”, profilowane pianką.

- Siedzisko, oparcie oraz front i boki tapicerowane tkaniną tapicerską o ścieralności min. 50 000 cykli w skali Martindale`a, w kolorze grafit.

- Zastosować trwały i stabilny mechanizm sprężynowy do rozkładania i składania.

- Tkanina tapicerska na siedzisku i oparciu ozdobnie przeszyta.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379);

- Model kanapy jak na zdjęciu.

Opis nr 12:

Krzesło gabinetowe drewniane, wyściełane WP8-8.

Nazwa JIM: KRZ.GAB.DR.W K3T3 1000X480X460 WP8-8

Indeks JIM: 7105PL2016411

- Krzesło o wymiarach:

- szerokość siedziska (od frontu): 460-480 mm;

- głębokość siedziska: 440-470 mm;

- wysokość siedziska: 440-480 mm;

- wysokość krzesła: 980-1040 mm;

- Stelaż krzesła wykonany litego drewna bukowego. Łączyny pod siedziskiem wzmocnione od wewnątrz czterema drewnianymi zastrzałami.

- Stelaż krzesła wybarwiony w kolorze orzech caravaggio, lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

- Elementy drewniane krzesła muszą mieć gładką wyszlifowaną powierzchnię;

- Siedzisko w kształcie trapezu, wykonane ze sklejki liściastej o grubości min. 8 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 35 mm i gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane.

- Oparcie w kształcie trapezu rozszerzające się ku górze, obustronnie tapicerowane, wykonane ze sklejki liściastej o grubości min. 6 mmj, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 30 mm i gramaturze 25 kg/m3.

- Pomiędzy oparciem, a siedziskiem prześwit o wysokości min. 40 mm.

- Tapicerka wykonana z tkaniny zawierającej w swoim składzie minimum 90% poliester, o gramaturze minimum 348g/m2 (o ścieralności: minimum 50 000 cyki w skali Martindale`a, z pozytywną opinią dot. higieniczności) kolor tkaniny krem, beż do uzgodnienia (faktura tkaniny „meszkowata” najbardziej zbliżona do tkaniny matt velvet, barcelona, loca)

- W dolnej części stelaża nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniającymi.

- Na spodniej części nóg krzesła, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

- Model krzesła jak na zdjęciu.

Opis nr 13:

Sofa WP8-18.

Nazwa JIM: SOFA T1 785X1520X720 WP8-18

Indeks JIM: 7105PL2016422

- Sofa w całości tapicerowana na metalowych nóżkach (sofa wykonana w identycznym stylu jak fotel WP8-53)

- Sofa o wymiarach:

- wysokości całkowita; 675-785 mm,

- szerokość całkowita: 1480-1520 mm,

- głębokość całkowita: 700-720 mm,

- szerokość siedziska 1180-1220 mm,

- głębokość siedziska 480-520 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 455 mm,

- Konstrukcja sofy drewniana pokryta pianką poliuretanową o gramaturze minimum: 35 kg/m3 dla siedziska oraz boków i minimum 25 kg/m3 dla oparcia.

- Nóżki metalowe w kolorze srebrnym o wysokości 130 mm, wykonane z kwadratowego kształtownika o szerokości 40-50 mm lub okrągłe o średnicy 40-50 mm.

- Nóżki od spodu wyposażone w podkładki filcowe.

- Tapicerka eko skóra - poliuretan na siatce bawełnianej lub sztucznej (nie dopuszcza się skaju) o ścieralności min. 50 000 cykli, kolor grafit.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379);

- Model sofy jak na zdjęciu.

Opis nr 14:

Fotel gabinetowy wyściełany WP8-53.

Nazwa JIM: FOTEL GAB.W T1 785X890X720 WP8-53

Indeks JIM: 7105PL2017533

- Fotel w całości tapicerowany na metalowych nóżkach (fotel wykonany w identycznym stylu jak sofa WP8-18)

- Fotel o wymiarach:

- wysokości całkowita; 675-785 mm,

- szerokość całkowita: 870-890 mm,

- głębokość całkowita: 700-720 mm,

- szerokość siedziska 570-590 mm,

- głębokość siedziska 480-520 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 455 mm,

- Konstrukcja fotela drewniana pokryta pianką poliuretanową o gramaturze minimum: 35 kg/m3 dla siedziska oraz ścianek i 25 kg/m3 dla oparcia.

- Nóżki metalowe w kolorze srebrnym o wysokości 130 mm, wykonane z kwadratowego kształtownika o szerokości 40-50 mm lub okrągłe o średnicy 40-50 mm.

- Nóżki od spodu wyposażone w podkładki filcowe.

- Tapicerka eko skóra - poliuretan na siatce bawełnianej lub sztucznej (nie dopuszcza się skaju) o ścieralności min. 50 000 cykli, kolor grafit.

- Wymagane dokumenty:

- atest  lub certyfikat lub sprawozdanie (świadectwo) z badań potwierdzający/e ścieralność tkaniny tapicerskiej;

- atest higieniczny tkaniny tapicerskiej wystawiony przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 2379);

- Model fotela jak na zdjęciu.