WTI.271.2.21.2022.ZP

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu.”.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu”. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 x 30,0 m w miejscu dotychczasowego boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej.

- Zakres przewidzianych prac do wykonania obejmuje:

- wykonanie prac ziemnych wraz z drenażem,

- wykonanie podbudowy pod trawę syntetyczną (warstwa dolna – kruszywo łamane 31,5-63 mm – 25 cm po zagęszczeniu, warstwa górna – kruszywo łamane 0-31,5mm – 15 cm po zagęszczeniu, pospółka 12-16 mm – 5 cm po zagęszczeniu )

- dostawę i montaż trawy syntetycznej oraz zasypanie granulatem i piaskiem kwarcowym,

- dostawę i montaż 2 szt. bramek wraz z tulejami i siatką o wymiarach 5*2 m.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „STWiORB”).

- Sporządzona oferta musi być zgodna z SWZ.

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w cenie oferty należy uwzględnić i wycenić wszelakie elementy materialne i niematerialne (w tym niewymienione przez Zamawiającego), mogące wpłynąć na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia oraz cenę oferty.

- Zamawiający wymaga przed dokonaniem zakupu materiałów  uzgodnienia z  Zamawiającym rodzaju i typu materiałów i urządzeń, biorąc pod uwagę intensywność ich użytkowania w miejscach publicznych, oraz przedłożenia do akceptacji stosowanych rozwiązań wraz z kolorystyką materiałów wykończeniowych.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, 
o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie
z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

8. Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały (jeżeli dotyczy).

9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 
do SWZ.

10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i terenu, na którym mają być wykonywane roboty objęte zamówieniem celem sprawdzenia panujących tam warunków, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia poniesie Wykonawca.

11. Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu wykonania zadania zgodnie z niniejszym  opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów oraz  robót.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania całego procesu budowlanego zadania w tym sporządzania zapisu audiowizualnego poprzez zamieszczenie kamer , a następnie podłączenie ich do monitoringu miejskiego i zapisywaniu danych (dotyczy terenów na  których  prowadzone będą prace).

13.  Minimalne parametry nawierzchni, traktowane jako równoważne:

1. wysokość włókna min 60mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 8900/m2
3. ilość włókien min 106.000/m2
4. waga całkowita min 3000 g/m2
5. waga włókna min 1700 g/m2
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 15.500 
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 75 N
10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h
11. typ trawy: monofil 
12. rodzaj trawy: polietylen
13. trawa tuftowana
14. podkład poliuretanowy
15. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM.

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)

b) Raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu potwierdzający zgodność z normą  PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty  raportem z badań na zgodność z   FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu). Atest musi potwierdzać, że nawierzchnię można stosować w obiektach zamkniętych

e)  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

f) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN  13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny

g) Raport z badań testu Lisport XL zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla trawy syntetycznej potwierdzający zachowania parametrów sportowych takich jak: pochłanianie uderzeń, opór obrotowy, odkształcenie pionowe, zredukowane tocznie piłki zgodnie z wytycznymi  FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF  (EDYCJA 2015) dla poziomu Quality po 15 000 cykli maszyną Lisport XL

h) Aktualny certyfikat Quality Pro dla nawierzchni i wypełnienia EPDM

i)  Raport  z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych)

14. Nawierzchnia musi posiadać włókna o co najmniej dwóch różnych odcieniach zieleni z minimum trzema rdzeniami wzmacniającymi każde włókno. Linie białe wklejone w nawierzchnię.

15.   Zakup i montaż zestawu do piłki nożnej (wymagania minimalne):

- 	bramka do piłki nożnej aluminiowa montowana w tulejach (5x2 m) - 2 szt.
	-    siatka kolor biały, gr. splotu 3 mm - 2 szt.