Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

5 x Fabrycznie nowy zestaw słuchawkowy wraz z mikrofonem na jedno ucho dedykowany do obsługi call center o minimalnych parametrach technicznych:

- Regulowany pałąk nagłowny

- Mikrofon osłonięty gąbką tłumiącą zgłoski wybuchowe

- Do noszenia po lewej lub prawej stronie

- Złącze: USB

- Długość kabla: 120 cm

- Gwarancja: 12 miesięcy

5 x Fabrycznie nowa kamera internetowa do obsługi call center o minimalnych parametrach technicznych:

- interfejs: USB 2.0

- funkcja aparatu cyfrowego: tak

- funkcja kamery internetowej: tak

- minimalna rozdzielczość trybu video: 1280 x 720 piksele

- wbudowany mikrofon: tak

- zasilanie: z USB

- możliwość montażu na obudowie monitora: tak

- gwarancja: 12 miesięcy

5 x Pasta termoprzewodząca wzbogacona o związki srebra minimum 3g (strzykawka) 
o minimalnych parametrach technicznych:

- przewodność cieplna: > 3,8 W/mk

- impedancja termiczna: < 0.087 °C in2/W

- ciężar właściwy: >1,7 g/cm3

- parowanie: < 0,001

- przeciekanie: < 0,05

- temperatura robocza: -30 ~ 300 °C

- odporność termiczna: -50 ~ 340 °C

2 x Fabrycznie nowy router Archer MR600 V2 lub urządzenie równoważne 
o minimalnych parametrach technicznych:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Porty | 1 port LAN/WAN 10/100/1000 Mb/s 3 porty LAN 10/100/1000 Mb/s 1 slot na kartę micro-SIM |
| 2. | Antena | 2 odkręcane anteny 4G LTE |
| 3. | Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| 4. | Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| 5. | Prędkość transmisji | 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 867 Mb/s w paśmie 5 GHz |
| 6. | Czułość odbiornika | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac HT20: -73 dBm 11ac HT40: -68 dBm 11ac HT80 : -64 dBm 11n HT20: -77 dBm 11n HT40: -73 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm |
| 7. | WAN Failover | Tak |
| 8. | Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 9. | Typ sieci | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) Agregacja pasm: B1+B3/B5/B7/B8/B20 B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40 B5+B1/B3/B5/B7/B40 B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B8+B1/B3/B7 B20+B1/B3/B7 B28+B3/B7/B40 B38+B38 B40+B40 B41+B41 |
| 10. | Funkcja Quality of Service | Tak |
| 11. | Bezpieczeństwo transmisji | DoS, zapora sieciowa SPI IPv4, zapora sieciowa SPI IPv6, wiązanie adresów IP i MAC, kontrola dostępu |
| 12. | Sieć WAN | Dynamiczne przydzielanie adresów IP/statyczne przydzielanie adresów IP/PPPoE/PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access) |
| 13. | Przekierowanie portów | ALG, serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| 14. | Dynamiczny DNS | TP-Link, DynDns, NO-IP |
| 15. | VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| 16. | Zabezpieczenia zapory sieciowej | DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie adresów IP/domen, wiązanie adresów IP i MAC |
| 17. | Protokoły | IPv4, IPv6 |
| 18. | Funkcja Guest Network | Sieć dla gości 2,4 GHz Sieć dla gości 5 GHz |
| 19. | Gwarancja | 24 miesięce |