KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk

Etap I od km 1+938,77 do km 3+860,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | Km | 1,921 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm |  | Szt. | 8,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca |  | mp mp mp | 1,57 3,87 2,59 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 11589,67 |  |  |  |
| 1.6. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 1738,45 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 81,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 4,86 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 53,50 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 8,90 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok |  | m2 | 164,30 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych gr. 15 cm ze złożeniem na placu i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy średniej grubości warstwy 2-4 cm cm z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km |  | m2 | 4992,54 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12 cm przez frezowanie ze złożeniem frezowizny na hałdę i przekazanie Inwestorowi |  | m2 | 5467,68 |  |  |  |
| 1.15. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę i odwozem na odległość do 20 km |  | m2 | 5467,68 |  |  |  |
| 1.16. |  | 01.02.04. | Demontaż istniejącej wiaty przystankowej z poliwęglanu z przekazaniem materiału Inwestorowi |  | Szt. | 1,0 |  |  |  |
| 1.17. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych osadzonych w cokole betonowym |  | m2 | 90,00 |  |  |  |
| 1.18. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących schodów z betonu z odwozem gruzu na odkład |  | m3 | 1,65 |  |  |  |
| 1.19. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 5031,90 |  |  |  |
| 1.20. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie nawierzchnia bitumiczna gr. 10 cm w miejscach budowy przepustów |  | m2 | 11,00 |  |  |  |
| 1.21. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach budowy przepustów ze złożeniem gruzu na hałdę i odwozem na odległość do 20 km |  | m2 | 11,00 |  |  |  |
| 1.22. |  | 01.02.04. | Rozebranie przepustu rurowego z rur żelbetonowych o średnicy 80 cm ze złożeniem gruzu na stos |  | m | 9,50 |  |  |  |
| 1.23. |  | 01.02.04. | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy otworu 80 cm |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 8099,54 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II |  | m3 | 607,71 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt kategorii II |  | m3 | 607,71 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 1587,16 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 4464,87 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust |  | m3 | 54,60 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.01.01. | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 |  | m2 | 39,40 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu |  | m3 | 7,80 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE o średnicy ø 80 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki |  | m | 13,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 03.01.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 80 cm z betonu klasy C20/25 Ścianki skrzydełkowe |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami |  | m3 | 28,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 03.01.01. | Wykonanie ułożenia geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie CBR 1500 N nad przepustem |  | m2 | 70,00 |  |  |  |
| 3.8. |  | 03.01.01. | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp |  | m | 9,20 |  |  |  |
| 3.9. |  | 06.01.01. | Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych |  | m2 | 37,60 |  |  |  |
| 3.10. |  | 04.04.02. | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię w miejscach budowanych przepustów gr. 20 cm |  | m2 | 22,00 |  |  |  |
| 3.11. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm w miejscu przekopów po przepustach |  | m2 | 15,00 |  |  |  |
| 3.12. |  | 03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod ścieżką rowerową i chodnikiem z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki |  | m | 72,50 |  |  |  |
| 3.13. |  | 03.01.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych |  | Szt. | 16,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 9195,36 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 9195,36 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 9195,36 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej | m2 |  | 9195,36 |  |  |  |
| 4.5. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 8296,25 |  |  |  |
| 4.6. |  | D.05.03.26 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa typu lekkiego wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. ok 1 cm | m2 |  | 6130,69 |  |  |  |
| 4.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni | m2 |  | 4789,81 |  |  |  |
| 4.8. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni | m2 |  | 13847,30 |  |  |  |
| 4.9. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 13847,30 |  |  |  |
| 4.10. |  | 06.03.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 1706,80 |  |  |  |
| 4.11. |  | 06.03.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 1706,80 |  |  |  |
| 4.12. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach | m2 |  | 258,00 |  |  |  |
| 4.13. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach | m2 |  | 258,00 |  |  |  |
| 4.14. |  | 06.03.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy na zjazdach kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 67,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm |  | m2 | 4789,81 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm |  | m2 | 13847,30 |  |  |  |
| 5.3. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 13651,91 |  |  |  |
| 5.4. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na zjazdach |  | m2 | 223,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11SW 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na zjazdach |  | m2 | 223,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 | 370,48 |  |  |  |
| 6.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 40,00 |  |  |  |
| 6.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C. - Znaki typu D. - Znaki typ D42/D43 - Znaki typu E17a. - Znaki typu E18a - Tabliczki typu T (T1, T4,T6b ) |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 11,00 2,00 2,00 19,00 2,00 1,00 1,00 3,00 |  |  |  |
| 6.4. |  | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka typu U-11a |  | m | 24,00 |  |  |  |
| 6.5. |  | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka energochłonna typu U-14a N2W3A; |  | m | 76,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 1950,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 128,70 |  |  |  |
| 7.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: |  | m | 30,00 |  |  |  |
| 7.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 1,98 |  |  |  |
| 7.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów |  | m | 468,00 |  |  |  |
| 7.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 28,08 |  |  |  |
| 7.7. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów |  | m | 263,00 |  |  |  |
| 7.8. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 15,78 |  |  |  |
| 7.9. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zatok autobusowych |  | m | 118,00 |  |  |  |
| 7.10. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 7,78 |  |  |  |
| 7.11. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wysp rozdzielających |  | m | 33,00 |  |  |  |
| 7.12. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 2,18 |  |  |  |
| 7.13. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika |  | m2 | 4831,05 |  |  |  |
| 7.14. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik |  | m2 | 4089,70 |  |  |  |
| 7.15. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 4089,70 |  |  |  |
| 7.16. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 4089,70 |  |  |  |
| 7.17. |  | 08.02.01. | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych |  | m2 | 19,20 |  |  |  |
| 7.18. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 2005,50 |  |  |  |
| 7.19. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 60,17 |  |  |  |
| 7.20. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy gr. 15 cm |  | m2 | 739,80 |  |  |  |
| 7.21. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji |  | m2 | 739,80 |  |  |  |
| 7.22. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 739,80 |  |  |  |
| 7.23. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok autobusowych |  | m2 | 203,00 |  |  |  |
| 7.21. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zatokę gr. 15 cm |  | m2 | 203,00 |  |  |  |
| 7.24. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zatokę |  | m2 | 203,00 |  |  |  |
| 7.25. |  | 08.04.01. | Wykonanie nawierzchni na zatokach autobusowych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 203,00 |  |  |  |
| 7.26. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wyspach rozdzielających |  | m2 | 29,20 |  |  |  |
| 7.27. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod wyspę rozdzielającą gr. 15 cm |  | m2 | 29,20 |  |  |  |
| 7.28. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod wyspę rozdzielającą |  | m2 | 29,20 |  |  |  |
| 7.29. |  | 08.04.01. | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 29,20 |  |  |  |
| 7.30. |  | 08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 1003,50 |  |  |  |
| 7.31. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 66,23 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.03.04. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO -2 w gruncie kat. III |  | Szt. | 18,00 |  |  |  |
| 8.2. |  | 01.03.04. | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed integracją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka |  | Szt. | 18,00 |  |  |  |
| 8.3. |  | 01.03.04. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw 1; liczba rur 1; liczba otworów 1 w warstwie – Ktu1 |  | m | 1730,00 |  |  |  |
| 8.4. |  | 01.03.04. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw 1; liczba rur 2; liczba otworów 2 w warstwie – Ktp1 |  | m | 128,00 |  |  |  |
| 8.5. |  | 01.03.04. | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (3 szt.) – analogia do rur ochronnych |  | m | 128,00 |  |  |  |
| 8.6. |  | 01.03.04. | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (1 szt.) – analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych |  | m | 128,00 |  |  |  |
| 8.7. |  | 01.03.04. | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu |  | m | 1730,00 |  |  |  |
| 8.8. |  | 01.03.04. | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu |  | m | 5190,00 |  |  |  |
| 8.9. |  | 01.03.04. | Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykonywanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy następny kabel) |  | m | 1858,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |