D.07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

1.      Wstęp.

1.1.        Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu oznakowania pionowego w czasie realizacji zadania : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3327D w Bożkowie wraz z budową chodnika”.

1.2.        Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.        Zakres robót  objętych ST.

Roboty polegają na wykonaniu i ustawieniu następującego oznakowania pionowego:

- znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, zapory drogowe i pachołki.

Szczegółowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu.

1.4.        Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST. D. 00.00.00.

1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. D. 00.00.00.

WYMAGANIA TECHNICZNE I SPOSÓB UMIESZCZANIA ZNAKÓW PIONOWYCH W POSTACI TARCZ, TABLIC Z NAPISAMI LUB SYMBOLAMI, ZNAKÓW POZIOMYCH W POSTACI LINII, NAPISÓW I SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA NAWIERZCHNI DROGI, WZGLĘDNIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKÓW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH (TEKST JEDNOLITY – DZ.U. Z 2019r. POZ. 2311 ZE ZMIANAMI)

2.      Materiały.

- słupki z rur stalowych  50

- fundamenty słupków z betonu klasy B-15

- podkłady tablic z blachy stalowej ocynkowanej

- lica znaków z folii odblaskowej 3 generacji

3.      Sprzęt.

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie (wiercenie otworów na fundamenty słupków).

4.      Transport.

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera.

5.      Wykonanie robót.

5.1. Znaki pionowe muszą być wykonane z folii odblaskowej na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.2. Konstrukcje wsporcze dla znaków powinny uniemożliwiać ich skręcanie przez wiatr.

5.3. Odległość znaków ma wynosić 0,5 m od krawężnika. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

5.4.        Wysokość umieszczonych znaków.

-  znaki mieszczą się na wysokości 1,5 m dla jednej tarczy i 0,9 m dla dwóch tarcz na jednym słupku

-  dla tablic kierujących i tablic znaków drogowych - 1m

-  tablice umieszczone na chodnikach powinny znajdować się na wysokości  2,0-2,5 m

-  niewymieniane konstrukcje wsporcze winny być pomalowane w kolorze szarym, po uprzednim

oczyszczeniu podłoża

-  betonowe fundamenty znaków nie mogą wystawać ponad powierzchnię gruntu

6.      Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w p. 2 i 5.

7.      Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest [szt] znaku pionowego oraz [mb] zapory drogowej. Obmiar robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego zostanie przeprowadzony na podstawie liczby wykonanych znaków i tablic z podaniem:

- liczby znaków danego rodzaju

- ich kształtu

- powierzchni

- ilości słupków stalowych użytych do ustawienia tych znaków

8.      Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 2 i 5.

9.      Podstawa płatności.

Płaci się ryczałtem za komplet wykonanych robót.

Cena obejmuje:

-  dwukrotne wyznaczenie lokalizacji znaków

-  wykonanie i transport znaków

-  ustawienie znaków

-  demontaż i ponowne ustawienie znaków

-  kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

- utrzymanie i konserwacja znaków

-  demontaż znaków po wykonaniu przebudowy

10.     Przepisy związane.

Ministerstwo Komunikacji - Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach.