Załącznik nr 1 do SWZ/ nr 1 do umowy

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla 3 zestawów akumulatorowych hydraulicznych

narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami .

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowych 3 zestawów

akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami.

Typ/model oferowanych urządzeń……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( należy podać  typ/ model oferowanego sprzętu )

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 3 zestawów akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami. Gwarancja na sprzęt musi wynosić minimum 24 miesiące. Należy podać markę i typ każdego urządzenia w zestawie. Do oferty należy dołączyć kopie świadectw dopuszczenia poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami) oraz broszury/katalogi potwierdzające parametry techniczne sprzętu itp. |
|  | Z każdym zestawem należy dostarczyć 10 szt. tabliczek formatu umożliwiającego przyklejenie na nożycach oraz rozpieraczach ramieniowym i kolumnowym. Dokładne umiejscowienie tabliczek zostanie wskazane przez Zamawiającego na późniejszym etapie realizacji dostawy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 7 do SWZ/nr 3 do umowy. |
|  | Wszystkie narzędzia w zestawie zasilane z akumulatorów. |
|  | W skład każdego zestawu wchodzą: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, 3 akumulatory do zasilania urządzeń o pojemności min. 6 Ah i napięciu min. 18 V (do każdego urządzenia w zestawie) oraz jedna ładowarka sieciowa 230 V do akumulatorów. (ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE) |
|  | Warunki szczegółowe dla nożyc hydraulicznych: |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: BC lub wyższy. |
|  | Zdolność cięcia wg klasyfikacji PN-EN 13204: min. K. |
|  | Nominalne rozwarcie nożyc [mm]: min. 185. |
|  | Maksymalna Ø przecinanego pręta [mm]: min. 40. |
|  | Wymienne rdzenie ostrzy. |
|  | Kształt ostrzy zapewniający efekt wciągania materiału przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami. |
|  | Zasilanie z akumulatora o napięciu min. 18 V i pojemności minimum 6 Ah. |
|  | Stopień ochrony całego urządzenia IP 68. |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 23 kg. |
|  | Nożyce muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla rozpieracza ramieniowego: |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017: BS lub wyższy. |
|  | Minimalna siła rozpierania [kN]: 50. |
|  | Maksymalna siła rozpierania [kN]: min. 500. |
|  | Maksymalna siła zgniatania/ściskania [kN]: min. 140. |
|  | Maksymalna siła ciągnięcia [kN]: min 60. |
|  | Rozwarcie ramion [mm]: min. 800. |
|  | Zasilanie z akumulatora o napięciu min. 18 V i pojemności minimum 6 Ah. |
|  | Stopień ochrony całego urządzenia IP 68 |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 22 kg. |
|  | Rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla rozpieracza kolumnowego: |
|  | Minimalna siła rozpierania pierwszy/drugi stopień [kN]: 100 /60. |
|  | Maksymalna długość początkowa [mm]: max. 600. |
|  | Minimalny skok (1/2 stopień) [mm]: 420 /370. |
|  | Minimalna długość końcowa [mm]: 1300. |
|  | Zasilanie z akumulatora o napięciu min. 18 V i pojemności minimum 6 Ah. |
|  | Stopień ochrony całego urządzenia IP 68 |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 22 kg. |
|  | Warunki szczegółowe dotyczące ładowarki: |
|  | Ładowarka umożliwiająca ładowanie co najmniej 2 akumulatorów jednocześnie. |
|  | Czas ładowania rozładowanego akumulatora do 100% naładowania maksymalnie 60 min. |
|  | Warunki szczegółowe dla dodatkowego wyposażenia (PRAWO OPCJI): |
|  | OPCJA nr 1 – Dodatkowy komplet akumulatorów do zasilania zaoferowanych urządzeń o pojemności min. 6 Ah i napięciu min. 18 V (3 szt.) - do każdego zestawu. |
|  | OPCJA nr 2 - Zasilacz do kontaktu 230V/50Hz z przewodem o długości min. 10 metrów do zasilania zaoferowanych urządzeń – do każdego zestawu. |
|  | OPCJA nr 3 - Zestaw łańcuchów ciągnących wraz z adapterami, dostosowanych do zaoferowanego rozpieracza ramieniowego - do każdego zestawu. |
|  | OPCJA nr 4 - Mata narzędziowa - do każdego zestawu. |
|  | OPCJA nr 5 – Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorowo, w komplecie akumulator o pojemności min. 6 Ah, napięciu min. 18 V, ładowarka sieciowa oraz pokrowiec, długość prowadnicy min. 400 mm - do każdego zestawu. |
|  | OPCJA nr 6 – Serwis sprzętu obejmujący wszelkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta oraz wymagane przeglądy i legalizacje w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy – dotyczy każdego zestawu. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |
|  | Termin dostawy: do 29.11.2024 r. |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu w dniu odbioru faktycznego: - instrukcję obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia w języku polskim, - książki serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w języku polskim, - kopie świadectw dopuszczenia dla poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami). |
|  | W dniu odbioru faktycznego, Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń. |