PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

-  CZĘŚĆ III -

Określenie przedmiotu zamówienia

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego  Miasta Poznania

Część:

Część III – Osiedle Krzyżowniki - Smochowice

Adres inwestycji:

miasto Poznań – Osiedle Krzyżowniki - Smochowice, w szczególności ul. Dąbrowskiego, Santocka, Karlińska, Muszkowska, Sułowska

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

45.23.10.00 – 5	roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, i linii energetycznych

Dodatkowe przedmioty

71.32.00.00-7 	usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

32.32.35.00-8 – Urządzenia do nadzoru wideo

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Użytkownik systemu: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Stan istniejący

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i wymagane uzgodnienia.

- Dokumentacja powykonawcza

- Uwagi końcowe

- Załączniki

I. Część opisowa.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień oraz wykonanie przyłączy teletechnicznych i energetycznych do miejsc rozlokowania kamer wizyjnych i urządzeń teletransmisyjnych,

- posadowienie masztów pod kamery,

- instalacja, konfiguracja i kalibracja kamer,

- instalacja i podłączenie urządzeń sieciowych.

Osiedle Krzyżowniki - Smochowice, w szczególności ul. Dąbrowskiego, Santocka, Karlińska, Muszkowska, Sułowska.

- Stan istniejący.

Ogólna charakterystyka infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania została zawarta w „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu” stanowiących załącznik nr 2 do umowy, zwane dalej Wytycznymi do projektowania.

Aktualnie Miasto Poznań posiada kanalizację w Dąbrowskiego kończącą się ok 150m od skrzyżowania z ul. Santocką.  Ponadto na tzw. „Ryneczku” (graniczonym ulicami Karlińską, Muszkowską, Sułkowską) w ramach przebudowy wybudowana została kanalizacja teletechniczna.

W odległości ok 200m od  ww. skrzyżowania w szafie ZDM przy tablicy informacji drogowej zakończone są włókna światłowodowe sieci teletransmisyjnej Zamawiającego.

W rejonie Dąbrowskiego / Santocka na maszcie oświetleniowym ronda zainstalowane są kamery „mobilne” 7842p/7843s-Dąbrowskiego/Santocka. Kamery posiadają kompletne wyposażenie niezbędne do instalacji nowych przyłączy elektrycznego i zasilającego. Obecnie kamery są zasilane w godzinach nocnych z masztu oświetleniowego, natomiast transmisja jest realizowana z wykorzystaniem łącza radiowego.

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania zaktualizowanych map do celów projektowych dla obszarów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Wykonanie niezbędnych elementów nowej infrastruktury wymaga zaprojektowania, uzgodnienia, uzyskania obowiązujących prawem pozwoleń na realizację oraz budowy:

- rurociągów kablowych, wraz z niezbędnymi studniami kanalizacji teletechnicznej,

- kabli światłowodowych,

- kabli zasilających,

- 2 punktów kamerowych (słup przygotowany do montażu kamery) na ul. Karlińskiej

  - Budowa rurociągów kablowych.

Budowa sieci rurociągów teletechnicznych musi zostać zrealizowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”.

Koncepcyjny przebieg nowobudowanych odcinków rurociągów kablowych pokazano na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do PFU.

Od istniejącej kanalizacji teletechnicznej Miasta Poznania po stronie południowej ul. Dąbrowskiego wybudować należy rurociąg magistralny do ronda po stronie północnej skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Santockiej – wymagane przejście pod ul Dąbrowskiego - przewiert. Dalej należy wybudować rurociąg rozdzielczy wzdłuż ul Santockiej i Karlińskiej nawiązując do istniejącej kanalizacji miejskiej w ul. Karlińskiej (przy skrzyżowaniu Karlińskiej z Lubiatowską). Od istniejącej kanalizacji w obrębie rynku należy wybudować do miejsca posadowienia masztów rurociągi dostępowe. Ponadto należy wybudować  rurociąg dostępowy pod maszt oświetleniowy na rondzie przy zjeździe z ul. Dąbrowskiego w Santocką, na której zainstalowane są 2 kamery „mobilne”.

Typy rurociągów opisano w Wytycznych do projektowania.

  - Budowa przyłączy transmisyjnych.

Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wybuduje w ramach przedmiotowego zamówienia przyłącza teletransmisyjne w nowowybudowanej kanalizacji teletechnicznej. Relacje oraz rodzaje kabli muszą umożliwiać uruchomienie transmisji do poszczególnych punktów kamerowych. Wymagania dotyczące sposobu zakańczania włókien optotelekomunikacyjnych zawarto w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”. W przypadku zakańczania projektowanych przyłączy światłowodowych na istniejących przełącznicach światłowodowych dostawa niezbędnego wyposażenia (m.in. tacki zapasu, pigtaili, adapterów) leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dla wszystkich zaprojektowanych i wybudowanych kabli światłowodowych pomiarów reflektometrycznych dwukierunkowych wszystkich włókien, w przypadku czynnych włókien pomiaru mocy optycznej.

- Istniejący punkt kamerowy 7842p/7843s-Dąbrowskiego/Santocka – obecnie transmisja realizowana jest z wykorzystaniem łącza radiowego. PFU obejmuje przełączenie transmisji na łącze światłowodowe. Należy zapewnić dla ww. kamer przyłącze światłowodowe min 4J.

- 2 Punkty kamerowe na „Ryneczku” – ul. Karlińska . Należy zapewnić dla ww. kamer przyłącze światłowodowe min 4J.

Od istniejącej szafki teletechnicznej ZDM w ul. Dąbrowskiego w wybudowanej kanalizacji należy ułożyć światłowodowy kabel rozdzielczy o pojemności min 24J. Kabel zakończyć w rejonie „ryneczku” przy ul Karlińskiej.  Kable światłowodowe przyłączy kamer wspawać w ww. kabel rozdzielczy.

  - Budowa przyłączy elektrycznych do kamer.

Wykonawca dla punktów kamerowych pozyska warunki, zaprojektuje, uzgodni i wybuduje w ramach przedmiotowego zamówienia przyłącza elektryczne w nowowybudowanej kanalizacji teletechnicznej. Relacje oraz rodzaje kabli muszą umożliwiać doprowadzenie zasilania ~230V do poszczególnych punktów kamerowych. Wymagania dotyczące sposobu zakańczania przyłączy elektrycznych zawarto w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”.

Dopuszczane punkty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

- Istniejący punkt kamerowy 7842p/7843s-Dąbrowskiego/Santocka – ZDM – szafka teletechniczna na południowej stronie ul. Dąbrowskiego przy tablicy informacji drogowej

- 2 Punkty kamerowe na „Ryneczku” – ZDM – przyłącza elektryczne dostępne z kanalizacji w obrębie „ryneczku”

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dla wszystkich zaprojektowanych i wybudowanych kabli zasilających pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i skuteczności  zabezpieczeń różnicowoprądowych.

  - Budowa punktów kamerowych.

Każdy przedstawiony orientacyjny punkt kamerowy wymaga uzgodnienia ostatecznej lokalizacji po wizji w terenie z udziałem przedstawicieli właściwej rady osiedla:  R.O. Krzyżowniki-Smochowice. Następnie każdy uzgodniony punkt kamerowy wymaga zaprojektowania i wybudowania koniecznej infrastruktury umożliwiającej montaż i uruchomienie kamer. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego należy uzgodnić oraz wybudować niezbędną kanalizację teletechniczną, kable zasilające i transmisyjne oraz posadowić słup dedykowany do montażu kamery. Należy dostarczyć skonfigurować i zainstalować kamerę na każdym z punktów. Każdy kabel transmisyjny i zasilający powinien być zakończony zgodnie ze wskazaniem w PFU oraz zgodnie z dokumentem „Wytyczne do projektowania”.

Oba nowobudowane punkty kamer na „ryneczku” przy ul. Karlińskiej będą realizowane jako nowe maszty proste.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów rezystancji uziemienia dla wszystkich zaprojektowanych i posadowionych słupów do montażu kamer.

  - System transmisji

W celu agregacji instalowanych oraz istniejących kamer należy zainstalować w szafce ZDM na południowej stronie ul. Dąbrowskiego przy tablicy informacji drogowej przełącznik sieciowy o parametrach:

- Przełącznik zarządzalny - obsługa: telnet; ssh; SNMP v2, v3,

- wsparcie dla standardu 802.11q,

- możliwość ustawienia dwóch niezależnych adresów IP skojarzonych z rożnymi VLAN-ami,

- Przemysłowy zakres temperatur pracy: od -20 do 65 OC,

- montaż DIN

- porty: min 8x SFP 100/1000 Mbps, min 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, niezależny port konsoli do konfiguracji i zarządzania przełącznikiem,

Należy zapewnić 3 konwertery medium transmisyjnego dla kamer i komplementarne moduły SFP do ww. przełącznika oraz komplet modułów SFP 1000Mbps do transmisji w kierunku sieci Zamawiającego.

  - Oznakowanie punktów kamerowych.

Przy każdym punkcie kamerowym powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zgodnie z przyjętym standardem oznaczeniowym opisanym w Wytycznych do projektowania w pkt 2.7.2.

  - Dostawa i uruchomienie kamer

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i zamontuje 2 kamer PTZ o parametrach zgodnych z pkt 2.11a wytycznych opisanych w rozdziale 3 Wytycznych do projektowania.

  - Licencje do systemu nadzorującego pracę monitoringu miejskiego i archiwizacja obrazu

Zamawiający zapewni licencje i przestrzeń dyskową we własnym zakresie.

II. Część informacyjna.

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i wymagane uzgodnienia.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania, uzgodnienia i wykonania otrzyma w terminie do 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentu swojego organu nadzorczego zatwierdzającego podjęcie inwestycji. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek uwzględniania wytycznych, bieżących wskazówek i uwag Zamawiającego na każdym etapie realizacji zadania.

W zakresie przewidzianym do realizacji Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do oceny projekt budowlano-wykonawczy przedstawiający proponowane rozwiązania. Szczegółowe wytyczne dotyczące formy projektu, jego elementów składowych oraz wymaganych uzgodnień przedstawiono w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie.

Wykonawca opracowany projekt budowlano-wykonawczy zobowiązany jest uzgodnić z podmiotami wskazanymi w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania” oraz z:

  - właścicielami infrastruktury teletechnicznej, którą będzie wykorzystywał podczas realizacji przedmiotu zamówienia, to jest: Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu,

  - właścicielami przyłączy energetycznych, które będą wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia, to jest: Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, ENEA S.A./ Enea Operator Sp. z o.o.,

  - właścicielami działek, w obrębie który będą prowadzone roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy światłowodowych i zasilających oraz posadowienia słupów,

  - Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Wykonawcę zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego (Miasto Poznań – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania), po sprawdzeniu jego zgodności z założeniami przedstawionymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę w formie pisemnej akceptacji przedmiotowego projektu od wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych.

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie:

  - projektów budowlanych przyłączy teletechnicznych (rurociągów kablowych) i energetycznych,

  - projektów wykonawczych.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu funkcjonalno-użytkowego.

Ponadto Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu:

  - szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji,

  - projektu zagospodarowania placu budowy,

  - projektu organizacji robót,

  - projektu organizacji ruchu – w przypadku zaplanowanego przebiegu rurociągów w obrębie pasa drogowego,

  - informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

  - planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.

W przypadku zaprzestania produkcji lub wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie elementów/urządzeń o parametrach wyszczególnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym – dopuszcza się zrealizowanie zamówienia poprzez dostawę lub zaoferowanie przez Wykonawcę innych, równorzędnych lub korzystniejszych pod względem technicznym rozwiązań, które spełnią wymagania i oczekiwania nałożone przez Zamawiającego. Powyższe wymaga zgody Zamawiającego i pisemnego z nim uzgodnienia.

Rozwiązania techniczne dotyczące zastosowania odpowiednich kabli światłowodowych i zasilających w ramach przedmiotowej rozbudowy infrastruktury teletechnicznej na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym – Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania i uzyskać jego pisemną zgodę na ich zastosowanie.

- Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia najpóźniej w dniu zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej na warunkach określonych w § 14 Umowy. Szczegółowe wytyczne dotyczące formy dokumentacji powykonawczej oraz jej elementów składowych przedstawiono w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi w języku polskim, w czterech wydrukowanych i spiętych egzemplarzach, oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w języku polskim na dowolnego typu nośnikach optycznych, tj. CD lub DVD. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych odcinków infrastruktury podziemnej, a także innych obiektów np. słupy, studnie kablowe na mapach w skali 1:500.

Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Protokoły odbioru zajętości pasa drogowego,

  - Pomiary wybudowanych przyłączy sieci światłowodowej,

  - Protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych na wybudowanych odcinkach rurociągów kablowych,

  - Pomiary wybudowanych przyłączy elektrycznych,

  - Pomiary skuteczności uziemienia dla posadowionych słupów i szafy transmisyjnej,

  - Inwentaryzację geodezyjną,

  - Dziennik budowy zakończony i podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego,

  - Certyfikaty oraz deklaracje zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,

  - Szczegółowy wykaz dostarczonego i zainstalowanego sprzętu i urządzeń, wytworzonej infrastruktury telekomunikacyjnej (rurociągów) oraz wykonanych robót budowlanych i usług wraz z cenami jednostkowymi.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej musi zawierać wszystkie wytworzone przez Wykonawcę dokumenty w postaci edytowalnej, w tym inwentaryzację geodezyjną w pliku *.dwg (w układzie geodezyjnym 2000).

- Uwagi końcowe.

- Zamawiający nie posiada informacji odnośnie występowania na obszarze inwestycji stanowisk archeologicznych. Zamawiający na etapie opracowywania PFU nie występował do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o wykaz stanowisk  archeologicznych w obszarze planowanej inwestycji.

- W przypadku braku możliwości uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej projektowanej infrastruktury w obszarze zakresu zaktualizowanych map do celów projektowych, po stronie Zamawiającego leży pozyskanie map do celów projektowych umożliwiających zaprojektowanie przez Wykonawcę infrastruktury zgodnie z wymaganiami gestorów sieci biorących udział w Naradach Koordynacyjnych.

- Roboty budowlane związane z wykonaniem przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz normami PN, ZN, BN.

- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

- W zakresie parametrów technicznych dostarczony sprzęt oraz wykonane zadanie powinny być zgodne z wymaganiami niżej wymienionych Polskich Norm lub dokumentów równoważnych i zaleceń obowiązujących w przedmiotowym zakresie:

  - PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z osłoną polietylenową i poliwinitową.

  - PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej.

  - PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.

  - PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.

  - PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.

  - ZN-02/TD   S.A.   -   01   Projektowanie   i   budowa   sieci   telekomunikacyjnej   -   Ogólne   zasady projektowania i budowy sieci kablowych.

  - ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne.

  - ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady projektowania   i   budowy   sieci   kablowych   -   Ogólne   zasady   projektowania   i   budowy   sieci kablowych.

  - ZN-02/TD S.A. - 03 Budowa kanalizacji kablowej

  - ZN-02/TD S.A. - 05 Budowa sieci dostępowych miedzianych

  - ZN-02/TD S.A. - 09 Budowa sieci optotelekomunikacyjnych

  - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.

  - PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

  - PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1
 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

  - PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności wszystkich parametrów technicznych (również tych nie wyszczególnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym) z parametrami określonymi przez producenta w kartach katalogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu (narzędzi) umożliwiającego wykonanie zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca odpowiada również za ich właściwe składowanie zapewniające brak powstawania jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń i zaginięcia.

- Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być pisemnie uzgodnione z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz naniesione na projekt wykonawczy tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnione oraz pozyskane informacje i dane wykorzystać wyłącznie do wykonania przedmiotu zamówienia, traktować je jako tajemnicę służbową, nie udostępniać ich osobom i podmiotom, które nie są stronami umowy zawartej na realizację przedmiotu zamówienia ani wykorzystywać ich przy realizacji zadań na rzecz innych podmiotów.

- Wszystkie opracowane przez Wykonawcę dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej) wytworzone w ramach udzielonego zamówienia po ich opracowaniu będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego.

- Załączniki.

| Zał. nr 1 | Mapy z miejscem instalacji kamer i orientacyjnym przebiegiem kanalizacji |
| --- | --- |
| Zał. nr 2 | Wizualizacja miejsc montażu kamer |