Załącznik nr 2.7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 7

Przeglądy serwisowe i konserwacja przeciwpożarowych klap odcinających w budynku Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Hali Lodowej „Icemania” przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu, zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych klap odcinających w systemach wentylacyjnych.

- Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki 
i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

Przeciwpożarowe klapy odcinające do przewodów wentylacyjnych:

Przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID S/S [RST/KW1] do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją WK1 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)

- EIS 120 mcr FID S/S/P 600X/200 RST/WK1 – 4 szt

- EIS 120 mcr FID S/S/P 600X/400 RST/WK1 – 1 szt

- EIS 120 mcr FID S/S/P 600X/600 RST/WK1 – 1 szt

- EIS 120 mcr FID S/S/P 1000/800 RST/WK1 – 1 szt

- EIS 120 mcr FID S/S/P 1250/800 RST/WK1 – 1 szt

- EIS 120 mcr FID S/S/O 120 RST/WK1 – 1 szt

- Obowiązki Wykonawcy:

Przeprowadzenie raz w roku przeglądu serwisowego przeciwpożarowych klap odcinających mcr FID S, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz DTR i wytycznymi producenta.

- Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie rocznego przeglądu serwisowego polegającego na kompleksowej kontroli przeciwpożarowych klap odcinających zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 3, zad 7).

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

Podczas rocznego przeglądu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń.

- Sprawdzenie mechanizmów wyzwalających.

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych.

- Sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych.

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.