Istniejący stan terenu

Ilościowy wykaz robót

| Lp. | Nazwa | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1 |  |  |  |
| 1. | Rozbiórka istniejącej nawierzchni z wywozem materiału z rozbiórki (warstwa wierzchnia asfalt, podbudowa betonowa) | 2130,000 | m2 |
| 2. | Demontaż istniejących koszy do koszykówki ( 4 szt.), bramek do piłki siatkowej ( 2 szt.) | 1,000 | kpl |
| Część 2 |  |  |  |
| 3. | Wykonanie korytowania i profilowania terenu z wywozem | 2130,000 | m2 |
| Wykonanie nowej nawierzchni: |  |  |  |
| 4. | Kruszywo łamane 0-31,5mm gr. 15 cm | 2130,000 | m2 |
| 5. | Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm | 2130,000 | m2 |
| 6. | Kostka betonowa szara bezfazowa holland gr. 6cm | 2130,000 | m2 |
| 7. | Wykonanie odwodnienia liniowego, obwodowego z rusztem szczelinowym z włączeniem do istniejących wpustów deszczowych | 92,000 | mb |
| 8. | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej | 200,000 | mb |