Pabianice, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach                           Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Kościuszki 25, 95-200 Pabianice

GK.272.2.2023

Warunki Techniczne wykonania kompleksowej

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla obrębów ewidencyjnych

15-Madaje Nowe, 16-Malanów

gmina:	Lutomiersk

jednostka ewidencyjna:	Lutomiersk – obszar wiejski

powiat:	pabianicki

województwo:	łódzkie

Niniejsze Warunki Techniczne zostały opracowane na podstawie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków znak GK.6620.202.2021 z dnia 6 maja 2022 r., który został uzgodniony z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego po zasięgnięciu opinii Głównego Geodety Kraju z uwzględnieniem aktualnego stanu w ewidencji gruntów i budynków.

- Podstawy prawne

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu 
o następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania         i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                           i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 11670),

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247 ze zm.),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 r. poz. 1246),

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia.

- Podstawowe informacje

II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

- Województwo: łódzkie

- Powiat: pabianicki

- Gmina: Lutomiersk

- Jednostka ewidencyjna: Lutomiersk – obszar wiejski (teryt - 100806_5)

- Powierzchnia opracowania: 764 ha

- Liczba działek: 954

- Szacunkowa liczba budynków 340, w tym 86 budynków ujawnionych w bazie danych EGiB

- Szacunkowa liczba lokali   0, w tym 0 lokali ujawnionych w bazie danych EGiB

- Opracowaniem zostaną objęte obręby ewidencyjne o następującej charakterystyce:

| Numer i nazwa obrębu | Pow. obrębu (ha) | Liczba działek ewid. w obrębie | Szacowana liczba działek ewid. przewidzianych do ustalenia granic | Liczba punktów granicznych w obrębie wszystkich/ ustalonych i spełniających kryteria dokł. | Szacowana liczba budynków ewidencyjnych | Liczba budynków ujawnionych w EGiB | Szacowana liczba lokali do ujawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100806_5.0015 Madaje Nowe | 157 | 268 | 160 | 816/394 | 110 | 42 | 0 |
| 100806_5.0016 Malanów | 607 | 686 | 295 | 1971/1218 | 230 | 44 | 0 |
| Razem: | 764 | 954 | 455 | 2787/1612 | 340 | 86 | 0 |

- Na obszarze przewidzianym do modernizacji nie stwierdzono dotychczas działek 
o niejednorodnym stanie prawnym.

- Na obszarze przewidzianym do modernizacji nie stwierdzono przypadków działek, których geometria nie spełnia wymogu ciągłości określonego w definicji zawartej w rozporządzeniu 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Organ prowadzący zasób geodezyjny w tym ewidencję gruntów i budynków nie jest w stanie wskazać jednoznacznie ilości działek, w którym należy dokonanie zmian w zakresie użytków gruntowych. Dane takie zostaną pozyskane w ramach weryfikacji treści mapy ewidencyjnej 
i wywiadu w terenie. Prace te wykona Wykonawca prac modernizacyjnych.

- W ramach prac modernizacyjnych nie przewiduje się wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiałów do wykorzystania:

- Pozioma szczegółowa osnowa geodezyjna, skatalogowana w układzie „1965”, przeliczona na układ „Pl-2000” w 2013 roku. Aktualnie w „Banku osnów” prowadzonym dla terenu Powiatu Pabianickiego, na obszarze objętym pracami modernizacyjnymi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się 22 punkty państwowej osnowy poziomej w tym 3 punktów posiadających atrybuty uszkodzony lub zniszczony.

- Do założenia ewidencji na modernizowanych obrębach posłużyła lokalna osnowa fotogrametryczna (fotopunkty). Osnowa ta nie została przeliczona do obowiązującego układu współrzędnych. Zamawiający nie jest w posiadaniu wykonanych zdjęć lotniczych.

- Dla obrębów będących przedmiotem zamówienia operaty techniczne z założenia ewidencji gruntów zostały wykonane w latach 1963-1965 w oparciu o fotomapę. Dla wszystkich obrębów wykonano pomiar granic dla celów założenia ewidencji gruntów, łącznie z klasyfikacją. Pomiar wykonano na bazie zdjęć lotniczych (fotomapa), uczytelniając je pomiarem granic na gruncie (zarys pomiarowy) i dowiązując do wcześniej założonych fotopunktów. W latach 1977-1978 przeprowadzono scalenie wsi Malanów.

- Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa ewidencyjna dla wszystkich obrębów, utworzona na podstawie operatów jednostkowych oraz danych projektu PHARE 2003 (wektoryzacja map katastralnych w Polsce), uzyskana metodą wektoryzacji po uprzedniej kalibracji mapy ewidencyjnej.

- Aktualizowana na bieżąco hybrydowa mapa zasadnicza od 2011 roku. Mapa prowadzona jest 
w układzie „PL-2000”, wykonana na podstawie danych z rastra mapy zasadniczej i aktualizowana danymi z pomiaru bezpośredniego, dla której granice nieruchomości przyjęto według istniejącej mapy ewidencyjnej.

- Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, którą stanowią operaty klasyfikacyjne dla poszczególnych obrębów, opracowane w zakresie ewidencji gruntów oraz późniejsze opracowania jednostkowe zmienionych użytków gruntowych, znajdujące się w pzgik.

- Na dzień sporządzenia SWZ w systemie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego („Ośrodek”) ujawniono dla obszaru modernizowanych obrębów oraz terenów bezpośrednio przyległych:

- dla obrębu 15-Madaje Nowe – 70 operatów jednostkowych dla celów prawnych;

- dla obrębu 16-Malanów – 168 operatów jednostkowych dla celów prawnych.

UWAGA: Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzone są na wektorową mapę ewidencyjną od 1999 roku.

- Materiały pzgik niezbędne do wykonania modernizacji EGiB, zostaną udostępnione w postaci: kopii bazy części graficznej, kopii bazy dotyczącej części opisowej, kopii rastrów mapy zasadniczej, operatów technicznych z założenia ewidencji gruntów, scalenia gruntów oraz operatów jednostkowych, decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolniczej, materiałów dotyczących uproszczonych planów urządzenia lasu. W roku 2021 baza systemu „Ośrodek” została uzupełniona o zeskanowane operaty prawne.

- Materiały w wersji elektronicznej zostaną udostępnione z wykorzystaniem usług sieciowych poprzez „Geoportal” lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP. Należy mieć na uwadze, że system „Ośrodek” może nie zawierać wszystkich opracowań geodezyjnych koniecznych do wykorzystania.

- Materiały w postaci analogowej, które nie są przetworzone do postaci elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostępnienie materiałów zasobu w postaci analogowej będzie potwierdzone w protokole przekazania, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

II.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Część opisowa prowadzona jest w systemie: „Ewopis 8”.

Część geometryczna prowadzona jest w systemie: „Ewmapa FB 14”.

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac, jak również w trakcie ich wykonywania może nastąpić aktualizacja ww. oprogramowania do nowych wersji.

- Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia [5].

- W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający podejmuje decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania kontrolnego materiału zasobu w terminie 5 dni roboczych. Wątpliwości Wykonawca zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazując jednocześnie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia.

- Wykonawca, występując do Zamawiającego, dokona rezerwacji numeracji punktów granicznych (stanowiących granicę działki ewidencyjnej, granicę obrębu i powiatu), punktów załamań konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w zakresie niezbędnym do wykonania prac.

- W terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca sporządza harmonogram realizacji prac modernizacyjnych i przekazuje do akceptacji Geodecie Powiatowemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z realizacji harmonogramu w miesięcznych okresach przyjmując jako datę początkową dzień podpisania umowy.

- Datą zakończenia realizacji zamówienia jest data sporządzenia protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie SWZ.

- Operat geodezyjny należy skompletować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych [3].

- Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę

Przedmiotem prac modernizacyjnych jest pozyskanie lub dostosowanie danych zawartych 
w rejestrze ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa. W ramach prac przewiduje się pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków, aktualizacja użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych zlokalizowanych w granicach jednostki ewidencyjnej Lutomiersk – obszar wiejski, dla obrębów wskazanych w niniejszych warunkach technicznych.

- Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych. Analiza powinna zawierać min. nr KERG, nr ewidencyjny dokumentacji, cel pracy, szczegółowy opis elementów bazy danych ewidencyjnych, których dotyczy dokumentacja w tym atrybuty punktów granicznych, informację o wykorzystaniu do przeprowadzenia modernizacji lub przyczynę niewykorzystania opracowania. Analizę należy dołączyć do operatu technicznego.

- Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejących punktów osnowy geodezyjnej służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie z wykorzystaniem danych 
z dzienników pomiarowych znajdujących się z pzgik, ponowne wyrównanie tej osnowy.

- W obrębach, dla których ewidencja została założona w oparciu o fotomapę – odszukanie 
w terenie i pomiar punktów osnowy fotogrametrycznej przy użyciu techniki GNSS. 
W przypadku braku „fotopunktów”, w terenie należy ustalić ich położenie, poprzez odtworzenie przebiegu linii pomiarowych.

- Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych:

- dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych, 
w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic działek i opisujących 
je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć z tych opracowań;

- dla działek, których granice zostały opracowane w lokalnym lub już nieobowiązującym układzie współrzędnych, należy dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu ”PL-2000”. Preferowaną formą przeliczenia jest zastosowanie procedury przeliczenia układów współrzędnych dostępnej w oprogramowaniu „Ewmapa”;

- dla obrębów, w których ewidencja gruntów została założona w oparciu o fotomapę, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy ponownie obliczyć wykorzystując wyrównaną osnowę (patrz pkt 2) oraz dane pomiarowe znajdujące się w operacie założenia gruntów.

- ustalenie wartości atrybutów punktów granicznych.

- Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie działek.

- Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-5.

- Protokolarne ustalenie granic działek ewidencyjnych i pomiar opisujących te granice punktów granicznych wraz z podaniem odległości tych punktów do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny i doprecyzowane opisem, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i § 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2].

- W przypadku wykonania pomiaru szczegółów terenowych, o których mowa w pkt 7, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pliki „gml” celem aktualizacji odpowiednich baz danych.

- Skompletowanie materiałów i informacji zgromadzonych w pzgik, uzupełnionych 
w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami ustalenia przebiegu granic, w celu wyeliminowania rozbieżności występujących na granicach sąsiadujących ze sobą obrębów ewidencyjnych, w tym obrębów zlokalizowanych w sąsiedniej gminie lub powiecie.

- Nowo obliczone powierzchnie działek należy porównać z powierzchnią zawartą 
w rejestrze gruntów i KW. Wyniki porównań należy zestawić w wykazie porównania powierzchni działek. Podstawą do badania stanów prawnych będą dane zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów. Dane te powinny być zweryfikowane pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym.

- Ustalenie właścicieli oraz władających nieruchomościami (dot. nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych) w oparciu o wpisy w księgach wieczystych, zgromadzone przez Starostę dokumenty lub dokumenty przedstawione przez podmioty ewidencyjne. Należy mieć na uwadze, że prawo własności, podstawa sprawowania zarządu albo trwałego zarządu lub podstawa użytkowania gruntów państwowych i samorządowych nie mogą być ujawnione w ewidencji gruntów i budynków bez wskazania na dokumenty nadające lub ustalające te prawa.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a stanem prawnym, prawa podmiotów do gruntów przyjmuje się na podstawie:

- danych zawartych w dziale I oraz II KW;

- prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych;

- ostatecznych decyzji administracyjnych;

- innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności.

- Pomiar w terenie budynków ewidencyjnych, dla których brak jest dokumentacji w pzgik (wykonanej w państwowym układzie współrzędnych). Pomiarem należy objąć także istniejące w terenie budynki ewidencyjne, które zostały przebudowane lub rozbudowane. W przypadku stwierdzenia, że ujawniony w ewidencji budynek nie spełnia obecnie wymogów prawnych wskazanych w obowiązujących przepisach rozporządzenia [2], Wykonawca utworzy odpowiedni plik w formacie „gml” celem aktualizacji bazy „BDOT500”.

- Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków oraz lokali na podstawie:

- dokumentacji architektoniczno-budowlanej;

- dokumentacji pzgik;

- wywiadu terenowego.

- Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie użytków gruntowych.

- Aktualizacja użytków będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową, częścią graficzną, a stanem faktycznym w terenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności gruntów rolnych zabudowanych oraz leśnych. Dla działek, dla których wykonawca stwierdzi rozbieżności pomiędzy ewidencją, a stanem faktycznym dokona pomiaru granic użytków oraz obliczy nową powierzchnię użytków. Przebieg granic użytków leśnych należy uzgodnić z ustaleniami planów urządzania lasów i uproszczonymi planami urządzania lasów.

- W ramach prac modernizacyjnych nie przewiduje się sporządzania projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Obliczenie powierzchni działek oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporządzenia [3].

- Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej
o wyniki wykonanych prac.

- Dostosowanie numeracji działek ewidencyjnych oraz budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2]. Sposób przenumerowania należy uzgodnić z Zamawiającym. Do operatu należy dołączyć wykaz obrazujący zmiany identyfikatorów działek i budynków.

- Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów.

- Aktualizacja rastrów mapy zasadniczej na podstawie projektu modernizacji (usunięcie z rastrów nieaktualnej lub dublującej się treści mapy ewidencyjnej) z zachowaniem ich pierwotnych parametrów tj. koloru, jakości i formatu.

- Przed ustaleniem terminu wyłożenia Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt operatu opisowo-kartograficznego wraz z bazą roboczą ewidencji gruntów i budynków. Akceptacja Zamawiającego stanowi podstawę dla Wykonawcy realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24a ust. 5 ustawy PGiK [1].

- Wykonawca będzie uczestniczył w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego 
do publicznego wglądu oraz zbierze i przekaże Zamawiającemu uwagi zainteresowanych podmiotów do tych danych. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania analizy uwag oraz przedstawienia na piśmie swojego stanowiska w sprawie każdej zgłoszonej uwagi.

- Wykonawca weźmie udział w rozstrzyganiu zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego uwag.

- Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wyniki prac modernizacyjnych opracowane w postaci plików wsadowych umożliwiających dokonanie zmian w bazach ewidencyjnych programów Ewopis i Ewmapa. Pliki te należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w dokumentacji technicznej oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Pliki te będą również zawierać zmiany wynikające z uznania za zasadne uwagi zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. W tym celu, na tydzień przed terminem planowanego zakończenia wyłożenia projektu Wykonawca otrzyma tzw. pliki „do modyfikacji” jako podstawę opracowania ww. plików wsadowych. Obiekty ewidencyjne, które w procesie modernizacji nie ulegną zmianie nie mogą utracić dotychczasowych informacji (dotyczy w szczególności części graficznej ewidencji gruntów i budynków).

- Na podstawie przekazanych plików wsadowych Zamawiający dokona aktualizacji baz ewidencyjnych w trybie zmian. Za zakończenie prac uznaje się poprawne zatwierdzenie zmian w ww. oprogramowaniu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz przekazanie kompletnego operatu geodezyjnego z prac modernizacyjnych. Operat geodezyjny w postaci pliku PDF, podpisany wewnętrznym podpisem kwalifikowanym (forma preferowana) nie może przekroczyć rozmiaru 1500 MB. Dopuszczalne jest przygotowanie dokumentacji rozdzielonej na tomy.

(dokument podpisany elektronicznie)