KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

DZIAŁKA NR EWID. 529 WYGON KOŁO KALITY W MIEJSC. UŁAZÓW

KM  0 + 550 – KM  1 + 380

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 529 obręb geodezyjny Ułazów stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego | km | 0.53 |  |  |
| 2. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 10cm | m3 | 159.00 |  |  |
| 3. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta | m3 | 106.00 |  |  |
| 4. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III | m3 | 106.00 |  |  |
| 5. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 1060.00 |  |  |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy gruntowej, koryta pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 1590.00 |  |  |
| 7. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 1590.00 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem | m2 | 1590.00 |  |  |
| 9. | Wykonanie konserwacji pobocza poprzez mechanicznie koszenie pobocza z trawy i krzaków z odwiezieniem trawy, krzaków i utylizacją | m2 | 1060.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |