D.09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA

# WSTĘP

## Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów, założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, sadzeniem i przesadzaniem drzew oraz innych robót związanych z zielenią drogową w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle).

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

## Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem trawników (odtworzeniem istniejących trawników w obszarze prowadzonych robót)

- mulczowaniem korą gr. 5-10cm (min. 5cm)

- zabezpieczeniem drzew w obszarze prowadzonych robót

## Określenia podstawowe

### Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

### Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

### Kompost –ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowana z różnego rodzaju odpadkówroślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy -np. kompost popieczarkowy, kompost z korydrzewnej.

### Materiał roślinny –sadzonki drzew i krzewów.

### Bryła korzeniowa –uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniamirośliny.

### Forma naturalna –forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, zwyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

### Forma pienna –forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnieuformowanym pniem i koroną.

### Forma krzewiasta –forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskieprzycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

### Ściółkowanie -pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszeniaparowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i powietrzne

### Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.

## Rodzaje materiałów

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Jako nawóz należy zastosować Azofosk lub inny nawóz wieloskładnikowy w ilości min. 2 kg na 100 m2. W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleci wykonanie badań na koszt Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: optymalny skład granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

kwasowość pH 5,5-6,5.

Nie wolno stosować ziemi torfowej.

Koszt zakupu i wbudowania ziemi urodzajnej ponosi Wykonawca.

Kora:

Kora ogrodowa średnio mielona drzew iglastych o odczynie obojętnym, frakcji 2-4 cm do ściółkowania. Opakowanie kory ogrodowej powinno zawierać numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę producenta, datę produkcji. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może mieć objawów zagrzybienia.

Nasiona traw:

Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki.

Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:

-   czystość mieszanki co najmniej 90%,

-   zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%,

-   zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%,

Skład mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

-  życica trwała (do 40%)

-  kostrzewa czerwona - rozłogowa (do 30 %)

-  kostrzewa czerwona - kępowa (do 25 %)

-  wiechlina łąkowa (do 20%)

Gatunki uzupełniające:

-  kostrzewa trzcinowa (do 25%)

-  kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki nasion.

Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Zaleca się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Wybór mieszanki traw powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Taśma ogrodnicza:

Wykonana z polipropylenu, szer. 50 mm, kolor czarny.

Osłony na pnie drzew:

Osłony w kolorze szarym lub zielonym (kolor osłon przy konkretnym drzewie określa Zamawiający).

Osłona musi zostać wykonana z tworzywa sztucznego, musi być odporna na promieniowanie UV i ma nie ulegać deformacjom, musi posiadać optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 21 cm, a szerokość musi być dostosowana do obwodu pnia.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiORB należy do Kierownika Budowy.

Sprzęt do wykonywania robót należy dostosować do specyfiki projektowanego obiektu, warunków terenowych oraz konieczności ochrony istniejącej roślinności. Ogólne wymagania w zakresie prowadzenia robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

## Sprzęt do wykonania robót

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, ujętego w PZJ:

- glebogryzarki, pługi kultywatory brony do uprawy gleby,

- koparki, wały, kolczatki oraz wał gładki do zakładania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji,

- łopaty, grabie, taczki,

- sprzęt do podlewania roślin,

- sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej,

- piły mechaniczne i ręczne,

- przesadzarka,

- koparka,

- ręczny sprzęt do prac ziemnych,

- sprzęt do podlewania,

- specjalistyczne narzędzia do pielęgnacji,

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty związane z zagospodarowaniem zielenią zostaną wykonane ręcznie lub przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do prac związanych z przewożeniem mas ziemnych oraz ziemi urodzajnej należy stosować ładowarki lub koparki oraz samochody samowyładowcze o pojemności (ładowności) dostosowane do ilości przewożonych ładunków oraz stanu dróg dojazdowych.

Samochody do transportu mas ziemnych oraz ziemi urodzajnej powinny być wyposażone w plandeki zapobiegające pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu.

Wszystkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonywane ręcznie.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

## Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót oraz roślinność istniejącą i projektowaną:

- szczególną uwagę trzeba zwróci już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami,

-rośliny kopane z bryłą korzeniową – bryły korzeniowe w szkółce powinny być wykopane z odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

- czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na placu budowy.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiałów wymienionych w p.2 można dokonać dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiałów wymienionych w p. 2 można dokonać dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej.

Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania należy odwieźć na wysypisko.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące usuwanie resztek humusu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robót.

Transport przesadzanych drzew lub krzewów

W czasie transportu drzewa lub krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach, drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, w czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wysychaniem i przemarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi, drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to możliwe, należy je składować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, muszą być podlewane. Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być dołowane w zacienionym i osłoniętym miejscu oraz podlewane, sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5  i pkt. 1.5.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. (oraz późniejszymi decyzjami zmieniającymi tj. decyzją WN.5142.156.2022.JB z dnia 19.12.2022r., decyzją WN.5142.156.2022.JB z dnia 06.02.2023r.), decyzją znak WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia 27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r. oraz Uchwałą nr XXXIV/378/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lipca 2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w rejonie pomnika przyrody Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie.

Roboty w obszarze stref ochronnych drzew powinny być prowadzone zgodnie z opracowaniem „INWENTARYZACJA INSTNIEJĄCYCH DRZEW I PROJEKT OCHRONY DRZEW”, który stanowi załącznik do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowę.

Wszelkie prace w obszarze strefy ochronnej drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora dendrologicznego.

## Zabezpieczenie istniejącej roślinności na czas prowadzonych robót

Wszystkie drzewa w przypadku robót prowadzonych w strefie ochrony drzew Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. oraz opracowaniem „INWENTARYZACJA INSTNIEJĄCYCH DRZEW I PROJEKT OCHRONY DRZEW”, który stanowi załącznik do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowę.

Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne zabezpieczenia istniejących drzew.

Jako szczegółowe i nadrzędne należy traktować wymagania określone w powyżej opisanych dokumentach oraz zalecenia inspektora nadzoru dendrologicznego.

Zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót podlega odbiorowi inspektora nadzoru dendrologicznego.

### Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

- zabezpieczyć teren zieleni panelami w celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzętu i zagęszczeniem gruntu – stelaż z siatki zgodnie z dokumentacją projektową.

- zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości 1,5-2 m określonej indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów. Dolna część deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi) – opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 opaski na drzewo. Jeśli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. Przymocowanie deskowania do pnia, gdzie pomiędzy pniem a deskami należy włożyć na 2 poziomach rury plastikowe lub stare opony. Deski należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ).

-podlewać wodą w ilości ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa (dziennie) w zależności od warunków atmosferycznych i wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót,

- w przypadku konieczności pozostawienia otwartej ściany wykopu w obrębie systemu korzeniowego drzewa na czas robót konieczne jest zamontowanie osłony w formie ekranu, chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni. Korzenie należ szczelnie okryć geowłókniną lub tkaniną jutową, a w przypadku dodatnich temperatur okrywający materiał utrzymywać w stanie stałej wilgotności.

- wykonanie dróg tymczasowych – jeżeli nie ma możliwości wygrodzenia pełnej strefy ochronnej drzewa należy wykonać drogi tymczasowe z płyt lub „geokrat” ułożonych na warstwie grubości min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa.

- wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych poza strefą ochronną drzew/krzewów.

- roboty ziemne należy wykonywać z uwzględnieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w sąsiedztwie drzew oraz konieczności ruchu maszyn po drogach tymczasowych.

- chronić rośliny przed spływem substancji szkodliwych dla nich – ochrona przed zalewaniem lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem i cementem).

Zabezpieczenie grup krzewów:

-zabezpieczenie terenów zieleni panelami z celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzętu i zagęszczaniem gruntu – stelaże z siatki metalowej zgodnie z dokumentacją projektową.

- ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pędy krzewów i korzenie.

### Zasady prowadzenia prac w zasięgu strefy ochronnej drzew

Do obowiązku Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i odległości 2m od obrysu korony:

- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe.

- nie były składowane materiały budowlane.

- nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny.

- nie zaszły zmiany poziomu gruntu.

- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji rośli, a szczególnie w pełni lata, prace te powinny być wykonywane w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca.

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone ręcznie i w możliwie krótkim okresie.

- zaleca się by instalacje liniowe wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą bez wykopową.

Konieczność wykonania robót w otoczeniu zieleni wymagającej ingerencji w system korzeniowy, pnie lub korony drzew powinny być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

### Demontaż zabezpieczania

Demontaż zabezpieczeń po zakończeniu robót obejmuje:

- rozebranie obudowy,

- usunięcie ekranów ochronnych,

- delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

## Wykonanie robót przy sadzeniu drzew

Standard jakościowy wykonania prac:

- wytyczenie miejsca w terenie,

- wykopanie dołu średnicy 2x większej niż bryły korzeniowe sadzonego drzewa. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych;

- dół musi być kwadratowego kształtu tj. należy przez to rozumieć ścianę dołu tak aby tworzyły one narożnik – górna część dołu wraz z misą powinna być okrągła natomiast dno dołu powinno mieć kształt kwadratu,

- głębokość dołu sadzeniowego ma być równa wysokości bryły korzeniowej

– odciąć druty(sznurki)oplatające brył w, tak aby w przyszłości nie stanowiły przeszkody dla wzrostu odziomka i korzeni,

- zdjąć ewentualny nakład ziemi z szyi korzeniowej,

- bezwzględnie zabrania się przekopywania i rozluźniania dna dołu sadzeniowego – co w przyszłości mogłoby skutkować osiadaniem drzewa,

- wjazd na trawniki sprzętu niezbędnego do wykorzystania podczas sadzenia dopuszczony jest wyłącznie na uprzednio rozłożone płyty antykompresyjne wykonane z polietylenu. Miejsce parkowania sprzętu musi być uzgodniony z Zamawiającym. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć, zdemontować maty antykompensyjne oraz odtworzyć wszystkie naruszone podczas prac trawniki.

- umieszczenie drzew w dole - szyjka korzeniowa powinna znajdować się na poziomie gruntu. Dopuszcza się, aby szyja korzeniowa była umieszczona do 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest by szyja korzeniowa była zlokalizowana poniżej poziomu gruntu oraz/ lub była zasypana.

- wykonanie systemu napowietrzającego (przy wszystkich drzewach w pasach drogowych) z warstwy z materiału przepuszczalnego (należy użyć grubego piasku o frakcji od 0,6 do 2,0 mm i grobnego żwiru o frakcji od 2,0 do 6,0 mm wymieszanych w proporcjach 1:1). Warstwa materiału przepuszczalnego na podglebiu ma mieć grubość równą1/5 wysokości bryły korzeniowej. Następnie należy wykonać studnie napowietrzające z czterech stron bryły korzeniowej, gdzie każda powinna być zlokalizowana w połowie długości najkrótszego odcinka położonego pomiędzy bryłą a krawędzią misy. Aby wykonać studnię należy w dole umieścić pionowo rury o średnicy co najmniej 20 cm, która będzie sięgała aż do warstwy z materiału przepuszczalnego. Po rozmieszczeniu rur należy rozpocząć wypełnianie dołu ziemią urodzajną. Pustą rurę należy wypełnić mieszanką płukanego drobnego żwiru z płukanym grubym piaskiem w proporcji 1:1 (należy użyć grubego pisku o frakcji od 0,6 do 2,0 mm i drobnego żwiru o frakcji od 2,0 do 6,0 mm). Po wypełnieniu dołu ziemią należy wyjąć rurę w taki sposób, aby jej wypełnienie pozostało w gruncie w formie studni.

Całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożelu (w ilości zgodnej z zaleceniem producenta hydrożelu). W przypadku pasów drogowych nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu.

- wykonanie misy o regularnym, okrągłym i średnicy min. 100 cm. W odległości1/3 promienia misy od pnia należy wykonać zagłębieniem ze spadkiem (na 2/3 długości promienia) w kierunku krawędzi misy Najgłębszy punkt zagłębienia powinien znajdować się na krawędzi misy. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła” górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału

- ściółkowanie średniozmieloną przekompostowaną korą drzew iglastych warstwą od 0 cm (zaczynając od bryły korzeniowej) do 10 cm (do powierzchni gruntu rodzimego). Materiałem tym należy wypełnić zagłębienie w misie. Obszar bezpośrednio przy pniu, rozciągający się na szerokość 1/3 promienia misy nie powinien być ściółkowany.

- zalanie wodą po posadzeniu – min. 60l na jedno drzewo,

- po zakończeniu sadzenia teren należy uprzątać a urobek wywieźć najpóźniej następnego dnia po wykonaniu sadzenia.

- stabilizacja i zabezpieczenie drzew po posadzeniu za pomocą palików

Sposób i kolejność wykonywania prac:

- wykonanie 3 otworów w ziemi,

- montaż 3 palików (parametry zgodnie z warunkami ogólnymi), połączonych ze sobą poprzeczkami i taśmą mocującą pień drzewa do palików,

- wywóz wraz z utylizacja uzyskanej z dołów ziemi,

- zabezpieczenie pni przez ich bielenie, wykonywane z użyciem roztworu wodnego mieszanki przeznaczonej do bielenia pni, zgodnie z zaleceniami producenta. Pnie należy malować na całej długości, od odziomka do nasady korony. W razie potrzeby bielenie należy powtarzać.

- założenie osłon na pnie drzew – by chronić pnie przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosuje się osłony wykonane z wytrzymałego materiału, odpornego na warunki pogodowe, z optymalnie rozmieszczonymi otworami umożliwiającymi przepływ powietrza oraz odpływ wody. Osłona tego typu powinna mieć minimum wysokość 20 cm i szerokości dostosowaną do wielkości pnia. Zamontowana osłona powinna umożliwiać swobodny wzrost pnia na szerokość z uwzględnieniem nabiegów korzeniowych.

- oznaczyć plakietką – po posadzeniu drzewa należy zamontować plakietkę z następującymi informacjami:

- polska i łacińska nazwa gatunkowa wraz z odmianą,

- nazwa jednostki zlecającej posadzenie

- rok posadzenia,

- nazwa firmy odpowiedzialnej za wykonanie sadzenia z adresem i numerem kontaktowym.

Plakietkę należy przymocować do palika zszywaczem tapicerskim. Polska nazwa gatunkowa powinna być zgodna z polskimi opracowaniami dendrologicznymi. Nazwa łacińska powinna być nazwą prawidłową (zaakceptowaną), zapisaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Shenzhen Code).

## Wykonanie robót przy przesadzaniu drzew

Przesadzenie drzewa powinno być zgodne z decyzją znak WZ.5146.1434.2022.PK(1) z dnia 27.01.2023r. i WZ.5146.1434.2022.PK(2) z dnia 27.01.2023r.

Standard jakościowy wykonania prac:

- przygotowanie dołu docelowego o wymiarach dostosowanych do rozmiarów bryły korzeniowej;

- wykopanie drzewa z równomiernym uformowaniem bryły (w miarę możności kształt zaokrąglony – konieczne przy przesadzaniu ręcznym);

- zabezpieczenie bryły korzeniowej przed przesuszeniem i uszkodzeniami podczas transportu, np. poprzez opakowanie 2 lub 3 warstwami elastycznego materiału (np. tkaniny jutowej lub grubej folii) i osznurowanie rozłożone gęsto i równomiernie na całej powierzchni bryły; sznur musi być naprężony (ale nie nadmiernie, żeby nie rozkruszyć bryły), całość stabilna;

- załadowanie i przetransportowanie w miejsce docelowe możliwie jak najszybciej po wykopaniu;

- posadzenie w odpowiednio przygotowanym dole na miejscu docelowym zgodnie z dokumentacją projektową.

- dalsze czynności sadzenia drzew zgodnie z punktem 5.3

Podczas przesadzania drzewa dochodzi do znacznej redukcji objętości systemu korzeniowego. Przesadzane drzewa na skutek redukcji korzeni tracą równowagę w proporcjach pomiędzy częścią nadziemną i podziemną. Nie należy bezwzględnie wymagać stosowania tzw. cięć kompensacyjnych, polegających na redukowaniu objętości koron. Taki zabieg wywołuje dodatkowy, silny stres u osłabionej rośliny. Można ograniczyć się do usuwania wyłącznie gałęzi złamanych i uszkodzonych podczas zabiegu. Przesadzanie powinno być sprawnie zorganizowane: miejsce, gdzie roślina zostanie posadzona – odpowiednio przygotowane, czas pomiędzy wykopaniem a ponownym sadzeniem – jak najkrótszy. Podczas transportu wymagane jest zabezpieczenie systemu korzeniowego i całego drzewa. Wybierając docelowe miejsce należy unikać przesadzania drzew/krzewów z warunków siedliskowych lepszych (np. tereny zieleni) w gorsze (np. ulica, plac). Należy również dążyć do tego, aby otoczenie i wystawa słoneczna rośliny w nowym miejscu były podobne.

Najbardziej odpowiednią porą roku dla przesadzania drzew liściastych jest wiosna. Najlepiej przesadzać wczesną wiosną w kwietniu, max. do początku maja. Dopuszczalne jest przesadzanie roślin zimą, gdy grunt jest przemarznięty a bryły korzeniowe zamrożone (dotyczy to gatunków odznaczających się dużą mrozoodpornością). Pewnym ograniczeniem są temperatury – zabieg można wykonać, gdy temperatura powietrza przez kilka kolejnych dni utrzymuje się na poziomie do –10° C.

Sposób przesadzenia istniejącego drzewa należy przedstawić inspektorowi nadzoru dendrologicznemu do zatwierdzenia.

O możliwości przesadzenie drzewa decyzje inspektor nadzoru dendrologicznego. W przypadku okoliczności powodujących brak możliwości przesadzenia drzewa lub w przypadku kiedy przesadzone drzewo nie zaadaptuje się do nowych warunków wegetacji należy wykonać nowe nasadzenie zgodnie z pkt. 5.3, przy zastosowaniu sadzonki określone w dokumentacji projektowej.

Koszty związane z przesadzeniem istniejącego drzewa oraz ewentualną koniecznością wykonania nowego nasadzenia w przypadku określonym powyżej ponosi Wykonawca.

## Mulczowanie korą

Mulczowanie korą

- grubość warstwy kory wynosić powinna 5-10 cm (min. 5cm),

- przed ułożeniem kory należy usunąć zadarniona część ziemi urodzajnej na śr. gr. 5cm

- kora musi być średnio mielona nie może być wymieszana z zanieczyszczeniami np. drewnem itp.,

- należy usunąć ze ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami oraz innych zanieczyszczeń; ukształtować brzegi mis i skupin,

- wysypać i równomiernie rozłożyć korę;

- powierzchnia wykorkowana rabaty powinna być obniżona w stosunku do krawężnika o 3-5 cm,

- należy uprzątnąć teren prac i wywieźć zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac,

- w razie konieczności należy wykonać niezbędne cięcia sanitarne.

## Wykonanie robót przy zakładaniu trawnika

Po zakończeniu prac budowlanych i posadzeniu drzew/krzewów i bylin należ założyć trawnik.

- zdjęcie ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkło, kamienie, metale na głębokość 5 cm poniżej poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej poziomu otaczającego gruntu. Jeżeli poziom gruntu jest na właściwym poziomie należy jedynie usunąć darń (dotyczy powierzchni poza zakresem projektowanych nawierzchni, pod którymi należy zdjąć warstwę ziemi urodzajniej śr. grubości 10cm).

- wywóz ziemi wraz z darnią i zanieczyszczeniami,

- usunięcie z przekopywanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów, a następnie wywiezienie zanieczyszczeń,

- dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwy średniej grubości 5

- wyrównanie zwałowanie powierzchni z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu powinien być obniżony ok. 2 cm poniżej krawężników i obrzeży, równy z poziomem przylegającego gruntu,

- wysianie mieszanki traw w ilości 40g/m2.

W pasach zieleni przyulicznej należy zastosować mieszanki trawnikowe na stanowiska o dużej toksyczności gleby, małej żyzności i wilgotności zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 2.

Siew traw powinien być wykonany w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza. Po wysiewie nasion należy przykryć 0,5-1,0 cm warstwy ziemi, a następnie zwałować w okresie kiełkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnika należy systematycznie podlewać. Strumień wody nie powinien być intensywny by nie doszło do wymycia nasion.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z plantowaniem, uporządkowaniem terenu oraz założeniem trawników:

- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń;

- teren powinien być wyrównany i splantowany;

- w miejscach nierówności terenowych należy przeprowadzić profilowanie powierzchni trawnika lub uzupełnić gruntem zadolenia, powierzchnia trawnika powinna być wyprofilowana do projektowanych rzędnych

- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu w stosunku do poziomu o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej – jest to miejsce na ziemię urodzajną;

- w miejscach istniejących nawierzchni gruntowych nieulepszonych należy teren splantować oraz założyć powierzchnie trawnikowe

- w miejscach po rozbiórkach nawierzchni utwardzonych należy teren splantować, uzupełnić miejsce po rozbiórkach oraz założyć powierzchnie trawnikowe poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw

- na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej zgodnie z dokumentacją

- ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie.

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m2);oraz starannie wyrównana.

- przed siewem nasion traw ziemię należy zagrabić.

- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy metodą ręczną, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – kolczatką lub zagrabić;

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego;

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2.

- nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je na głębokości nie większej niż 0,5 cm.

- mieszankę traw oraz normę wysiewu, należy wykonać wg składu podanego w Dokumentacji Projektowej, należy przewidzieć siew podstawowy przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej mieszanki

## Wykonanie robót przy pielęgnacji drzew

Szczegółowe i nadrzędne warunki gwarancji pielęgnacyjnej drzew oraz jej okres obowiązywania określa Inwestor w Warunkach Kontraktu. Okres gwarancji pielęgnacyjnej obowiązuje od dnia podpisania protokołu potwierdzającego ich poprawne posadzenie.

Drzewo po posadzeniu wymaga czasu na zaadaptowanie się do nowych warunków siedliskowych. Bezpośrednio po posadzeniu wszelkie działania należy ograniczyć do podlewania i odchwaszczania misy. Drzewo należy chronić przed działaniem aerozolu solnego, stosując ochronę przed negatywnym wpływem słońca i mrozu na młode pnie.

Pielęgnacja drzew młodych.

- cięcie – nowo posadzone drzewa nie powinny być formowane. Cięcia po posadzeniu powinny służyć wyłącznie usuwaniu martwych lub złamanych pędów. W przypadku pojawienia się pędów wyrastających z pnia lub podkładki zaleca się ich usunięcie

- podlewanie – należy podlewać w czasie suszy i wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, rano lub wieczorem, nie rzadziej, niż dwa razy w tygodniu, ilością 50 l wody/drzewo (istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian do harmonogramu podlewania, wynikających z warunków pogodowych – silnych susz lub znacznych opadów deszczu). W trakcie podlewania nie należy wjeżdżać beczkowozem na trawniku ani pod drzewa w obrębie strefy ochrony zieleni (SOZ) – mogłoby to skutkować ubiciem gleby i uszkodzeniem korzeni. Woda powinna być lana do misy korzeniowej, przy czym jej strumień nie powinien być kierowany na pień ani powodować rozmycia ściółki. Podlewanie może być także wykonane z wykorzystaniem worków do podlewania kropelkowego, napełnianych zgodnie z zaleceniami producenta. Worek należy montować przy paliku stabilizującym drzewo. Raz w tygodniu worek należy przenosić na inny paliku. Worki należy montować w kwietniu/maju w zależności od panujących warunków atmosferycznych. We wrześniu należy je zdemontować i wysuszyć.

- pielenie mis nie należy dopuszczać do zachwaszczania mis. Chwasty należy usuwać na bieżąco w miarę potrzeb. W trakcie pielenia należy sprawdzać ilość ściółki i uzupełniać jej ewentualne braki.

- stabilizacja drzew o osłon – należy monitorować stabilizację drzew, osłonę nasady pnia, a w razie potrzeby dokonać naprawy lub wymiany.

- przegląd drzew – monitorować pod kątem ewentualnych uszkodzeń, ataków wandalizmu, niepokojących objawów i innych zmian wymagających interwencji.

Worki do podlewania kropelkowego w kolorze zielonym, wykonane z polietylenu z nylonową taśmą, zamkiem umożliwiającym łączenie worków, o pojemności 55-60 litrów. Worek w części przylegającej do gruntu powinien posiadać otwory do uwalniania wody,

Drogi tymczasowe należy układać z wykonanych z polietylenu tzw. Płyt lub mat antykonpresyjnych Płyty należy układać bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą szybkozłączem. Nośność płyt musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do zabezpieczonej powierzchni.

## Pielęgnacja powierzchni zielonych

Podstawowymi zabiegami w pielęgnacji są koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie należy przeprowadzić na wysokość 6 cm wówczas, gdy trawa osiągnie wysokość 12cm,

- kolejne koszenia w okresie pielęgnacji powinny się odbywać w takich odstępach czasy, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 cm,

- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi,

- w pierwszym okresie należy usuwać chwasty herbicydami o selektywnym działaniu stosując je z dużą ostrożnością,

- nawożenie należy przeprowadzać w ilości około 5 kg NPK na 100m2 w ciągu roku, przy czym wiosną należy stosować mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, od września nawozić wyłącznie fosforem i potasem.

- należy przeprowadzić dosiewy uzupełniające w przypadku braku wzrostów, przy czym przeprowadzić jeden dosiew obowiązkowy,

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4-5 cm,

- niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć podlewanie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Szczegółowe i nadrzędne warunki gwarancji pielęgnacyjnej zieleni oraz jej okres obowiązywania określa Inwestor w Warunkach Kontraktu. Okres gwarancji pielęgnacyjnej obowiązuje od dnia podpisania protokołu potwierdzającego ich poprawne posadzenie.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.

## Kontrola zabezpieczenia istniejącej roślinności

Kontrola jakości zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:

- czy odbudowa spełnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę,

- czy drzewo nie zostało uszkodzone przy wykonywaniu obudowy,

- czy zachowane są warunki omówione w punkcie 5

Po zakończeniu prac przeprowadzić kontrolę czy podczas demontażu zabezpieczeń nie doszło do uszkodzenia roślin.

Kontrola jakości robót w zasięgu strefy ochronnej

Kontrola jakości robót w zasięgu strefy ochronnej będzie polegała na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robót nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew oraz czy zostały zachowane warunki omówione w punkcie 5.

## Kontrola prac zanikających polega na sprawdzeniu

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- zdjęcie darni

- głębokość przekopania gruntu,

- jakość wykonania dołów pod sadzenie drzew krzewów i bylin,

- jakość zastosowanej ziemi urodzajnej – właściwości fizykochemicznej w tym przeprowadzenie badań – określających zasobność i odczyn gleby,

- zaprawiania dołów ziemią urodzajną

- prawidłowego sposobu sadzenia roślin

- grubość warstwy ziemi urodzajnej, w tym prawidłowego wyrównania i wysokości terenu pod nasadzenia

- prawidłowości obsadzenia pali drewnianych i mocowania taśm i wykonania studni napowietrzających,

- podlewania,

- zasilania nawozami.

## Kontrola jakości robót z zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i bylin polega na sprawdzeniu

- prawidłowości i wielkości wykopanych dołów pod drzewa/krzewy/byliny,

- zaprawieniu ich ziemią urodzajną,

- zgodność wykonania obsad z Dokumentacją Projektową,

- jakość materiału roślinnego pod względem parametrów uwzględnionych w Dokumentacji projektowej

- prawidłowość montażu palików drewnianych wokół posadzonych drzew,

- przechowywania, transportu zabezpieczenia materiału roślinnego podczas prac związanych z przesadzaniem oraz sadzeniem roślin,

- wykonania prawidłowo misek przy drzewach po podsadzeniu i podlaniu oraz brzegów skupin w nasadzeniach grupowych,

- prawidłowości wykonania ochrony pni,

- czy rośliny zostały dostatecznie i terminowo podlane,

- czy rośliny uszkodzone, chore, obumarłe, zostały wymienione,

- prawidłowości rozłożenia i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń, w tym jakości oraz ilości kory drzew iglastych użytej do wykonania mis przy drzewach, krzewach i bylinach.

## Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i bylin

- zgodność realizacji nasadzeń z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości szadzonych roślin,

- wykonania prawidłowo misek przy drzewach po podsadzeniu i podlaniu,

- prawidłowości wykonania osadzenia palików do drzew i przymocowanie pni

- jakości posadzonych roślin (barwa, pokrój, stopień rozwoju),

- usunięcia zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych),

- czy rośliny uszkodzone, chore, obumarłe, zostały wymienione,

- wypielenia rabat,

- wymulczowanie korą,

- wyrównanie brzegów skupin

## Kontrola jakości robót w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- prawidłowego zwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu trawy,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczanie,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

-dosiewanie płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy.

## Kontrola przy odbiorze trawników

- prawidłowa gęstość trawy (trawnik bez tzw. „łysin”),

- obecność gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane łatą 3 metrową może wynosić 5 cm. Miejsca w których nie nastąpił wzrost trawy, należy spulchnić i obsiać ponownie.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być poprawione lub ponownie wykonane, zależnie od decyzji Inżyniera, przez Wykonawcę na jego koszt.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla:

- 1 kpl. (komplet) zabezpieczenia istniejących drzew w obszarze prowadzonych robót – pozycja ryczałtowa

- 1 m2 (metr kwadratowy) mulczowania korą gr. 5-10cm (min. 5cm)

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników wraz z obsianiem mieszanką traw

- 1 szt. (sztuka) przesadzanych drzew,

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają niezbędnym poprawkom lub rozbiórce i ponownemu wykonaniu, zależnie od decyzji Inżyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.

## Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 robót w rozbiciu na ich rodzaj. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

### Zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów na czas prowadzenia robót

- transport materiału do zabezpieczenia drzew/krzewów,

- owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi pni drzew/krzewów,

- odeskowanie owiniętych pni drzew lub krzewów

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systemów korzeniowych,

- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach cięcia,

- zaprawienie dołów ziemią żyzną i odpowiednim preparatem

- obfite podlanie drzew/krzewów,

- zamocowanie siatki ogrodzeniowej typu leśnego za pomocą pali.

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WN.5142.156.2022.JP z dnia 01.12.2022r. oraz opracowaniem „INWENTARYZACJA INSTNIEJĄCYCH DRZEW I PROJEKT OCHRONY DRZEW”, który stanowi załącznik do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowę

### Wykonanie trawników

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

- pozyskanie i transport humusu w ilości zapewniającej wykonanie humusowania na pełną grubość warstwy (wraz z kosztami zakupu koniecznej ilości humusu),

- oczyszczenie powierzchni terenu z resztek gruzu, śmieci, szkła oraz innych odpadów

- ułożenie humusu wraz z dogęszczeniem, niezbędną ilość razy,

- obsianie nasionami traw z nawożeniem i jego powtórzenie niezbędną ilość razy, dla uzyskania właściwego pokrycia,

- podlewanie wodą i pielęgnacja,

- koszenie z częstotliwością zalecaną przez producenta nasion, w okresie budowy.

- bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania robót,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

### Mulczowanie korą

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu,

- oczyszczenie powierzchni terenu z resztek gruzu, śmieci, szkła oraz innych odpadów

- ułożenie warstwy kory gr. 5-10cm (min. 5cm)

- bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania robót,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

### Przesadzenie drzew

- roboty przygotowawcze,

- zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu,

- wykopanie drzewa wraz z bryłą korzeniową

- pochwycenie drzewa wraz z bryłą korzeniową za pomocą specjalistycznego sprzętu do przesadzania roślinności

- wyznaczenie miejsca sadzenia

- wykopanie i zaprwienie dołów

- sadzenie drzew

- uporządkowanie terenu

- pielęgnacja roślinności

# PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-R-65023:1999 | Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. |
| --- | --- |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zapraw |
| PN-EN 197-1:2002 | Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. |
| PN-EN 206-1:2003 | Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |